天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目竣工环境保护

验收监测报告

一、项目建设概况

天津三华塑胶有限公司（简称“三华公司”）成立于2003年6月，位于天津经济技术开发区南海路156号，是日本三光集团在天津的分公司，主要从事生产、经营、加工、销售汽车用组合仪表，研究、开发、模具技术、注塑技术，生产、加工、销售相关产品及上述同类商品的进出口、批发业务并提供技术咨询和售后服务。截至本次验收，三华公司共建设3期环评项目。

（1）一期项目环评及验收概况

2007年三华公司投资360万美元租用天津经济技术开发区南海路156号津滨工业园26号通用厂房建设《天津三华塑胶有限公司建设项目》（一期项目），项目建成后年产各种注塑件624万件。一期项目于2009年12月通过天津经济技术开发区环境保护局验收批复（批复文件号：津开环验[2009]129号）。

（2）二期项目（尚未验收）

2013年三华公司在原有厂房内建设《天津三华塑胶有限公司喷涂项目》（二期项目），该项目建设内容为：在原有厂房内南部区域建设全封闭喷涂室1座，使用不含苯系物的涂料对本厂注塑车间生产的汽车安全气囊盖进行表面喷涂操作，二期项目设计年喷涂汽车安全气囊盖48万件。该项目于2013年11月通过环评批复（批复文件号：津开环评书[2013]33号），目前该喷涂线已建成，因“不含苯系物涂料喷涂工件”的生产订单较少，无法满足废气排放验收监测所需的生产负荷要求，因此二期项目尚未开展验收。

（3）喷涂线扩建项目（本次验收项目）概况

2014年，三华公司投资50万元建设《天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目》（即本次验收项目）。2013年12月委托天津市环境保护科学研究院完成该项目环境影响报告书的编制，2014年1月20日通过天津经济技术开发区环境保护局批复（批复文件号：津开环评[2014]1号）。该项目依托二期建成的，但是目前因为“不含苯系物涂料喷涂工件”生产订单限制问题尚未开展验收监测的喷涂生产线，进行“含苯系物涂料喷涂工件”生产，通过调整二期喷涂生产线的工作时间，增加喷涂产量，达到共用一条喷漆线进行两类涂料交替喷涂的生产能力，扩建后的喷涂工作时间由二期喷涂项目设计的8h/d延长至9h/d，年总工作时间250天不变，其中二期喷涂项目年工作220天，扩建项目年工作30天。该扩建项目2014年5月开工，2015年6月建成并投入试运行，设计新增汽车安全气囊盖喷涂件6万件/年，目前实际生产汽车安全气囊盖喷涂件5.5万件/年，达到设计生产能力的91.7%，满足环保验收对生产负荷的要求。

天津三华塑胶有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向天津经济技术开发区环境保护监测站提出本项目竣工环保验收监测申请，开发区监测站协同本次验收的监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”一起赴项目现场，依据开发区环保局对该项目提出的环评批复要求，对该项目生产设施与环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目竣工环境保护验收监测方案》，于2015年1月7、8日依据验收方案进行了现场采样监测。

二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（现环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●国家环保总局（现环保部）文件环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求的通知》；

●《国家危险废物名录》、天津市人民政府令[1999]第17号《天津市危险废物污染环境防治办法》；

●《天津三华塑胶有限公司喷涂项目环境影响报告书》，天津市环境保护科学研究院，2013.11；

●天津经济技术开发区环境环保局文件，津开环评书[2013]33号“关于天津三华塑胶有限公司喷涂项目环境影响报告书的批复”，2013.11.7；

●《天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目环境影响报告书》，天津市环境保护科学研究院，2013.12；

●天津经济技术开发区环境环保局文件，津开环评书[2014]1号“关于天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目环境影响报告书的批复”；

●天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目环境保护验收监测委托书；

●《天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目竣工环境保护验收监测方案》；

●天津三华塑胶有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

三、工程分析

3.1工程建设内容

本次喷涂线扩建项目不进行土建施工，不新增生产设备，依托原有喷涂项目建设的喷涂生产线，通过调整喷涂工作时间，增加产品产能。

3.2项目投资情况

该扩建项目总投资50万元，其中环保投资4.7万元，占总投资的9.4%。

表3.2-1                    环保投资明细

| 序号 | 项目名称 | 投资额（万元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 固体废物分类收集、危险废物暂存场所、委托处置 | 1 |
| 2 | 竣工验收监测费 | 3.7 |
| 合计 |  | 4.7 |

3.3产品设计生产规模和现阶段实际产量

该扩建项目设计新增汽车安全气囊盖喷涂件6万件/年，目前实际生产汽车安全气囊盖喷涂件5.5万件/年，达到设计生产能力的91.7%，满足环保验收对生产负荷的要求。

3.4劳动定员及生产班次安排

该扩建项目需要员工10人，从厂区原有员工中调配，不新增员工，工作时间9h/天，年工作30天（270 h/a）。

3.5主要原辅材料消耗

表3.5-1                  主要原辅材料及用量

| 序号 | 品名 | 年用量 | 规格（主要成分） | 来源 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汽车安全气 囊盖注塑件 | 6万件/a | 聚苯乙烯、聚丙烯、 苯乙烯、丁二烯 | 自产 | 来源于现有 注塑工程 |
| 2 | 涂料 | 0.72t/a | 30%甲基异丁基甲酮、19%甲苯、3.6%二甲苯、2.9%乙苯、5%丁酯、5%非品质二氧化硅素、10%乙基3-乙氧基丙酸酯、5%高沸点芳香族石脑油、20%的其它物质 | 外购 | / |
| 3 | 固化剂 | 0.09t/a | 90%脂肪族聚异氰酸酯、5.5%二甲苯、4.4%乙苯 | 外购 | / |
| 4 | 稀释剂 | 0.43t/a | 30%的甲基异丁基甲酮、20%的3-甲氧基-3-甲基-1-醋酸丁酯、17%的二甲苯、14%的乙苯、10%的低沸点芳香族石脑油、10%三甲苯 | 外购 | / |
| 5 | 清洗剂 | 0.1t/a | 60%~100%乙酸丁酯 | 外购 | 用于喷枪等设备的清洗 |

3.6主要生产设备

该扩建项目无新增生产设备，喷涂设备均依托二期喷涂线设备。

表3.6-1                本项目依托的原有主要生产设备

| 序号 | 名称 | 数量 | 主要用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷涂机器人 | 1台 | 产品喷涂 |
| 2 | 移栽机器人 | 1台 | 产品输送 |
| 3 | 等离子机 | 1台 | 产品表面处理 |
| 4 | 空压机 | 1台 | 提供压缩空气 |
| 5 | 干燥机 | 1台 | 产品流平、干燥及冷却 |

3.7项目水平衡情况

该项目新增生产用水量24吨/年，全部用于喷漆房水帘蒸发消耗补充用水，喷漆水帘定期清理漆渣，每年更换一次水帘废水，该废水产生量1吨/年，全部收集后与漆渣一起作为危废处置，本次扩建后厂区无新增生产废水外排量；该项目无新增员工，无新增生活用水量及生活废水排放量。

四、生产工艺分析

4.1生产工艺流程图

汽车安全气囊盖注塑件

表面处理

装夹上料

输送移栽

自动喷涂

流平烘干

冷却入库

图4.1-1 项目生产工艺流程图

4.2工艺流程简述

该扩建项目汽车安全气囊盖注塑件来源于公司原有注塑工程。零部件喷涂工艺与原有喷涂项目生产工艺完全相同，但新增涂料成分发生了变化，具体工艺流程如下：

（1）表面处理：操作人员首先将零部件注塑区制成的汽车安全气囊盖工件置于等离子机中，开动机器，利用压缩空气对工件表面进行吹扫处理，以增加工件表面的附着力；

（2）装夹上料/输送移栽：接着将处理后的工件装夹在通用托盘上，并将托盘放置于喷涂输送线，输送线自动将托盘向喷涂点输送，期间通过双重防尘门，对工件进行吹扫除尘，最后停止在输送线末端。

（3）自动喷涂：机器人托取托盘并放置在涂装机器人回转台上，回转台转至中间喷涂点，喷涂机器人自动对工件进行喷涂作业。本项目使用的油漆喷漆前已在喷涂室内的调和间进行了涂料调和，分别在涂料、固化剂以及稀释剂的原料桶内放置1根连通软管，调漆时通过控制流速，将上述液体原料按一定比例通过连通软管送入喷涂点，由于在软管输送原料过程中需要将原料桶的桶盖略微掀开，因此会有少量的有机废气挥发。混合后涂料中主要成分为甲苯、二甲苯、乙苯以及一些酮、酯类物质，因此喷涂过程会挥发出一定量的有机废气。

（4）流平烘干：机器人将完成喷涂的托盘托取并送至电干燥炉烘干，进入干燥炉的托盘先通过一段上升段进行流平，流平时间持续8min，然后进入干燥程序，托盘通过时间持续50min，温度控制在80℃，流平烘干过程会挥发出一定量的有机废气。

（5）冷却入库：出烘干区后托盘下降进入冷却区，引用给气装置新风气流带走热量，并最终由员工将产品搬出干燥炉冷却区，喷涂完成，产品入库。

五、污染物产生、治理及排放分析

5.1废气污染物产生、治理及排放分析

该项目喷漆车间全封闭结构，调漆、喷漆、烘干过程均在全封闭的喷漆线中进行操作。喷漆工序产生的有机废气经喷房水帘过滤漆雾后通过一根集气管路收集进入厂房外新建的活性炭处理装置处理，烘干和调漆工序产生的有机废气经另外一根集气管路收集也引进同一座新建的活性炭处理装置处理，吸附处理后废气由一根15m高排气筒P1有组织排放。本次验收对活性炭处理前端的喷漆废气集气管路P喷漆进测点、调漆和烘干废气集气管路P调烘进测点、活性炭处理装置出口P1排气筒测点，进行甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、臭气浓度的排放验收监测。

5.2废水污染物产生、治理及排放分析

该项目新增生产用水量24吨/年，全部用于喷漆房水帘蒸发消耗补充用水，喷漆水帘定期清理漆渣，每年更换一次水帘废水，该废水产生量1吨/年，全部收集后与漆渣一起作为危废处置，本次扩建后厂区无新增生产废水外排量；该项目无新增员工，无新增生活用水量及生活废水排放量。因此不进行废水排放验收监测。

5.3噪声产生、治理及排放分析

该扩建项目主要噪声源为封闭厂房内的喷漆线生产设备运行噪声及厂房外的废气处理设备运行噪声，已分别采取建筑物隔声和距离衰减等降噪措施。本次验收对三华塑胶公司南、西、北三侧厂界进行昼间噪声排放验收监测。

5.4固体废物处置措施

（1）危险废物

该扩建项目新增危险废物包括含漆废水、漆渣、20L油漆桶、废活性炭等，合计产量3.55t/a，全部密封包装，在厂区内的危废库房内暂存（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置，危险废物处置明细见表5.4-1。

表5.4-1                   危险废物处置明细表

| 危废名称 | 主要成分 | 类别 | 数量（t/a） | 形态 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含漆废水 | 油漆 | HW12染料、涂料废物 | 1 | 液 | 全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司处置 |
| 漆渣 | 油漆 | HW12染料、涂料废物 | 1.5 | 固 |  |
| 20L油漆桶 | 20L油漆桶 | HW49其他废物 | 0.05 | 固 |  |
| 废活性炭 | 废活性炭 | HW49其他废物 | 1 | 固 |  |
| 危废产生量合计 | / | / | 3.55 | 固/液 |  |

（2）一般工业固废

该扩建项目无一般工业固废产生。

（3）生活垃圾

该扩建项目无新增员工，无新增生活垃圾产生。

该项目固废产生量合计3.55t/a，经采取危废委托处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

六、环评批复要求

《关于天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目环境影响报告书的批复》（津开环评书 [2014]1号）。

你公司所报“天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目环境影响报告书”（以下简称“报告书”）和“关于天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目环境影响报告书的技术评估报告”（以下简称“评估报告”）收悉，经审核后批复如下：

- 你公司拟在开发区现有厂区内（南海路156号津滨工业园26号通厂），通过延长工作时间，新增汽车安全气囊盖喷涂件生产能力6万件/年。项目总投资50万元，新增环保投资6万元，占总投资的12%。

2013年12月31日至2014年1月13日，我局将本项目环境影响评价有关情况在我局政务网上进行了公示，根据公示反馈意见、该项目完成的报告书结论及技术评估报告，在该项目落实报告书提出的各项环保治理措施，确保各项污染物稳定达标排放的条件下，同意项目建设。

- 该项目应在设计、建设阶段落实报告书中的各项环境保护措施，其中应重点落实以下内容：

（一）该项目无新增生产及生活废水排放。

（二）该项目喷漆废气经水幕式水帘漆雾过滤处理后引入活性炭吸附装置处理，尾气经1根15米高排气筒达标排放；烘干及调漆间产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒达标排放。

（三）该项目投产后产生的危险废物（废清洗剂、废漆渣、废漆桶、废活性炭等）须妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或进行综合利用。

（四）你公司须建立环境保护管理机构，制定相关环境管理制度，落实环境监测计划。

（五）为避免事故状态下产生的次生和伴生环境影响及污染，该项目不在厂区内设置危险品库进行油漆、固化剂以及稀释剂等甲类化学品储存。同时，应按照报告书要求落实各项事故防范和应急措施，编制突发环境事件应急预案并加强演练，避免事故状态下对环境造成影响。

- 该项目建设后无新增主要污染物排放总量。

四、该项目应按照《市开发区环保局关于天津三华塑胶有限公司喷涂项目环境影响报告书的批复》（津开环评书[2013]33号）要求设置50m卫生防护距离。在防护距离内不应建设居住区（包括蓝、白领公寓）、学校、医院、幼儿园等敏感目标。

五、该项目执行的污染物排放标准：

（一）《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级；

（二）《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）；

（三）《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准；

（四）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类；

（五）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）；

（六）《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

七、环评批复建设落实情况

7.1环保审批手续及“三同时”执行情况

本次验收现场检查核实三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目的建设履行了环境影响审批手续，根据环境影响评价和天津市经济技术开发区环境保护局要求，做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。该项目实际建设地点、生产设备、实际生产方案、生产规模、总投资额、环保投资额等都与环评报告书批复内容基本相符。具体建设落实情况详见对照表7.2-1。

7.2环评批复要求及该项目建设落实情况对照表

表7.2-1                             天津市经济技术开发区环评批复要求及建设落实情况对照表

| 序号 | 类别 | 天津市经济技术开发区环评批复要求及建设落实情况 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评批复要求 | 实际建设情况 |  |
| 1 | 工程建设内容 | 你公司拟在开发区现有厂区内（南海路156号津滨工业园26号通厂），通过延长工作时间，新增汽车安全气囊盖喷涂件生产能力6万件/年。项目总投资50万元，新增环保投资6万元，占总投资的12%。 | 该扩建项目依托二期喷涂项目（使用不含苯系物的涂料进行喷漆涂装）建设的喷涂生产线，通过调整喷涂工作时间，增加“含苯系物涂料进行喷漆涂装”的产品产能。该扩建项目生产能力为年产汽车安全气囊盖喷涂件6万件。项目总投资50万元，环保投资4.7万元，占总投资的9.4%。 | 基本符合 |
| 2 | 废气 | 该项目喷漆废气经水幕式水帘漆雾过滤处理后引入活性炭吸附装置处理，尾气经1根15米高排气筒达标排放；烘干及调漆间产生的有机废气经活性炭吸附装置处理后由1根15米高排气筒达标排放。 | 该项目喷漆车间全封闭结构，调漆、喷漆、烘干过程均在全封闭的喷漆线中进行操作。喷漆工序产生的有机废气经喷房水帘过滤漆雾后通过一根集气管路收集进入厂房外新建的活性炭处理装置处理，烘干和调漆工序产生的有机废气经另外一根集气管路收集也引进同一座新建的活性炭处理装置处理，吸附处理后废气由一根15m高排气筒P1有组织排放。 | 有变更 |
| 3 | 废水 | 该项目无新增生产及生活废水排放。 | 该项目新增生产废水（喷漆房水帘更换废水）产生量1吨/年，全部收集后作为危废处置，本次扩建后厂区无新增生产废水和生活废水外排量。 | 符合 |
| 4 | 固体废物 | 该项目投产后产生的危险废物（废清洗剂、废漆渣、废漆桶、废活性炭等）须妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物环境防治办法》有关规定，委托有处理资质的单位进行处理或进行综合利用。 | 现场检查核实，该扩建项目新增危险废物包括含漆废水、漆渣、20L油漆桶、废活性炭等，全部密封包装，在厂区内的危废库房内暂存（该储存区已按照环评要求建设），按照危险废物处理合同，全部委托天津合佳威立雅环境服务有限公司转移处置。 | 基本符合 |
| 5 | 排污 口规 范化 | 按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）、《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测[2007]57号）要求，落实排污口规范化有关规定，包括废水、废气、噪声排放和固体废物存放地设标志牌，废水、废气排放口设置规范化等。 | 现场检查核实，该扩建项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气、废水排放口和危废库房设置了标识牌，并对废气采样口进行了标准化建设。 | 基本符合 |
| 6 | 环境风险事故应急防范措施 | 为避免事故状态下产生的次生和伴生环境影响及污染，该项目不在厂区内设置危险品库进行油漆、固化剂以及稀释剂等甲类化学品储存。同时，应按照报告书要求落实各项事故防范和应急措施，编制突发环境事件应急预案并加强演练，避免事故状态下对环境造成影响。 | 现场检查核实，该项目油漆、固化剂以及稀释剂不在厂区内储存，每天由供应商将所需原料运送至厂房喷涂室，随用随运。制定了环境风险事故应急预案（已在开发区环保局备案）、定期进行事故应急演练。该部分落实情况详见验收报告第八章“环境风险防范和应急措施建设情况”内容叙述。 | 符合 |

八、环境风险防范和应急措施建设情况

（依据环发[2012]77号文，核查风险防范设施建设情况及风险应急预案制定情况）

本次验收，天津市经济技术开发区环保监测站按照环评批复提出的“应按照报告书要求落实各项事故防范和应急措施，编制突发环境事件应急预案并加强演练，避免事故状态下对环境照成影响”要求，同时按照环保部文件（环发[2012]77号）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》中“加强建设项目三同时验收监管，严格落实环境风险防范和应急措施”要求，对该项目环境风险事故防范及应急处理措施的建设情况和“突发环境事件应急预案”制定、演练情况，进行了检查，核实情况如下：

8.1环境风险防范设施的建设情况

（1）该项目油漆、固化剂以及稀释剂不在厂区内储存。每天由供应商将所需原料运送至厂房喷涂室，随用随运。

（2）当原料发生泄漏时，对泄漏污染区域进行隔离，严格限制出入；使用沙土或吸附材料吸收泄漏物料，防止泄漏物质沿硬化地面任意流淌或进入厂区排水系统；使用非产生火花设备、工具收集泄漏物，回收或用专用容器收集运至天津合佳威立雅环境服务有限公司处置。

8.2突发环境事件应急预案的制定及其响应、演练制度

为规范突发环境事件的应急管理，迅速、有序、有效地开展应急处置行动，阻止和控制污染物向环境的无序排放，最大程度上避免可能对公共环境（大气、水体）造成的污染冲击，依据有关法规和规范，三华塑胶有限公司组织相关部门和人员编制了突发环境事件应急预案（见本次验收报告附件），公司每年至少组织两次全员性的应急救援演练，提高工厂应对突发环境事件的能力。演习包括预警和报警、响应判定、指挥和控制、警戒疏散、应急救援物资运输、医疗救护等项目。

九、验收监测执行的排放标准

9.1废气排放执行标准

表9.1-1              废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排放高度（m） | 二级 |  |
| 甲苯 | 40 | 15 | 3.1 | 《大气污染物综合排放 标准》GB16297-1996 表2二级限值 |
| 二甲苯 | 70 | 15 | 1.0 |  |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  |
| 臭气浓度 | / | 15 | 1000 | 《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1 |

9.2厂界噪声排放执行标准

表9.2-1              厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值 dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、西、北三侧厂界 | 3类区 | 昼间65 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 |

十、验收监测内容

10.1 废气验收监测内容

表10.1-1                 废气验收监测内容

| 产污工序 | 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 喷漆工序 | 废气处理设施进口 P喷漆进喷漆废气 | 甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃、臭气浓度 | 连续采样2周期，3次/周期 |
| 调漆、烘干工序 | 废气处理设施进口 P调烘进烘干和调漆废气 | 甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃、臭气浓度 |  |
| 废气处理设备 | 废气处理设施出口P1 | 甲苯、二甲苯、 非甲烷总烃、臭气浓度 |  |

表10.1-2                废气验收监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样 方法 | 依据 | 分析 方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 甲苯 | 炭管 采样 | GB 16157-1996 | 气相色谱-质谱法 | 《空气和废气监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2003年 | ### 0.01 mg/m3 |
| 二甲苯 |  |  |  |  | ### 0.01 mg/m3 |
| 非甲烷 总烃 | 气袋 采样 | GB 16157-1996 | 气相色谱-质谱法 | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》HJ/T 38-1999 | ### 0.04 mg/m3 |
| 臭气 浓度 | 气袋 采样 | GB/T 14675-1993 | 三点比较式臭袋法 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》 GB/T 14675-1993 | ### / |

10.2噪声验收监测内容

表10.2-1              厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 监测项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、西、北三侧厂界 界外1米处设1个测点。 | Leq dB（A） | 各测点连续监测2周期，每周期昼间上、下午各监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008执行。 |  |  |  |

10.3验收监测位置图

门

N

●P喷漆近

●

◎P1

P调烘进

▲S3

▲S1

▲S2

园     区     路

兆阳纳米科技

天津日技精密电子有限公司

天津三华塑胶有限公司

说明：●废气处理设施进口测点

◎工业废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

园     区     路

喷涂线

图10.4-1 验收监测位置图

十一、验收监测数据的控制和质量保证

11.1监测期间工况的质量保证

监测质量保证严格执行国家环保局颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。竣工验收监测期间应生产工况正常，生产负荷达到其设计规模的75%以上运行。

11.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

11.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的检出浓度。

11.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

11.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157 -1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）噪声

噪声测量质量保证与质控按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十二、验收监测结果

12.1废气污染物验收监测结果

表12.1-1                                       废气污染物验收监测结果                     （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 废气处理设施喷漆废气进口P喷漆进 | 甲苯 | 排放浓度 | 4.03 | 1.86 | 1.89 | 0.38 | 0.41 | 1.87 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 3.36×10-2 | 1.40×10-2 | 1.65×10-2 | 2.98×10-3 | 3.89×10-3 | 1.57×10-2 | / | / | / |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 1.97 | 1.59 | 1.71 | 1.15 | 1.16 | 1.65 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.64×10-2 | 1.20×10-2 | 1.49×10-2 | 9.03×10-3 | 1.10×10-2 | 1.38×10-2 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 12.1 | 9.08 | 8.57 | 9.76 | 7.63 | 7.88 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.01×10-1 | 6.84×10-2 | 7.48×10-2 | 7.66×10-2 | 7.24×10-2 | 6.60×10-2 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 229 | 174 | 309 | 309 | 229 | 229 | / | / | / |
| 废气处理设施烘干和调漆 废气进口P调烘进 | 甲苯 | 排放浓度 | 0.45 | 0.26 | 3.80 | 1.48 | 0.96 | 0.22 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.22×10-3 | 7.10×10-4 | 1.07×10-2 | 4.18×10-3 | 2.86×10-3 | 6.60×10-4 | / | / | / |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 1.13 | 0.62 | 1.37 | 3.12 | 2.14 | 0.56 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 3.08×10-3 | 1.69×10-3 | 3.87×10-3 | 8.80×10-3 | 6.37×10-3 | 1.68×10-3 | / | / | / |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 6.34 | 6.06 | 8.95 | 4.10 | 6.03 | 9.15 | / | / | / |
|  |  | 排放速率 | 1.73×10-2 | 1.65×10-2 | 2.53×10-2 | 1.16×10-2 | 1.80×10-2 | 2.75×10-2 | / | / | / |
|  | 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 309 | 229 | 229 | 229 | 309 | 309 | / | / | / |
| 废气处理设施出口P1 排气筒 | 甲苯 | 排放浓度 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.48 | 0.56 | 0.31 | 40 | *（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.06×10-2 | 9.67×10-3 | 1.01×10-2 | 4.83×10-3 | 6.10×10-3 | 3.30×10-3 | 3.1 | *（1） | 达标 |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 0.76 | 0.85 | 0.81 | 0.65 | 0.65 | 0.35 | 70 | *（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 8.86×10-3 | 8.93×10-3 | 9.02×10-3 | 6.54×10-3 | 7.03×10-3 | 3.72×10-3 | 1.0 | *（1） | 达标 |
|  | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 8.31 | 6.16 | 6.77 | 4.12 | 5.04 | 6.77 | 120 | *（1） | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 9.69×10-2 | 6.47×10-2 | 7.54×10-2 | 4.15×10-2 | 5.45×10-2 | 7.20×10-2 | 10 | *（1） | 达标 |
|  | 臭气浓度 | 排放浓度（无量纲） | 72 | 98 | 72 | 98 | 72 | 98 | 1000 | *（2） | 达标 |
| 附注 | *（1）《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级排放限值； *（2）《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表12.1-2                废气处理设施处理效率

| - 监测点位 | - 监测因子 | - 监测位置 | - 监测频次 | - 第一周期排放速率 | - 第二周期排放速率 | - 处理效率范围（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 废气处理设施进出口P1 - 排气筒 | - 甲苯处理效率 | - 废气处理设施 - 进口P1进1喷漆废气 | - 第1次 | 3.36×10-2 | 2.98×10-3 | - 53.0~60.4 |
|  |  |  | - 第2次 | - 1.40×10-2 | 3.89×10-3 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 1.65×10-2 | 1.57×10-2 |  |
|  |  | - 废气处理设施 - 进口P1进2烘干和调漆废气 | - 第1次 | 1.22×10-3 | 4.18×10-3 |  |
|  |  |  | - 第2次 | 7.10×10-4 | 2.86×10-3 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 1.07×10-2 | 6.60×10-4 |  |
|  |  | - 废气处理设施P1出口 | - 第1次 | 1.06×10-2 | 4.83×10-3 |  |
|  |  |  | - 第2次 | 9.67×10-3 | 6.10×10-3 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 1.01×10-2 | 3.30×10-3 |  |
|  | - 二甲苯处理效率 | - 废气处理设施 - 进口P1进1喷漆废气 | - 第1次 | 1.64×10-2 | 9.03×10-3 | - 48.4~65.9 |
|  |  |  | - 第2次 | 1.20×10-2 | 1.10×10-2 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 1.49×10-2 | 1.38×10-2 |  |
|  |  | - 废气处理设施 - 进口P1进2烘干和调漆废气 | - 第1次 | 3.08×10-3 | 8.80×10-3 |  |
|  |  |  | - 第2次 | 1.69×10-3 | 6.37×10-3 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 3.87×10-3 | 1.68×10-3 |  |
|  |  | - 废气处理设施P1出口 | - 第1次 | 8.86×10-3 | 6.54×10-3 |  |
|  |  |  | - 第2次 | 8.93×10-3 | 7.03×10-3 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 9.02×10-3 | 3.72×10-3 |  |
|  | - 非甲烷总烃 | - 废气处理设施 - 进口P1进1喷漆废气 | - 第1次 | 1.01×10-1 | 7.66×10-2 | - 21.9~38.3 |
|  |  |  | - 第2次 | 6.84×10-2 | 7.24×10-2 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 7.48×10-2 | 6.60×10-2 |  |
|  |  | - 废气处理设施 - 进口P1进2烘干和调漆废气 | - 第1次 | 1.73×10-2 | 1.16×10-2 |  |
|  |  |  | - 第2次 | 1.65×10-2 | 1.80×10-2 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 2.53×10-2 | 2.75×10-2 |  |
|  |  | - 废气处理设施P1出口 | - 第1次 | 9.69×10-2 | 4.15×10-2 |  |
|  |  |  | - 第2次 | 6.47×10-2 | 5.45×10-2 |  |
|  |  |  | - 第3次 | 7.54×10-2 | 7.20×10-2 |  |

12.2厂界噪声监测结果见下表

表12.2-1               厂界噪声验收监测结果              单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧厂界S1 | 上午 | 63 | 63 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 63 | 62 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界S2 | 上午 | 63 | 62 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 62 | 62 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界S3 | 上午 | 56 | 55 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 55 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

12.3污染物排放总量核算

根据该项目环境影响评价批复污染物排放总量控制指标，本次验收监测确定的总量控制污染因子为废气排放量、甲苯、二甲苯、非甲烷总烃、固体废物年排放总量。

（1）废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式：Gi=Ci×N×10-3，式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放速率（千克/小时）；N—全年计划生产时间（小时/年）。

表12.3-1              废气污染物排放总量核算表

| 污染物名称 | 产生速率（kg/h） |  | 运行年时基数（h） | 本期工程 产生量 （t/a） |  | 本期工程排放速率（kg/h） | 自身 削减量 （t/a） | 本期工程 排放总量 （t/a） | 本期工程核定总量 （t/a） | 全厂实际排放总量 （t/a） | 全厂核定排放总量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲苯 | P喷漆进 | 1.44×10-2 | 270 | 3.89×10-3 | 合计 0.0048 | 7.43×10-3 | 0.0028 | 0.0020 | 0.028 | 0.0020 | 0.028 |
|  | P调烘进 | 3.39×10-3 |  | 9.15×10-4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二甲苯 | P喷漆进 | 1.29×10-2 |  | 3.48×10-3 | 合计 0.0046 | 7.35×10-3 | 0.0026 | 0.0020 | 0.021 | 0.0020 | 0.021 |
|  | P调烘进 | 4.25×10-3 |  | 1.15×10-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 非甲烷 总烃 | P喷漆进 | 7.65×10-2 |  | 2.07×10-2 | 合计 0.0259 | 6.75×10-2 | 0.0077 | 0.0182 | 0.119 | 0.0182 | 1.039 |
|  | P调烘进 | 1.94×10-2 |  | 5.24×10-3 |  |  |  |  |  |  |  |

（2）固体废物排放总量

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（3.3+0+0）×10-4万t /a

=0.00033万t/a

②固废处置总量

G处置量=0.00033万t /a

③固废排放总量

G排放量=0万t /a

十三、验收监测结论

一、你公司投资50万元人民币在天津经济技术开发区南海路156号公司现有厂区内建设《天津三华塑胶有限公司喷涂线扩建项目》。该项目依托二期已经建成的但是目前因为“不含苯系物涂料喷涂工件”生产订单限制问题尚未开展验收监测的喷涂生产线，进行“含苯系物涂料喷涂工件”生产，通过调整二期喷涂生产线的工作时间，增加喷涂产量，达到共用一条喷漆线进行两类涂料交替喷涂的生产能力，扩建后的喷涂工作时间由二期喷涂项目设计的8h/d延长至9h/d，年总工作时间250天不变，其中二期喷涂项目年工作220天，扩建项目年工作30天。该扩建项目2014年5月开工，2015年6月建成并投入试运行，环保投资4.7万元，占总投资的9.4%。设计新增汽车安全气囊盖喷涂件6万件/年，目前实际生产汽车安全气囊盖喷涂件5.5万件/年，达到设计生产能力的91.7%，满足环保验收对生产负荷的要求。

二、你公司认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度, 建设期间基本完成了环保设施的建设。试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由天津经济技术开发区环境保护监测站和协作监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果表明：

该项目喷涂废气排气筒P1中甲苯的排放浓度两周期监测最大值0.92mg/m3，排放速率两周期监测最大值1.06×10-2kg/h，二甲苯的排放浓度两周期监测最大值0.85mg/m3，排放速率两周期监测最大值9.02×10-3kg/h，非甲烷总烃的排放浓度两周期监测最大值8.31mg/m3，排放速率两周期监测最大值9.69×10-2kg/h，均符合《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2二级标准限值要求；臭气浓度两周期监测最大值98（无量纲）符合《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表1标准限值要求。

该项目西、南、北三侧厂界噪声排放昼间最大值63分贝，满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼间噪声排放标准限值要求。

该项目废气污染物排放总量：甲苯排放总量0.0020t/a，二甲苯排放总量0.0020t/a，非甲烷总烃0.0182t/a，满足环评批复总量要求。

四、经检查

1、该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气排放口和固体废物存放地设置了标识牌，并在废气排放位置设置了标准化采样口。

2、该项目已按照国家危废存储区域的建设规范要求在厂区内建设了封闭的危废暂存区，对批复要求的各类危废进行收集、密封包装及暂存。按照危废处置合同进行危废的转移处置。

五、 建议

1、企业应做好环境管理制度的落实，保证废气收集处理设施的正常运转。

2、企业在生产运行中严格按照危废处置要求做好危废的收集和暂存，并按照危废处置合同进行委托处置。