天津市远驰房地产开发有限公司天津远洋国际中心项目

竣工环境保护验收监测报告

（津滨）华测验字[2017]YS第17号

天津津滨华测产品

检测中心有限公司

2017年5月

承担单位： 天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：田野

报告书编写：田野

审    核：李方梅

审    定：高有坤

现场监测负责人：高国兴

监测报告说明

- 1.监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2.报告未经审核、批准无效。

3.对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4.本报告未经书面授权不得部分复制。

5.监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

目录

一、前言	1

二、验收监测依据	2

三、工程分析	2

3.1工程建设内容	3

3.2项目投资情况	3

3.3设计入住及实际入住率	4

3.4项目给排水情况	4

四、污染物治理及排放分析	4

4.1废气污染物产生、治理及排放分析	4

4.2废水污染物产生、治理及排放分析	5

4.3固废污染物产生及治理分析	5

4.4噪声排放分析	5

4.5电磁辐射分析	6

五、项目区外污染源对本项目的影响分析	6

5.1真理道供热站与正义道供热站对本项目影响	6

5.2交通噪声对本项目影响	6

5.3地铁2号线对本项目影响	6

5.4规划公交首末站交通噪声对本项目影响	7

5.5海河新天地供热站对本项目影响	7

5.6华捷道35kV变电站对本项目影响	7

5.7雨水泵站对本项目影响	7

六、环评批复落实情况	7

七、验收监测执行标准	8

7.1环境空气执行标准	8

7.2社会生活噪声与环境噪声执行标准	8

八、验收监测内容	9

8.1监测点位示意图	9

8.2监测方案	9

8.3监测标准及依据	10

8.4质量控制	10

九、监测结果	11

9.1环境空气监测结果	11

9.2噪声监测结果	12

9.3社会生活噪声监测结果	13

十、环保验收监测结论	13

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 天津市远驰房地产开发有限公司天津远洋国际中心B区项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 天津市远驰房地产开发有限公司 |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津市河东区华昌道与复兴庄大街交口 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建 |  |  |  |  |
| 行业类别 | 房地产开发经营 |  |  |  |  |
| 设计建设内容 | 主要建设1栋3层局部4层商业建筑，3栋写字楼及配套附属设施 |  |  |  |  |
| 实际建设内容 | 主体构筑物及部分配套设施建设完毕 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2015年5月 | 环评报告 编制单位 | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |  |  |
| 环评批复时间 | 2015年5月27日 | 环评报告书审批部门及环评批复文号 | 天津市河东区行政审批局 津东审投[2015]60号 |  |  |
| 主体工程 竣工时间 | 2017年4月 | 现场监 测时间 | 2017年4月21~22日 |  |  |
| 实际总投资 | 160000万元 | 实际环保投资 | 525万元 | 比例 | 0.33% |

# 一、前言

天津远洋国际中心由天津市远驰房地产开发有限公司开发建设，共分为A、B、C三区，目前A、C区已经建设完毕。2015年，天津市远驰房地产开发有限公司投资160000万元在天津市河东区华昌道与复兴庄大街交口处地块建设《天津市远驰房地产开发有限公司天津远洋国际中心B区项目》，总用地面积54643.4m2，总建筑面积165425.2m2。设计主要建设内容包括：主体构筑物，1栋3层局部4层商业建筑，3栋写字楼A（28层）、B（17层）、C（16层），人防出入口（4个）。配套公建建筑面积3770.36m2，包括公交首末站1座，雨水泵站1座，供热站1座，35kV变电站1座，其中公交首末站与雨水泵站另行环评，此配套公建部分不在本次验收范围内。地下建筑面积57000m2，容积率3.37，建筑密度35%，绿地率30%，机动车停车泊位1211辆，非机动车停车泊位1203辆。该项目2015年5月开工，主体构筑物于2017年4月竣工，目前1栋3层局部4层商业建筑，3栋写字楼A（28层）、B（17层）、C（16层），人防出入口（4个），已建设完毕。目前无商业租用和住户入住本项目。本次针对上述已建成内容进行阶段性验收，待后续项目建设完毕再进行本项目的整体验收。

天津市远驰房地产开发有限公司于2015年5月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司完成该项目环评报告书的编制，2016年11月23日通过天津市河东区行政审批局批复（批复文件号：津东审投[2015]60号）。

天津市远驰房地产开发有限公司对本项目的性质、规模、地点、基本建设内容有无重大变更，环境保护措施是否落实到位等进行了自查。认为该项目建设内容与环评内容基本符合，环境保护措施落实基本到位，可以开展本次验收监测。天津津滨华测产品检测中心有限公司于2017年4月19日赴项目现场进行踏勘，编制了本次验收监测方案，并于2017年4月21~22日进行了现场采样和监测。

# 二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《天津市远驰房地产开发有限公司天津远洋国际中心B区项目环境影响报告书》天津天发源环境保护事物代理中心有限公司，2015年5月；

●天津市河东区行政审批局文件，津东审投[2015]60号“天津市远驰房地产开发有限公司天津远洋国际中心B区项目环境影响报告书的批复”；

●天津市远驰房地产开发有限公司天津远洋国际中心B区项目竣工环境保护验收监测方案；

●天津市远驰房地产开发有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

# 三、工程分析

## 3.1工程建设内容

表3.1-1                   主要建设内容一览表

| 项目组成 | 设计建设内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 写字楼A为1栋独立28层建筑，位于地块东南侧建筑面积55050m2，主体高度130.85m，楼顶3台冷却塔； | 写字楼A楼顶实际6台冷却塔，其余与设计内容一致，建设完毕，未投入使用； |
|  | 写字楼B首层与沿街商业相连共17层，位于地块中部，建筑面积17370m2，主体高度88.2m； | 设计楼顶空调室外机目前未安装也无基础，其余与设计内容一致，建设完毕，未投入使用； |
|  | 写字楼C为1栋独立16层建筑，位于地块东北侧，建筑面积16400m2，主体高度83.4m； | 设计楼顶空调室外机目前未安装也无基础，其余与设计内容一致，建设完毕，未投入使用； |
|  | 商业建筑沿街布置在地块西侧及西南侧，3层为主，局部4层（西南角），其东侧部分与写字楼B首层相连，高度为17.7m~21.4m，楼顶东南侧设置油烟机1台。建成后采取招租形式，以零售业为主，不涉及娱乐、酒店、餐饮行业。日后招租若涉及噪声、大气污染的行业应另行办理环保手续。 | 楼顶东南侧设置油烟机取消，只有油烟管道，空调室外机目前有预留基础，其余与设计内容一致，建设完毕，未投入使用。 |
| 配套公建 | 公交首末站1座，建筑面积270m2； | 目前未建设； |
|  | 雨水泵站1座，建筑面积180m2； | 目前未建设； |
|  | 供热站1座：海河新天地供热站，主要为C区供热； | 与设计内容一致，建设完毕为C区供热； |
|  | 35kV变电站1座：华捷道变电站，主要为C区供电。 | 与设计内容一致，建设完毕为C区供电。 |
| 地下工程 | 地下1层（层高5.55m）：物业用房，35kV开闭站、35kV变电站（1#、2#）、换热站、垃圾用房、配电间、柴油发电机房、消防泵房、消防水池、有线电视机房、职工厨房（用电）、地下车库（停车位392个）； | 35kV开闭站取消建设，2座35kV变电站建设完毕，目前用于临时用电，柴油放电机房建设完毕，发电机未放置，其余与设计建设内容一致，建设完毕； |
|  | 地下2层（层高3.90m）：物业用房、配电间、隔油器间、给水泵房、中水泵房、制冷机房、新风机房、地下车库（停车位424个）； | 与设计建设内容一致； |
|  | 地下3层（层高3.90m）：给水泵房、中水泵房、新风机房、配电室、地下车库（停车位385个）。 | 与设计建设内容一致。 |

## 3.2项目投资情况

项目总投资160000万元，其中环保投资为525万元，占项目总投资的0.33%。

表3.2-1                        环保投资列表

| 序号 | 环保措施 | 环保设施内容 | 概算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工扬尘、污水与噪声防治措施 | 设置临时厕所、隔声围挡、洒水抑尘 | 100 |
| 2 | 废气治理 | 油烟净化设施，地下停车场、备用发电机房排烟设施、废气排放监测口及监测平台 | 150 |
| 3 | 废水治理 | 隔油池、化粪池、排污口规范化 | 50 |
| 4 | 噪声治理 | 设备降噪、减振、隔声 | 100 |
| 5 | 固体废物处理 | 分类收集 | 20 |
| 6 | 绿化 | 绿地建设、景观改善 | 100 |
| 7 | 环保验收 | / | 5 |
| 合计 |  |  | 525 |

## 3.3设计入住及实际入住率

项目目前无商业租用和住户入住本项目。

## 3.4项目给排水情况

给水：

- 自来水：本项目设计自来水由河东区市政给水管供给。华昌道有一条φ600输水管及φ300、φ400配水管，华捷道、新泰路、新浦路各有一条φ300配水管，将现状管网引入小区，满足供水需求，分区为写字楼服务，供至各用水点。本项目自来水用量为484.6m3。目前实际供水管网与设计一致，已建设完毕。

- 中水：本项目设计中水回用系统主要是与主体工程同步建设的区内中水入户管网。本项目中水来源于东郊污水处理厂的再生水。沿西侧新浦路规划布置DN150中水管道。中水主要用于冲厕、清洁冲刷及绿地浇洒等。本项目中水用量为93m3。目前实际中水管网与设计一致，已建设完毕。

- 排水：项目内排水管网整体采用雨污分流制，雨水经李公楼雨水泵站排向海河，华昌道有二条φ500污水管，二条管径各为φ500、φ1000雨水管，华捷道有一条φ600-φ1100雨水管，一条φ300-400污水管，新浦路有一条φ1000雨水管，一条φ400污水管，新泰路有二条φ600雨水管，一条φ400污水管。目前实际排水管网与设计一致，已建设完毕。

- 由于目前项目无商业租用和住户入住本项目，所以无废水排放情况。

N

试制车间

门

◎P4

一汽丰田技术开发有限公司

综合实验楼

行政设计楼

新业二街

春

华

路

道

路

新业四街

荒

地

◎P1

▲

1#

▲2#

▲

3#

▲4#

◎P2

◎P5

◎P3

◎P8

◎P6

P7◎

北大街

说明：◎工业废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

★废水采样点

东北侧生活废水

排放口W东北

废水处理站出口W出

★

★

西北侧生活废水

排放口W西北

★

油库

试车跑道

四、污染物治理及排放分析

## 4.1废气污染物产生、治理及排放分析

表4.1-1             废气污染物及治理措施一览表

| 序号 | 产生位置 | 污染物 | 污染物 治理设施 | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业建筑地下一层食堂 | 油烟 | 油烟净化设施 | 设计通过排气筒排放 | 目前未建设该食堂，位置已预留 |
| 2 | 地下停车场 | 氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、非甲烷总烃 | 由排风机排至排烟竖井 | 设计通过排烟竖井排放 | 目前停车场车位已预留 |
| 3 | 地下柴油发电机 | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 集气管线收集 | 设计通过写字楼A东侧百叶排放 | 该发电机仅停电时使用，目前预留间建设完毕，发电机未放置 |
| （1）待后续，食堂投入使用，需进行油烟的验收监测； （2）入住率达到75%以上，停车场投入使用，需进行氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、非甲烷总烃的验收监测。 |  |  |  |  |  |

## 4.2废水污染物产生、治理及排放分析

表4.2-1              废水污染物及治理措施一览表

| 序号 | 产生位置 | 废水类型 | 污染物 | 污染物 治理设施 | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商业建筑 | 生活污水 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷 | / | 经生活污水排放口排入东郊污水处理厂处理 | 由于目前无商业租用和住户入住本项目所以废水排口无法进行验收监测 |
| 2 | 办公区 | 生活污水 |  |  |  |  |
| 3 | 职工食堂 | 餐饮废水 | pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷、动植物油类 | 隔油池、化粪池 | 经食堂废水排放口排入东郊污水处理厂处理 |  |

## 4.3固废污染物产生及治理分析

表4.3-1              固废污染物产生及治理措施一览表

| 序号 | 固废类型 | 污染物 治理设施 | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 收集至指定垃圾存放点 | 环卫部门清运 | 由于目前无商业租用和住户入住本项目，所以无垃圾产生 |
| 2 | 餐饮垃圾 | 单独存放收集 | 有餐饮垃圾收运单位处置 |  |
| 3 | 商业垃圾 | 废包装存放 | 由物资管理部门回收利用 |  |
| 4 | 办公垃圾 | 分类回收 | 废旧电池、墨盒等有毒有害废弃物交有资质危废处置单位处理，其他办公垃圾送物资管理部门回收利用 |  |
| 待后续入住率达到75%以上，需进行垃圾产生量与处置措施的核查。 |  |  |  |  |

## 4.4噪声排放分析

表4.4-1                噪声产生及治理措施一览表

| 序号 | 产生构筑物 | 产生位置 | 污染物 | 污染物 治理设施 | 最终去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下设备用房 | 水泵房、换热站、变电站、制冷机房、柴油发电机、地下车库风机 | 噪声 | 选用低噪声设备、建筑物隔声、距离衰减 | 直接排放 | 各设备建设完毕，设备未投入使用 |
| 2 | 楼宇内 | 电梯操作间 |  |  |  | 电梯安装完毕 |
| 3 | 写字楼A楼楼顶 | 6台冷却塔 |  |  |  | 目前6台冷却塔安装完毕未投入使用 |
| 4 | 商业建筑楼楼顶 | 油烟机、空调室外机 |  |  |  | 目前无油烟机，仅有油烟管道，调室外机基础建设完毕，未安装设备 |
| 5 | 写字楼B、C | 空调室外机 |  |  |  | 未建设基础 |
| 待后续各设备正式投入使用需进行噪声的验收监测 |  |  |  |  |  |  |

## 4.5电磁辐射分析

地下1层设1座35kV开闭站取消建设，2座35kV变电站（1#、2#变电站）目前建设完毕，用于临时用电。1#变电站内：4×2000kVA四台变压器，为写字楼B、C及商业建筑供电，2#变电站内设4×2000kVA，为写字楼A供电。根据环评P59类比分析预测，本项目变电站不会对项目内部敏感目标及周围环境敏感目标产生明显电磁辐射影响，待后续变电站投入使用需进行电磁辐射的验收监测。

# 五、项目区外污染源对本项目的影响分析

## 5.1真理道供热站与正义道供热站对本项目影响

根据本项目环评报告书预测真理道和正义道供热站锅炉烟气浓度最大值分别出现在写字楼A第28层，写字楼B第17层，写字楼C第16层。本次验收期间处于非采暖期，需在采暖期对上述位置进行环境空气PM2.5、PM10、SO2、NOX、TSP的验收监测。

## 5.2交通噪声对本项目影响

本项目东侧新泰路为城市快速路，华昌道为城市主干路，西侧复兴庄大街和北侧华捷道为城市次干路，本次验收对环境噪声进行了验收监测，布点如下：写字楼C临新泰路1#监测点，写字楼A临华昌道2#监测点、写字楼A背临华昌道3#监测点、商业建筑临复兴庄大街4#监测点、写字楼B临华捷道5#监测点、写字楼C临华捷道6#监测点。

## 5.3地铁2号线对本项目影响

本项目南场界外20m处为地铁2号线地下段，根据环评报告书中第34页表4.3-3与第36页表4.3-4的监测结果：地铁2号线通过时，写字楼A处噪声值为：昼间63dB（A），夜间51~52dB（A），满足《声环境治理标准》GB3096-20084a类昼夜间排放标准；写字楼A处振动值为：昼间65~66dB，夜间63~64dB，满足《城市区域环境振动》GB10070-88中“混合区、商业中心区”昼间75dB、夜间72dB标准要求，因此地铁2号线噪声和振动不会对本项目写字楼造成明显不利影响。

## 5.4规划公交首末站交通噪声对本项目影响

本项目北侧有一座规划公交首末站，目前未开始建设，待该站建设完毕，正常运营，需对临近该公交首末站最近的写字楼B进行噪声的验收监测。

## 5.5海河新天地供热站对本项目影响

本项目北侧为海河新天地供热站，该供热站水泵房中水泵运行过程中产生的噪声对本项目距离最近的写字楼C约50m，需在采暖期对写字楼C北侧进行噪声的验收监测。

## 5.6华捷道35kV变电站对本项目影响

本项目北侧为华捷道35kV变电站，室内布置，装机容量为2×20MVA，该供热站水泵房中水泵运行过程中产生的噪声对本项目距离最近的写字楼C约50m，需在采暖期对写字楼C北侧进行噪声的验收监测。

## 5.7雨水泵站对本项目影响

本项目东侧规划1座雨水泵站，与本项目最近写字楼C距离15m，目前未建设，该泵站后续建成正常运行过程中需对本项目写字楼C处进行臭气浓度与噪声的验收监测。

# 六、环评批复落实情况

表6.1-1               环评批复落实情况一览表

| 序号 | 类别 | 环评批复要求及建设落实情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环评及批复情况 | 实际建设情况 |
| 一 | 工程建设内容（地点、规模、性质等） | 天津远洋国际中心B区项目位于天津市新浦路东侧，东至新泰路、西至新浦路，北至华捷道。项目规划总占地面积54643.4m2，总建筑面积165425.2m2。其中地上建筑面积108425.2m2，地下建筑面积57000m2。本项目主要建设一栋3层局部4层商业建筑；三栋16-28层写字楼；地下3层车库；配套公建建筑面积3770.36m2等。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （一） | 施工期 | 施工期做好施工扬尘和施工噪声的污染防治工作，加强对施工现场的管理。施工单位要在工程开工15日前，到天津市河东区环境监察支队办理施工环境保护申报手续。严禁夜间施工，由施工单位公告当地居民。 | 已按环评批复落实。 |
| 二 （二） | 审批 手续 | 对本项目设计的餐饮等有污染的项目，要按规定单独办理建设项目环保审批手续。 | 目前主体构筑物未投入使用，无商业租用。 |
| 三 | 管理 制度 | 项目建成后，严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”管理制度。你公司应按规定程序申请建设项目竣工环境保护验收，经验收合格后，该项目方可正式投入使用。 | 正在按批复落实。 |
| 四 | 监督 检查 | - 你单位应按规定接受环境保护行政管理部门的监督检查。 | 已按环评批复落实。 |

# 七、验收监测执行标准

## 7.1环境空气执行标准

表7.1-1                   环境空气标准及限值

| 序号 | 检测项目 | 标准限值（mg/m3） |  | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1小时平均 | 24小时平均 |  |
| 1 | 二氧化硫 | 0.5 | 0.15 | 《环境空气质量标准》 （GB 3095-2012）二级 |
| 2 | 氮氧化物 | 0.25 | 0.1 |  |
| 3 | PM10 | / | 0.15 |  |
| 4 | PM2.5 | / | 0.075 |  |
| 5 | 总悬浮颗粒物 | / | 0.3 |  |

## 7.2社会生活噪声与环境噪声执行标准

表7.2-1                环境噪声执行的排放标准

| 序号 | 测点位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 写字楼C临新泰路1#监测点 | 2类区 | 昼间60，夜间50 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008） |
| 2 | 写字楼A临华昌道2#监测点 | 4a类区 | 昼间70，夜间55 |  |
| 3 | 写字楼A背临华昌道3#监测点 | 2类区 | 昼间60，夜间50 |  |
| 4 | 商业建筑临新浦路4#监测点 | 2类区 |  |  |
| 5 | 写字楼B临华捷道5#监测点 | 2类区 |  |  |
| 6 | 写字楼C临华捷道6#监测点 | 2类区 |  |  |

表7.2-2              社会生活噪声执行的排放标准

| 序号 | 测点位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧边界界外1米处7#监测点 | 2类区 | 昼间60，夜间50 | 《社会生活环境噪声排放标准》 （GB22337-2008） |
| 2 | 南侧边界界外1米处8#监测点 | 4类区 | 昼间70，夜间55 |  |
| 3 | 西侧边界界外1米处9#监测点 | 2类区 | 昼间60，夜间50 |  |
| 4 | 北侧边界界外1米处10#监测点 | 2类区 | 昼间60，夜间50 |  |

# 八、验收监测内容

## 8.1监测点位示意图

华            捷            道

华           昌            道

新

泰

路

复

兴

庄

大

街

远洋国际中心

写字楼C

写字楼B

写字楼A

商业建筑

○1#

2#○

4#△

○3#

△1#

△2#

△3#

△5#

△6#

7#

▲

▲8#

9#▲

▲10#

门

N

说明：○环境空气采样点

△环境噪声监测点

▲社会生活噪声监测点

图8.1-1 验收监测位置图

## 8.2监测方案

表8.2-1                     环境空气监测方案

| 序号 | 测点位置 | 检测项目 （小时值） | 检测项目 （日均值） | 周期 | 频次及 时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 写字楼A东侧环境空气1#监测点 | 二氧化硫、氮氧化物 | 二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、TSP | 2 | 3次/周期 |
| 2 | 商业建筑西侧环境空气2#监测点 |  |  |  |  |
| 3 | 写字楼C北侧环境空气3#监测点 |  |  |  |  |

表8.2-2                     环境噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 写字楼C临新泰路1#监测点 | 环境噪声 | 2 | 每周期上、下午、夜间各监测1次 |
| 2 | 写字楼A临华昌道2#监测点 |  |  |  |
| 3 | 写字楼A背临华昌道3#监测点 |  |  |  |
| 4 | 商业建筑临新浦路4#监测点 |  |  |  |
| 5 | 写字楼B临华捷道5#监测点 |  |  |  |
| 6 | 写字楼C临华捷道6#监测点 |  |  |  |

表8.2-3                   社会生活噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东侧边界界外1米处7#监测点 | 社会生活噪声 | 2 | 每周期上、下午、夜间各监测1次 |
| 2 | 南侧边界界外1米处8#监测点 |  |  |  |
| 3 | 西侧边界界外1米处9#监测点 |  |  |  |
| 4 | 北侧边界界外1米处10#监测点 |  |  |  |

## 8.3监测标准及依据

表8.3-1                    废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| 二氧化硫（小时值） | 《环境空气质量检测规范》（实行）、《环境空气质量手工监测技术规范》HJ/T194-2005 | 《环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收-副玫瑰苯胺分光光度法》 HJ 482-2009 | 0.007mg/m3 |
| 二氧化硫（日均值） |  |  | 0.004mg/m3 |
| 氮氧化物（小时值） |  | 《环境空气 氮氧化物（一氧化氮和二氧化氮）的测定 盐酸萘乙二胺分光光度法》 HJ 479-2009 | 0.005mg/m3 |
| 氮氧化物（日均值） |  |  | 0.003mg/m3 |
| PM10 |  | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011 | / |
| PM2.5 |  | 《环境空气 PM10和PM2.5的测定 重量法》HJ 618-2011 | / |
| 总悬浮颗粒物 |  | 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》 GB/T 15432-1995 | 0.001mg/m3 |

表8.3-2                      噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境噪声 | 《声环境质量标准》 GB3096-2008 GB3096-2008 | 多功能声级计 | 35dB |
| 社会生活噪声 | 《社会生活环境噪声排放标准》GB22337-2008 | 多功能声级计 | 35dB |

## 8.4质量控制

8.4.1监测期间的工况控制
    验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

8.4.2采样和现场监测的质量控制
    1. 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

2. 废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

环境空气监测依据《环境空气质量检测规范》（实行）、《环境空气质量手工监测技术规范》（HJ/T194-2005）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

3. 噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

4. 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求；

5. 现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

6. 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

8.4.3实验室内质量控制
    实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

实验室所报送的数据根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 九、监测结果

## 9.1环境空气监测结果

表9.1-1                环境空气监测结果               （排放浓度mg/m3）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 标准 限值 | 最大值达 标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 写字楼A东侧环境空气1#监测点 | 二氧 化硫 | 小时平均浓度 | 0.011 | 0.017 | 0.026 | 0.008 | 0.012 | 0.023 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 日平均浓度 | 0.018 |  |  | 0.016 |  |  | 0.15 | 达标 |
|  | 氮氧 化物 | 小时平均浓度 | 0.063 | 0.066 | 0.070 | 0.061 | 0.068 | 0.070 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均浓度 | 0.066 |  |  | 0.067 |  |  | 0.1 | 达标 |
|  | PM10 | 日平均浓度 | 0.106 |  |  | 0.101 |  |  | 0.15 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日平均浓度 | 0.061 |  |  | 0.060 |  |  | 0.075 | 达标 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 日平均浓度 | 0.209 |  |  | 0.224 |  |  | 0.3 | 达标 |
| 商业建筑西侧环境空气2#监测点 | 二氧 化硫 | 小时平均浓度 | 0.014 | 0.020 | 0.028 | 0.018 | 0.025 | 0.030 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 日平均浓度 | 0.021 |  |  | 0.068 |  |  | 0.15 | 达标 |
|  | 氮氧 化物 | 小时平均浓度 | 0.063 | 0.066 | 0.075 | 0.067 | 0.072 | 0.075 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均浓度 | 0.025 |  |  | 0.071 |  |  | 0.1 | 达标 |
|  | PM10 | 日平均浓度 | 0.113 |  |  | 0.105 |  |  | 0.15 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日平均浓度 | 0.052 |  |  | 0.052 |  |  | 0.075 | 达标 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 日平均浓度 | 0.193 |  |  | 0.184 |  |  | 0.3 | 达标 |
| 写字楼C北侧环境空气3#监测点 | 二氧 化硫 | 小时平均浓度 | 0.011 | 0.018 | 0.024 | 0.013 | 0.021 | 0.027 | 0.5 | 达标 |
|  |  | 日平均浓度 | 0.019 |  |  | 0.021 |  |  | 0.15 | 达标 |
|  | 氮氧 化物 | 小时平均浓度 | 0.065 | 0.067 | 0.076 | 0.062 | 0.066 | 0.072 | 0.25 | 达标 |
|  |  | 日平均浓度 | 0.069 |  |  | 0.067 |  |  | 0.1 | 达标 |
|  | PM10 | 日平均浓度 | 0.115 |  |  | 0.102 |  |  | 0.15 | 达标 |
|  | PM2.5 | 日平均浓度 | 0.061 |  |  | 0.058 |  |  | 0.075 | 达标 |
|  | 总悬浮颗粒物 | 日平均浓度 | 0.180 |  |  | 0.199 |  |  | 0.3 | 达标 |
| 备注 | 标准限值执行《环境空气质量标准》GB 3095-2012 二级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 9.2噪声监测结果

表9.2-1                环境噪声监测结果                单位：dB（A）

| 监测点名称 | 监测时段 |  | 检测结果 | 所属功能区类别 | 标准 限值 | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 写字楼C临新泰路1#监测点 | 2017.4.21 | 08:40~09:00 | 59.6 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:00~13:20 | 59.1 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 22:05~22:25 | 48.3 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
|  | 2017.4.22 | 09:00~09:20 | 59.7 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:30~13:50 | 59.3 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 22:00~22:20 | 48.2 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 写字楼A临华昌道2#监测点 | 2017.4.21 | 09:05~09:25 | 61.0 | 4a类昼间 | 70 | 达标 |
|  |  | 13:25~13:45 | 60.8 |  | 70 | 达标 |
|  |  | 22:30~22:50 | 50.8 | 4a类夜间 | 55 | 达标 |
|  | 2017.4.22 | 09:30~09:50 | 60.5 | 4a类昼间 | 70 | 达标 |
|  |  | 13:55~14:15 | 60.2 |  | 70 | 达标 |
|  |  | 22:25~22:45 | 51.4 | 4a类夜间 | 55 | 达标 |
| 写字楼A背临华昌道3#监测点 | 2017.4.21 | 09:05~09:25 | 53.3 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:25~13:45 | 53.9 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 22:30~22:50 | 45.4 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
|  | 2017.4.22 | 09:30~09:50 | 53.7 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 13:55~14:15 | 54.0 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 22:25~22:45 | 45.0 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 商业建筑临复兴庄大街4#监测点 | 2017.4.21 | 09:55~10:15 | 56.1 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:00~14:20 | 56.5 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 22:55~23:15 | 47.3 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
|  | 2017.4.22 | 09:30~09:50 | 56.7 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:20~14:40 | 56.9 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 22:50~23:10 | 47.7 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 写字楼B临华捷道5#监测点 | 2017.4.21 | 10:20~10:40 | 54.8 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:30~14:50 | 54.5 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 23:20~23:40 | 46.1 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
|  | 2017.4.22 | 10:00~10:20 | 54.5 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:50~15:10 | 54.4 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 23:20~23:40 | 46.5 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 写字楼C临华捷道6#监测点 | 2017.4.21 | 10:20~10:40 | 54.3 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:30~14:50 | 54.5 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 23:20~23:40 | 45.9 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
|  | 2017.4.22 | 10:00~10:20 | 54.7 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  |  | 14:50~15:10 | 54.3 |  | 60 | 达标 |
|  |  | 23:20~23:40 | 46.0 | 2类夜间 | 50 | 达标 |

## 9.3社会生活噪声监测结果

表9.3-1               社会生活噪声监测结果             单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧边界界外1米处7#监测点 | 上午 | 58 | 59 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 下午 | 59 | 58 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 48 | 49 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 南侧边界界外1米处8#监测点 | 上午 | 62 | 61 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
|  | 下午 | 61 | 62 | 4类昼间 | 70 | 达标 |
| 东侧边界界外1米处7#监测点 | 夜间 | 49 | 51 | 4类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧边界界外1米处9#监测点 | 上午 | 56 | 57 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 下午 | 55 | 56 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
| 东侧边界界外1米处7#监测点 | 夜间 | 47 | 47 | 2类夜间 | 50 | 达标 |
| 北侧边界界外1米处10#监测点 | 上午 | 57 | 57 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 下午 | 56 | 57 | 2类昼间 | 60 | 达标 |
|  | 夜间 | 45 | 46 | 2类夜间 | 50 | 达标 |

# 十、环保验收监测结论

（一）项目概况

2015年天津远洋国际中心投资160000万元在天津市河东区华昌道与复兴庄大街交口处地块建设《天津远洋国际中心B区项目》，总用地面积54643.4m2，总建筑面积165425.2m2。设计主要建设内容包括：1栋3层局部4层商业建筑，3栋写字楼A（28层）、B（17层）、C（16层），人防出入口（4个）。配套公建建筑面积3770.36m2，包括公交首末站1座，雨水泵站1座，供热站1座，35kV变电站1座，其中公交首末站与雨水泵站另行环评。地下建筑面积57000m2，容积率3.37，建筑密度35%，绿地率30%，机动车停车泊位1211辆，非机动车停车泊位1203辆。该项目2015年5月开工，主体工程于2016年9月建设完成，全部工程计划2017年6月竣工，目前1栋3层局部4层商业建筑，3栋写字楼A（28层）、B（17层）、C（16层），人防出入口（4个），已建设完毕。公交首末站、雨水泵站未进行建设，供热站、35kV变电站建设完毕未投入使用，公交首末站与雨水泵站未开始建设。目前无商业租用和住户入住本项目。本次针对上述已建成内容进行阶段性验收，待后续项目建设完毕再进行本项目的整体验收。

（二）监测结果

本次环保验收由天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成，于2016年4月21、22日进行了现场采样监测，天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果表明：

- 环境空气监测结果

对环境空气进行2个周期、每周期3频次的监测结果显示：写字楼A东侧环境空气1#监测点、商业建筑西侧环境空气2#监测点、写字楼C北侧环境空气3#监测点二氧化硫、氮氧化物小时浓度值，二氧化硫、氮氧化物、PM10、PM2.5、TSP小时浓度值、日均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求，全部达标。

2、噪声监测结果

对项目环境噪声进行两周期监测结果显示：写字楼C临新泰路1#监测点、写字楼A临华昌道2#监测点、写字楼A背临华昌道3#监测点、商业建筑临新浦路4#监测点、写字楼B临华捷道5#监测点、写字楼C临华捷道6#监测点环境噪声昼、夜最大值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类、4a类（2#监测点）噪声标准限值要求，全部达标。

对项目四侧边界社会生活噪声进行两周期监测结果显示：四侧边界社会生活噪声7#~10#监测点噪声昼、夜最大值均满足《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中2类区、4类区（南侧边界）噪声标准限值要求，全部达标

- 总量核算结果

由于目前无商业租用和住户入住本项目，所以暂无法对废水中COD、氨氮，固废进行排放总量的核算，待后续入住率达到75%以上再进行总量核算。

（四）经检查

1、该项目商业建筑地下一层食堂目前未建设，位置已预留，后续食堂正式投入使用，需进行油烟的验收监测。

2、该项目入住率达到75%以上阶段：

（1）停车场投入使用，需进行氮氧化物、二氧化氮、一氧化碳、非甲烷总烃的验收监测；

（2）需进行本项目废水污染物的验收排放监测；

（3）需进行生活垃圾、餐饮垃圾、商业垃圾、办公垃圾的处置方式进行核查；

3、地下设备用房设备正式投入使用、楼顶冷却塔、空调室外机等设备正式运行期间需进行本项目噪声的验收排放监测；

4、地下2座35kV变电站、项目北侧华捷道35kV变电站正式运行期间需进行电磁辐射的验收监测；

- 供暖期需考察真理道供热站、正义道供热站对本项目环境空气的影响，北侧海河新天地供热站对本项目噪声的影响；

- 项目北侧公交首末站目前未建设，建成正常运营后需对最近的写字楼B进行噪声验收监测；

- 项目东侧雨水泵站建成后需对与项目最近的写字楼C进行臭气浓度与噪声的验收监测。