天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目

环境保护验收监测报告

一、建设项目概况

天津恩帝富注塑有限公司（简称“恩帝富公司”）成立于2013年，为韩国独资企业。同年，恩帝富公司投资300万元租用天津经济技术开发区逸仙科学工业园亨远路第三期标准厂房建设《天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目》，2013年5月委托机械工业第四设计研究院完成该项目环境影响报告表的编制，2013年5月29日通过天津经济技术开发区环境保护局环评批复（批复文号：津开环评[2013]55号）。

该项目租赁厂房所在厂区内建有一座连体建筑，由两座独立厂房及中间连接的辅房组成，厂房的车间部分和辅房均为单层，厂房南侧端部为局部2层的办公、生活用房，该项目租赁其中一座厂房和一部分辅房，租赁面积5098m2，在厂房内安装6台注塑机进行汽车注塑零部件的生产，无土建工程。该项目2013年6月开工建设，2014年3月竣工并投入试运行，设计生产能力为年产注塑汽车零部件60万件，现阶段实际年产注塑汽车零部件60万件，达到设计生产能力的100%，满足环保验收对生产负荷的要求。

天津恩帝富注塑有限公司按照国家环保部和天津市环保局建设项目竣工环保验收的相关要求，向天津开发区环境保护监测站提出本项目竣工环保验收监测申请，开发区监测站协同本次验收的监测协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”一起赴项目现场，依据开发区环保局对该项目提出的环评批复要求，对该项目生产设施与环保设施的建设规模、运行状况、环保管理制度的建设和落实情况进行了核查。在确认该公司已落实了环评批复中提出的建设阶段各项要求的基础上，编制《天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目竣工环境保护验收监测方案》，于2015年10月14、15日依据验收方案进行了现场采样监测。

二、验收监测依据

●中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》；

●国家环保总局（现环保部）令13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》；

●国家环保总局（现环保部）文件环发[2000]38号《关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》；

●天津市人民政府令第[2004]58号《天津市建设项目环境保护管理办法》；

●津环保监测[2003]61号《关于印发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测管理办法〉的通知》；

●津环保监测[2002]234号《关于下发〈天津市建设项目竣工环境保护验收监测技术要求〉的通知》；

●津环保监测[2007]57号《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》；

●《天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目环境影响报告表》机械工业第四设计研究院，2013.5；

●天津开发区环保局文件，津开环评[2013]55号“关于天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目环境影响报告表的批复”；

●天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目验收监测委托书；

●《天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目竣工环境保护验收监测方案》；

●天津恩帝富注塑有限公司提供的与本项目有关的基础性技术资料及其它各种批复文件。

三、工程分析

3.1工程建设内容

该项目租赁一座主体一层、南侧端部局部2层的厂房及其辅房，总建筑面积5098 m2，在厂房内安装注塑生产设备，无土建工程。

3.2项目投资情况

该项目总投资300万元，其中环保投资12万元，全部为废气收集管路、风机及排气筒投资，占总投资的4%。

3.3劳动定员及生产班次安排

该项目职工定员50人，采用两班制生产，每班12小时，年工作288天（合计6912h/a）。

3.4产品设计及实际生产规模

项目设计年产注塑汽车零部件60万件/年，现阶段实际年产注塑汽车零部件60万件/年，达到设计生产能力的100%，满足环保验收对生产负荷的要求。

3.5主要原辅材料消耗情况

表3.5-1                    主要原辅材料用量表

| 序号 | 原材料名称 | 单位 | 年用量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 聚丙烯（PP）颗粒原料 | 吨/年 | 81 |
| 2 | ABS树脂颗粒原料 | 吨/年 | 74 |
| 3 | PC/ABS颗粒原料 | 吨/年 | 40 |

3.6主要生产设备

表3.6-1                   主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 注塑机 | 350T | 台 | 3 |
| 2 | 注塑机 | 170T | 台 | 3 |
| 3 | 空压机 | 3.64m3/min | 台 | 1 |
| 4 | 冷却塔 | 10t/h | 台 | 1 |
| 5 | 天车 | 5T | 台 | 1 |

3.7项目用水情况

该项目员工用餐采用外购送餐制，厂内不进行餐饮加工，无餐饮废水产生。厂区排放的废水包括员工生活废水及冷却塔排放的冷却循环排浓水，经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网，最终进入武清第一污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本项目废水排放量为1210t/a。项目水平衡图如下：

生活用水

冷却循环水

绿化用水

新鲜水

排入武清开发区污水处理厂

损耗0.4

损耗3

损耗0.9

8.5

4.0

3.6

0.9

3.6

0.6

4.2

图3.7-1  项目水平衡图 （单位：t/d）

四、生产工艺流程

聚丙烯（PP）颗粒原料

ABS树脂颗粒原料

PC/ABS颗粒原料

注塑

人工修整、装配

检查、包装入库

图4.1-1   生产工艺流程图

工艺流程简述：

（1）将聚丙烯（PP）颗粒、ABS树脂颗粒、PC/ABS颗粒等原料送入注塑机后，按照注塑机内相应的模具生产出所需的注塑产品。

（2）注塑完后的部件由人工进行简单修整、装配，即加工完成。

（3）对产品进行检查、包装，最终成品入库

五、污染物治理及排放分析

5.1废气污染物产生、治理及排放措施

该项目生产过程中需对聚丙烯（PP）颗粒、ABS树脂颗粒及PC/ABS颗粒等原料进行升温填充、保压、冷却、脱模加工，各工序的生产全部在封闭的注塑机中完成，其过程会产生非甲烷总烃废气。6台注塑机产生的非甲烷总烃废气经收集汇总后，由1根15米高的排气筒P1有组织排放。本次验收对注塑工艺排气筒P1进行非甲烷总烃排放验收监测。

5.2废水污染物产生、治理及排放措施

该项目员工用餐采用外购送餐制，厂内不进行餐饮加工，无餐饮废水产生，厂区排放的废水包括员工生活废水及冷却塔排放的冷却循环排浓水，汇总经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网，最终进入武清第一污水处理厂处理至《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后排入环境水体。本次验收在厂区废水总排放口W总位置进行废水中pH、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷的排放验收监测。

5.3噪声治理及排放措施

该项目噪声源主要为注塑机、空压机、冷却塔、风机等设备运行产生的噪声，已采取建筑物隔声和距离衰减等降噪措施。本次验收对该项目四侧厂界昼、夜间噪声进行排放验收监测。

5.4固体废物处置措施

（1）危险固废

该项目无危险废物产生。

（2）一般工业固体废物

该项目注塑后产生的报废件30t/a，属一般工业固废，其中10t/a由有关单位回收利用，其余20t由供应商回收；人工修整工序生产时产生边角料0.005t/a，也属一般工业固废，由有关单位回收利用。

（3）生活垃圾

该项目员工生活产生垃圾7.2t/a，由环卫部门清运处理。

该项目固废产生量合计37.2t/a，经采取一般工业固废物资回收、垃圾清运等处置措施后，该项目年固废排放量为0t/a。

六、环评批复要求

《关于天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目环境影响报告表的批复》（津开环评[2013]55号）。

（1）该项目生产车间应封闭设计，车间侧墙不应安装排风机（轴流风机）。注塑工序产生的非甲烷总烃气体经收集后由一根15米高排气筒集中排放，排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级。

（2）该项目冷却塔排放的冷却循环排浓水与生活污水一并达标排放，其执行《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）三级标准。

（3）该项目厂界噪声排放标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类。

（4）该项目投产后产生的固体废物应妥善收集、储存，并进行综合利用。

七、环评批复建设落实情况

（1）现场检查核实，该项目6台注塑机注塑过程产生的非甲烷总烃废气经收集汇总后，由1根15米高的排气筒P1有组织排放。

（2）现场检查核实，该项目厂区排放的废水包括员工生活废水（无餐饮废水）及冷却塔排放的冷却循环排浓水，汇总经厂区废水总排放口W总排入市政污水管网。

（3）现场检查核实，该项目生产运行中不产生危险废物；注塑后产生的报废件和人工修整工序产生的边角料均属于一般工业固废，由有关单位回收利用；员工生活产生的垃圾，由环卫部门清运处理。

（4）该项目设有专职环保人员负责日常环境管理。

八、验收监测执行的排放标准

8.1废气验收执行标准

表8.1-1                废气验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 最高允许排放浓度（mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h） |  | 依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 排气筒高度 | 二级 | 《大气污染物综合排放标准》 （GB16297-1996）表2二级限值 |
| 非甲烷总烃 | 120 | 15 | 10 |  |

8.2废水排放执行标准

表8.2-1                  废水验收监测执行的排放标准

| 污染物 | 标准值（单位除pH外都是mg/L） | 依据 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 6～9 | 《污水综合排放标准》DB12/356-2008三级标准 限值 |
| 悬浮物 | 400 |  |
| 化学需氧量 | 500 |  |
| 氨氮 | 35 |  |
| 总磷 | 3.0 |  |

8.3厂界噪声排放执行标准

表8.3-1                 厂界噪声验收执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值 dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 四侧厂界 | 3类区 | 昼间65，夜间55 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） |

- 验收监测内容

9.1废气验收监测内容

表9.1-1                    废气验收监测内容

| 产污工艺 | 测点位置 | 项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 注塑工序 | 废气排气筒P1 | 非甲烷总烃 | 采样2周期，3次/周期 |

表9.1-2                    废气验收监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 |  | 样品分析 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法 | 依据 | 分析方法 | 依据 | 最小检出量 |
| 非甲 烷总烃 | 气袋 采样 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996 | 气相 色谱法 | HJ/T 38-1999 | 0.04 mg/m3 |

9.2废水验收监测内容

表9.2-1                     废水验收监测内容

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂区废水总排放口W总 | 1 | pH、悬浮物、 化学需氧量、氨氮、总磷 | 采样2周期， 3次/周期 |

表9.2-2                      废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 化学需氧量 | 重铬酸盐法 | GB/T11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | 可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 钼酸氨分光光度法 | GB/T 11893-89 | 可见分光光度计 | 0.01mg/L |

9.3噪声验收监测内容

表9.3-1                    厂界噪声监测内容及监测方法

| 测点位置 | 项目 | 监测频次 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东、南、西、北四侧厂界界外1米处各设1个监测点，共4个监测点。 | Leq dB(A) | 各测点连续监测两周期， 每周期昼、夜间各监测1次。 | 35dB |
| 监测方法按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 执行。 |  |  |  |

9.4验收监测位置图

▲S1

▲S2

S3▲

办   公   楼

申通快递

车

间

天津恩帝富注塑有限公司

◎

P1

N

说明：★废水监测点

◎废气监测点

▲厂界噪声监测点

★W总

▲S4

图9.4-1 验收监测位置图

十、验收监测数据的控制和质量保证

10.1监测期间工况的质量保证

监测质量保证严格执行国家环保部颁发的《环境监测质量保证管理规定》（暂行）。实行全过程的质量保证，技术要求参见《环境监测质量保证手册》。验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。

10.2采样布点的质量控制和质量保证

废气、废水、噪声监测点位按照监测规范要求合理布设，保证监测点位的科学性和可比性。

10.3实验室内质量控制和质量保证

实验室的各种计量仪器按有关规定进行定期检定，需要控制温度、湿度条件的实验仪器配备了相应的设备，并进行了有效测量。分析人员接到样品后在样品的保存期限内进行分析，同时认真做好原始记录，并进行数据处理和有效核准。对未检出的样品给出实验室使用分析方法的最低检出浓度。

10.4数据处理的质量保证

所有监测数据、记录经过监测分析人员、质控负责人和项目负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

10.5质量控制与质量保证措施

（1）废气

监测实行全过程的质量保证，固定源技术要求执行《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》GB16157-1996和《固定污染源废气监测技术规范》HJ/T397-2007与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》HJ/T373-2007进行，采样仪器逐台进行气密性检查、流量校准。

（2）废水

监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002），每批水样分析的同时抽取不少于10%的平行双样。

（3）噪声

噪声测量质量保证与质量控制按国家环保总局《环境监测技术规范》噪声部分和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中第五部分有关规定进行。监测时使用经计量部门检定、并在有效使用期内的声级计；声级计在测试前后用标准发声源进行校准，测量前后的仪器灵敏度相差不大于0.5dB。

十一、验收监测结果

11.1废气验收监测结果，见表11.1-1

表11.1-1          废气排放监测结果     （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 注塑 工艺废气 排气筒P1 | 非甲烷 总烃 | 排放浓度 | 0.67 | 0.76 | 0.56 | 0.32 | 0.47 | 0.29 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.84 ×10-3 | 2.34 ×10-3 | 1.69 ×10-3 | 9.49 ×10-4 | 1.27 ×10-3 | 8.33 ×10-4 | 10 | 达标 |

11.2废水验收监测结果，见表11.2-1

表11.2-1       厂区废水总排放口W总水质监测结果 （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测 项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  | 监测结果 日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 | 第三次 |  |  |  |
| 厂区废水总排放口W总 | pH值 | 2015年10月14日 | 8.66 | 8.50 | 8.63 | / | 6~9 | 单次最大、 最小值达标 |
|  |  | 2015年10月15日 | 6.13 | 6.19 | 6.56 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2015年10月14日 | 44 | 48 | 40 | 44 | 400 | 达标 |
|  |  | 2015年10月15日 | 51 | 47 | 55 | 51 |  |  |
|  | 化学 需氧量 | 2015年10月14日 | 76 | 74 | 65 | 72 | 500 | 达标 |
|  |  | 2015年10月15日 | 94 | 88 | 111 | 98 |  |  |
|  | 氨氮 | 2015年10月14日 | 5.86 | 5.48 | 3.97 | 5.10 | 35 | 达标 |
|  |  | 2015年10月15日 | 5.95 | 5.70 | 6.40 | 6.02 |  |  |
|  | 总磷 | 2015年10月14日 | 0.53 | 0.55 | 0.39 | 0.49 | 3.0 | 达标 |
|  |  | 2015年10月15日 | 0.74 | 0.66 | 0.58 | 0.66 |  |  |

11.3厂界噪声监测结果，见表11.3-1

表11.3-1               厂界噪声验收监测结果              单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 东侧厂界S1 | 昼间 | 59 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 54 | 54 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 南侧厂界S2 | 昼间 | 51 | 49 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 48 | 47 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 西侧厂界S3 | 昼间 | 53 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 50 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |
| 北侧厂界S4 | 昼间 | 54 | 53 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 夜间 | 51 | 51 | 3类夜间 | 55 | 达标 |

11.4污染物排放总量核算

根据该项目环评批复污染物排放总量控制指标，本次验收监测确定的总量控制污染因子为废气中非甲烷总烃、废水排放量、废水中化学需氧量、氨氮、固体废物年排放总量。

11.4.1废气污染物排放总量

废气排放总量计算公式： Gi=Ci×N×10-3

式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）； Ci—污染物排放速率（千克/小时）； N—全年计划生产时间（小时/年）。

表11.4-1               废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程排放速率（kg/h） | 本期工程设备 年时基数（h/a） | 本期工程实际 排放总量(t/a) | 本期工程核定 排放总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 非甲烷总烃 | 1.49×10-3 | 6912 | 0.01 | 0.07 |

11.4.2废水污染物排放总量

废水污染物排放总量计算公式：Gi=Ci×Q×10-6

式中：Gi—污染物排放总量（吨/年）；Ci—污染物排放浓度（毫克/升）；Q—废水年排放量（吨/年）

表11.4-2               废水污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程排放浓度 （mg/L） | 本期工程 排放总量 （t/a） | 本期工程核定总量（t/a） | 全厂实际排放总量(t/a) | 区域平衡替代本期工程削减量（t/a） | 排放 增减量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 排放量 | / | 1210 | 1692 | 1210 | 0 | +1210 |
| 化学 需氧量 | 85 | 0.103 | 0.57 | 0.103 | 0.030 | +0.073 |
| 氨氮 | 5.56 | 0.007 | 0.038 | 0.007 | 0 | +0.007 |

区域平衡替代削减量的计算：天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目建成后废水排放量1210t/a，出厂废水排至武清第一污水处理厂处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，即CODcr 60mg/L、氨氮（以N计）15mg/L。氨氮出厂排放浓度均低于一级B标准值，区域平衡削减量均为0。

①该项目排放废水中的污染物经武清第一污水处理厂削减后的最终环境排放增加量为：

CODcr环境排放增加量：1210×60×10-6=0.073吨/年

②该验收项目的区域平衡替代削减量（全厂实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）为：

CODcr区域平衡代替消减量：0.103-0.073=0.030吨/年

11.4.3固体废物排放总量

固体废物排放总量计算公式：G=∑Q×N×10-7

式中： G—排放总量（吨/年）；∑Q—各工位平均排放量之和（千克/小时）； N—全年计划生产时间（小时/年）。

（1）固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量=（0+30.005+7.2）×10-4

=0.00372万t/a

（2）固废处置总量

G处置量=0.00372万t/a

（3）固废排放总量

G排放量=0万t /a

十二、验收监测结论

一、你公司投资300万元租用天津经济技术开发区逸仙科学工业园亨远路第三期标准厂房建设《天津恩帝富注塑有限公司注塑配件生产项目》，该项目租赁一座主体一层、南侧端部局部2层的厂房及其辅房，总建筑面积5098 m2，在厂房内安装6台注塑机进行汽车注塑零部件的生产，无土建工程。该项目实际环保投资12万元，占工程实际总投资的4%，2013年6月开工建设，2014年3月竣工并投入试运行，设计生产能力为年产注塑汽车零部件60万件，现阶段实际年产注塑汽车零部件60万件，达到设计生产能力的100%，满足环保验收对生产负荷的要求。

二、你公司认真执行建设项目环境保护的有关规定，在设计、施工和运行期间执行了建设项目环境影响评价和“三同时”管理制度，建设期间基本完成了环保设施的建设。试运行期间环保设施与主体工程能够同时投入使用。

三、本次环保验收由天津经济技术开发区环境保护监测站和协作监测单位天津津滨华测产品检测中心有限公司共同完成。天津津滨华测产品检测中心有限公司出具的监测结果表明：注塑工艺废气排气筒P1中非甲烷总烃排放浓度两周期监测最大值0.76mg/m3，排放速率两周期监测最大值2.34×10-3kg/h，符合国家标准《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级限值要求。

本次验收项目废水总排放口W总废水各项监测值分别是pH6.13—8.66、悬浮物51mg/L、化学需氧量98mg/L、氨氮6.02mg/L、总磷0.66mg/L（pH为单次监测结果最大值、最小值范围，无量纲，其他项目均为监测结果日均最大值），均满足天津市地方标准《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中规定的三级排放标准限值要求。

厂界噪声排放昼间最大值59分贝、夜间最大值54分贝，分别满足国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区域昼、夜间噪声排放标准限值要求。

本次验收项目污染物排放总量分别是：废水中化学需氧量出厂排放总量0.103t/a（经区域污水处理厂平衡削减后的环境排放增加量0.073t/a）、氨氮出厂排放总量0.007t/a（即环境排放增加量），满足环评批复要求；废气中非甲烷总烃排放总量0.01t/a，满足环评批复要求。

四、经检查

1、该项目已按照天津市环保局排放口规范化技术要求，在废气、废水排放口和固体废物存放地设置了标识牌。

2、该项目已按照批复要求的各类固体废物进行收集、储存，并进行综合利用。