建设项目竣工环境保护

验收监测报告

（津开）环监验字[2017] YS第038号

项目名称：群英（天津）汽车饰件有限公司

汽车内饰生产项目（阶段性）

委托单位：群英（天津）汽车饰件有限公司

天津经济技术开发区

环境保护监测站

2017年7月

承担单位： 天津经济技术开发区环境保护监测站

站      长： 卢钢

协作单位：天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人： 李方梅

现场监测负责人：高国兴

报告编写：李方梅

审    核： 田野

审    定： 卢钢

天津经济技术开发区环境保护监测站

电话：022-25281719

传真：022-66201043

邮编： 300457

地址： 天津经济技术开发区晓园东路5号

建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 群英（天津）汽车饰件有限公司汽车内饰生产项目（阶段性） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 群英（天津）汽车饰件有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 项目所在地 | 天津经济技术开发区逸仙科学工业园翠浦路1-1号 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新 建 |  |  |  |  |  |  |
| 行业类别 | 塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产门板件120万件、212门板装饰条30万件、中控30万件、 盖板30万件。 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产门板件120万件、中控30万件、盖板30万件。 |  |  |  |  |  |  |
| 劳动定员和 生产班次 | 劳动定员94人，办公行政人员采用一班制，8h/班；车间工人采用一班制，12h/班；年工作300天，设备年运行时间3600h。 |  |  |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2016年3月 |  | 环评报告编制单位 |  | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |  |  |
| 环评批复时间 | 2016年4月22日 |  | 环评报告表审批部门及环评批复文号 |  | 天津经济技术开发区环境保护局，津开环评书[2016]6号 |  |  |
| 试生产时间 | 2016年11月 |  | 现场监 测时间 |  | 2016年11月28、29日；2017年04月11~12日（部分废水、废气复测时间）；2017年5月23、24日（废气复测时间） |  |  |
| 环保设施 设计单位 | 天津中能机电设备安装工程有限公司 |  | 环保设施施工单位 |  | 瑞森特紫外线设备有限公司 |  |  |
| 实际总投资 | 4400万元 | 实际环保投资 |  | 87万元 |  | 比例 | 1.98% |

# 一、前言

群英（天津）汽车饰件有限公司是从事汽车用内饰件、塑料嵌板生产、设计和销售的专业厂商，厂址位于天津经济技术开发区逸仙科学工业园翠浦路1-1号。2016年，群英（天津）汽车饰件有限公司投资4400万元建设《群英（天津）汽车饰件有限公司汽车内饰生产项目》，该项目租赁天津市中亚彩钢工贸有限公司闲置厂房，并将其改造成生产车间、办公区、食堂和浴室等设施。

群英（天津）汽车饰件有限公司于2016年3月委托天津天发源环境保护事务代理中心有限公司完成本项目的环境影响评价报告书的编制，2016年4月22日取得天津经济技术开发区环境保护局的批复意见（文号：津开环评书[2016]6号）。

截止2016年12月，本项目主体工程建设完成并进入试生产。在项目实施过程中实际的产能、污染物排放、污染物治理等方面与环评阶段描述的内容略有出入，具体变化情况参见下表。

表1.1-1              实际建设内容与环评阶段描述内容的差异

| 项目组成 | 环评阶段描述内容 | 实际建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 产品类型 | 年产门板件120万件、212门板装饰条30万件、中控30万件、盖板30万件 | 取消了212门板装饰条的生产，其他与环评阶段描述一致。 |
| 公用工程 | 供热、供暖 - 办公楼、车间冬季采暖由一台型号为CWNS0.7-90/65-QY的燃气热水锅炉提供； - 喷漆房冬季加温由一台型号为PEGASUS F3N2892S然气锅炉提供 | 2台燃气锅炉未启用，目前使用空调系统采暖。 |
| 储运工程 | 厂内设置仓库。隔离漆、稀释剂、色漆等暂存于仓库2内，其它原材料和成品暂存于仓库1内。 | 仓库2不再存放隔离漆、稀释剂、色漆、固化剂、高浓度专用减光添加剂等漆料。上述原辅料全部存放在廊坊天津中荣化工仓储有限公司仓库，需要时直接拉至工厂的喷漆房，不在厂内暂存，仓库2仅作为危废暂存场所。 |
| 环保工程 | P1排气筒：排放上色、补色工艺废气； P2排气筒：排放喷漆工艺废气； P3排气筒：排放晾干、流平工艺废气； 废气处理工艺全部采用活性炭处理工艺； | 取消P2排气筒； P1排气筒：收集调漆、喷漆、流平、晾干工艺废气； P3排气筒：收集上色、补色工艺废气； 废气处理工艺全部改为活性炭吸附+光氧催化氧化工艺 |

鉴于2台燃气锅炉未启用，无法估计全部污染物排放情况，因此，本次监测为阶段性验收监测。待2台锅炉启用后，对燃气锅炉废气进行补测，完成全部验收监测。

在本项目试生产期间群英（天津）汽车饰件有限公司依据开发区环保局环境管理科的“建设项目试生产现场核查对照单”内容对本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施有无重大变更等进行了自查。开发区环保局环境管理科于2016年11月赴现场进行了核实，认为：“除2台燃气锅炉未启用外，其他建设内容与环评阶段描述的内容基本一致，环境保护措施落实基本到位，可以开展阶段性验收监测。”开发区环境监测站与协作单位“天津津滨华测产品检测中心有限公司”于2016年11月22日赴现场进行踏勘，编制了验收监测方案，并于2016年2016年11月28、29日；2017年4月11~12日（部分废水和废气复测时间）；2017年5月23、24日（废气复测时间）依据验收方案进行了现场采样监测。验收监测期间，生产车间内所有设备运行正常，生产负荷达到设计能力的75%以上，满足验收监测对生产负荷的要求。

# 二、建设工程内容

## 2.1主体工程

本项目租赁天津市中亚彩钢工贸有限公司现有闲置的厂房和办公楼，厂房内设置注塑、铣加工、喷砂、水润、打磨、上色、喷漆、组装等设备进行汽车内饰的生产。办公楼内设置办公区、食堂、浴室等附属设施，食堂仅作为供餐场所，不做饭。主要建筑物情况见表2.4-1。

表2.4-1  主要建筑物情况

| 序号 | 建筑物名称 | 占地面积 | 建筑面积 | 层数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全厂 | 9000 | 7912.15 | ----- |
| 2 | 办公楼 | 376 | 1128.5 | 3 |
| 3 | 车间 | 4599.25 | 4599.25 | 1 |
| 4 | 仓库1 | 2000 | 2000 | 1 |
| 5 | 变电站 | 151.2 | 151.2 | 1 |
| 6 | 仓库2 | 18 | 18 | 1 |

## 2.2主要原辅材料

表2.2-1                    主要原辅材料消耗

| 序号 | 名称 | 年用量 | 主要成分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 木皮 | 80万pc | 位于仓库1中，厂内储存量不超过年用量的10%。镀铬条用于工件组装。 |
| 2 | 塑料颗粒 | 500t |  |
| 3 | 镀铬条 | 150万pc |  |
| 4 | 半成品件 | 50万pc |  |
| 5 | 喇叭 | 100万pc |  |
| 6 | 灯带 | 4000pc |  |
| 7 | 卡子 | 345万pc |  |
| 8 | 支架 | 30万pc |  |
| 9 | 阻燃纸 | 3.2t |  |
| 10 | 海绵砂纸 | 4万pc |  |
| 11 | 粗布轮 | 150pc |  |
| 12 | 细布轮 | 250pc |  |
| 13 | 玻璃砂 | 8t |  |
| 14 | 抛光蜡 | 2t |  |
| 15 | 上光液 | 1t |  |
| 16 | 色漆1 | 1t | 不在厂内暂存，全部在廊坊天津中荣化工仓储有限公司存放，需要时直接从廊坊拉至喷漆房。 |
| 17 | 色漆2 | 9t |  |
| 18 | 固化剂 | 1.2t |  |
| 19 | 高浓度专用减光添加剂 | 1t |  |
| 20 | 稀料 | 8t |  |
| 21 | 隔离漆 | 12t |  |

表2.2-2                 主要原辅材料的储运方式和库存量

| 序号 | 名称 | 用途 | 包装 形式 | 单位质量 | 库存量 | 周转次数 | 储运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 塑料颗粒 | 注塑 | 袋装 | 500 kg/托盘 | 18000kg | 4次/月 | 袋装，车运 |
| 2 | 阻燃纸 | 预定型 | 卷装 | 900 kg/托盘 | 3492kg | 1次/月 | 卷装，车运 |
| 3 | 海绵砂纸 | 打磨 | 散装 | 120pcs/盒 | 3300pc | 4次/月 | 散装，车运 |
| 4 | 粗布轮 | 抛光 | 散装 | 200pcs/箱 | 1446pc | 1次/季度 |  |
| 5 | 细布轮 | 抛光 | 散装 | 200pcs/箱 | 1741pc | 1次/季度 |  |
| 6 | 玻璃砂 | 喷砂 | 桶装 | 50 kg/袋 | 500kg | 1次/月 | 桶装，车运 |
| 7 | 抛光蜡 | 抛光 | 箱装 | 260kg/箱 | 1534kg | 1次/月 | 箱装，车运 |
| 8 | 上光液 | 抛光 | 桶装 | 5kg/桶 | 807kg | 1次/季度 | 桶装，车运 |
| 9 | 色漆 | 喷漆 | 桶装 | 20kg/桶 | 860kg | 1次/季度 |  |
| 10 | 固化剂 |  | 桶装 | 2kg/桶 | 88kg | 1次/季度 |  |
| 11 | 高浓度专用减光添加剂 |  | 桶装 | 1kg/桶 | 5kg | 1次/季度 |  |
| 12 | 稀料 |  | 桶装 | 170kg/桶 | 170kg | 1次/月 |  |
| 13 | 隔离漆 |  | 桶装 | 20kg/桶 | 775kg | 1次/季度 |  |

## 2.3主要生产设备

表2.3-1                  主要生产设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 五轴CNC | 1台 | MM7t |
| 2 | 铣刀更换机 | 1台 | 35 4200 SG1 |
| 3 | 热熔焊接机 | 3台 | Warmstempel-Nietanlage |
| 4 | 中央集尘系统 | 1套 | -- |
| 5 | 抛光机 | 7台 | -- |
| 6 | 1600注塑机 | 1台 | KM1600 MXW |
| 7 | 650注塑机 | 1台 | KM650 |
| 8 | 420注塑机 | 1台 | KM4200 |
| 9 | 模温机 | 6台 | WD250、WD150 |
| 10 | 立式钻床 | 1台 | JZ-32 |
| 11 | 锯床 | 1台 | -- |
| 12 | 打磨除尘工作台 | 2套 | DM13A-00 |
| 13 | 冲压切割机 | 1台 | XYJ-3/100（100TPLC） |
| 14 | 冷却机 | 1套 | PCGE 09.02-NEA |
| 15 | 预成型机 | 1台 | NYJ-350T |
| 16 | 喷砂机 | 1台 | BT-1410E |
| 17 | 喷漆房 | 1间 | -- |
| 18 | 空压机 | 1套 | LB75RS-10A |

## 三、工艺流程及产排污分析

3.1门板件（开孔）生产工艺

S1-4

S1-1、S1-2

G1-1;S1-3

S1-1

注塑

预定型

铣加工

水润

喷砂

木皮

打磨

组装

晾干

喷漆

成品

S1-1

G1-2

S1-5、S1-6

G1-4

G1-3

图3.1  门板件（开孔）生产工艺流程图

工艺流程简述：

预定型：将木皮按一定尺寸进行切割，切割好的木皮放入预定机型内的模具中，上表面覆盖阻燃纸（防止木皮表面变形），对木皮进行预定型处理。处理完后用塑料膜包好，防止吸附粉尘。本工序会产生一定量的废边角料（S1-1）和废阻燃纸（S1-2）。

注塑：采用塑料颗粒进行注塑，注塑温度为230-260℃，注塑过程需要循环水进行冷却（间接冷却）。本工序产生的一定量的废气VOCs（G1-1），同时会有一定量的废塑料（S1-3）。

铣加工：注塑件由人工放入治具上，在密闭的设备内自动切割成模具形状。本工序会产生一定的废边角料（S1-1）。

喷砂：将注塑件放入喷砂机，人工手持喷枪在密闭空间内进行喷砂打磨，使木皮表面花纹更加清晰。喷砂机内玻璃砂循环使用，定期更换，会产生一定量的玻璃砂和喷砂粉尘（S1-4）。

水润：采用喷枪喷水，使木皮表面湿润。

打磨：人工采用砂纸将工件表面不整齐的部分打磨平整。本工序会产生少量的废边角料（S1-1）。

喷漆：喷漆工序在密闭的喷漆房内进行，均采用人工喷涂，喷漆房温度保持在25℃左右。先对工件进行上色，采用色漆，不需要调配，完成上色工序0.5h后进行两遍底漆的喷涂，需要调配（由隔离漆、固化剂、稀料按一定比例调配），喷完底漆的工件需要在喷漆房内自然晾干，然后返回上一工序进行打磨，需要补色的工件在补色工位进行补色。最后进行面漆喷涂，面漆需要调配（由隔离漆、固化剂、稀料、高浓度专用减光添加剂按一定比例调配）。喷漆过程会产生一定量的废气（G1-2）。

流平：喷完漆的工件在喷漆房密闭工位间内自然晾干，晾干过程会产生一定量的废气（G1-3）。

组装：将产品各个零件按一定要求组装在一起。组装过程部分零件需要热熔焊接机将塑料部位高温热熔（200℃），然后和其它零件固定在一起。热熔过程会产生少量的有机废气（G1-4）。

3.2门板件（高光）生产工艺

G2-2

S2-1

G2-1

铣加工

抛光

成品

组装

半成品件

图3.2  门板件（高光）生产工艺流程图

工艺流程简述：

铣加工：半成品件人工放入制具上，在密闭的设备内自动切割成模具形状。本工序会产生一定的边角料（S2-1）。

抛光：采用粗布轮（打蜡）和细布轮（滴上光液）对工件进行机器抛光。抛光过程会产生一定量的粉尘（G2-1）。

组装：将产品各个零件按一定要求组装在一起，组装过程部分零件需要热熔焊接将塑料部位高温热熔（200℃），然后和其它零件固定在一起。热熔过程产生少量废气（G2-2）。

3.3中控工艺

G4-2

G4-1、S4-1

S4-1

G4-3

铣加工

抛光

成品

组装

塑料颗粒

注塑

图3.3  中控工艺流程图

工艺流程简述：

注塑：采用注塑颗粒进行注塑，注塑温度为230-260℃，注塑过程需要循环冷却水进行冷却（间接冷却）。本工序产生一定量的废气（G4-1）和废塑料（S4-1）。

铣加工：注塑好的半成品人工放入制具上，在密闭的设备内自动切割成模具形状，本工序会产生一定的废边角料（S4-2）。

抛光：采用粗布轮（打蜡）和细布轮（滴上光液）对工件进行机器抛光，抛光过程产生少量粉尘（G4-2）。

组装：将产品各个零件按一定要求组装在一起，组装过程部分零件需要热熔焊接将塑料部位高温热熔（200℃），然后和其它零件固定在一起。热熔过程产生少量废气（G4-3）。

3.4盖板生产工艺流程图

G5-3

G5-2

G5-1、S5-1

S5-3

S5-2

钻孔

注塑

铣加工

抛光

成品

组装

塑料颗粒

图3.4  盖板生产工艺流程图

工艺流程简述：

注塑：采用注塑颗粒进行注塑，注塑温度为230-260℃，注塑过程需要循环冷却水进行冷却（间接冷却）。本工序产生一定量的废气（G5-1）和废塑料（S5-1）。

钻孔：根据工件要求对工件进行钻孔，钻孔过程会产生少量的塑料末（S5-2）。

铣加工：注塑好的半成品人工放入制具上，在密闭的设备内自动切割成模具形状，本工序会产生一定的废边角料（S5-3）。

抛光：采用粗布轮（打蜡）和细布轮（滴抛光液）对工件进行机器抛光，抛光过程产生少量粉尘（G5-2）。

组装：将产品各个零件按一定要求组装在一起，组装过程部分零件需要热熔焊接将塑料部位高温热熔（200℃），然后和其它零件固定在一起。热熔过程产生少量废气（G5-3）。

## 3.5污染物排放及治理

表3.5-1               废气污染物治理及排放情况

| 序号 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理设施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废气 | 开孔门板件工艺 | 调漆、喷漆、流平、晾干工序 | 甲苯、二甲苯、VOCs | 经水帘除漆雾系统+棕丝过滤器+活性炭吸附+光氧催化氧化装置处理 | 通过一根18m高排气筒P1排放 |
|  |  | 上色、补色工序 | 甲苯、二甲苯、VOCs | 经玻璃纤维膜 +活性炭吸附+光氧催化氧化装置处理 | 通过一根18m高排气筒P3排放 |
|  | 高光门板件、中控、盖板工艺 | 抛光工序 | 颗粒物 | 通过捕集罩收集进入中央除尘系统处理（旋涡+布袋除尘） | 通过一根17m高排气筒P4排放 |
|  | 开孔门板件、高光门板件（组装工序）、中控、盖板工艺 | 注塑、组装工序 | VOCs、非甲烷总烃 | 经新风系统收集 | 通过一根17m高排气筒P5排放 |
| 无组织废气 | 生产车间 | 各个生产 工序 | 臭气浓度 | 未被捕集废气无组织逸散 | 排入大气 |

表2.2-2                废水、固废、噪声污染物及治理措施一览表

| 序号 | 产生车间 （工艺） | 产生位置 （工序） | 污染物 | 污染物 治理设施 | 最终去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 盥洗室、卫生间等生活设施 | 生活污水（0.1917万t/a） | pH值、悬浮物 、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷 | 化粪池沉淀 | 最终进入市政管网 |
| 噪声 | 生产车间 | 注塑机、抛光机、中央集尘系统、喷砂机、空压机、冷却系统、风机等设备 | 噪声 | 设备减振、 墙体隔声、距离衰减 | 直接排放 |
| 危险废物 | 生产车间、废气治理设备 | 生产工序、环保设备 | 废机油3t/a和废空压机油3.15t/a、漆渣1.07t/a、废铁桶4t/a、废塑料桶2t/a、废活性炭6t/a、废棕丝过滤器6t/a、废玻璃纤维膜2t/a、水帘除漆雾废水15t/a，合计42.22t/a。 | 密封包装，在厂区内的危废库房中暂存（该库房已按照环评要求建设） | 委托天津滨海合 佳威立雅环境服 务有限公司处置 |
| 一般工业固废 | 生产车间 | 生产工序 过程 | 废塑料2t/a、废阻燃纸3.2t/a、废边角料6t/a、废玻璃砂8t/a、废抛光蜡1.23t/a、废海绵砂纸1t/a、粗布轮3t/a、细布轮3t/a，合计27.43t/a。 | 集中收集暂存 | 交由天津市皓越废旧物资回收有限公司处置。 |
| 生活垃圾 | 生活区域 | 生活设施 | 生活垃圾产生量（14.1t/a） | 集中收集暂存 |  |

# 四、环评批复落实情况

表3.1-1                                环评批复要求及建设落实情况对照

| 章节 | 类别 | 环评批复要求 | 工程实际建设情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 工程 建设内容 | 你公司拟在开发区逸仙园翠浦路1-1号，建设“群英（天津）汽车饰件有限公司汽车内饰生产项目”（以下简称该项目）。该项目主要建设内容为：在租赁的闲置厂房内设置注塑、铣加工、喷砂、水润、打磨、喷漆、组装等生产设备进行门板件、212门板装饰条、中控和盖板等产品的生产，建成后形成年产量为210万件生产能力。在租赁的办公楼内设置办公区、食堂、浴室等附属设施，租赁2座仓库用于暂存各种漆料。其他辅料及成品。该项目总投资4400万元，环保投资62万元，约占总投资额的1.41%。 | 取消212门板装饰条生产，环保追加投资25万，最终达到87万，占总投资的1.98%，其他与环评批复一致。 |
| 二 （一） | 废气 | 该项目废气排放源主要包括上色、补色、调漆喷漆、晾干、注塑等工序产生的有机废气，抛丸工序产生的粉尘及燃气锅炉烟尘等，全厂共设置8根排气筒。 上色、补色工序产生的有机废气经玻璃纤维膜+活性炭处理后，由1根17米高排气筒P1排放；调漆、喷漆工序产生的有机废气经水帘除漆雾系统+棕丝过滤器+活性炭处理后，由一根17米高排气筒P2排放；晾干工序产生的有机废气经玻璃纤维膜+活性炭处理后，由1根17米高排气筒P3排放；抛丸工序产生的粉尘经除尘系统（旋涡+布袋）处理后，由1根17米高排气筒P4排放；注塑工序产生的有机废气经集气罩收集后分别由2根15米高排气筒P5、P6排放；燃气锅炉产生的烟气分别由2根15米高排气筒P7、P8排放。 | 全厂共设置4根排气筒。对照环评本项目废气治理及排放情况发生以下变更。 1）上色、补色工序产生的有机废气，经玻璃纤维膜+活性炭吸附+光催化氧化装置处理后，通过一根18米高排气筒P3排放； 2）调漆、喷漆、流平、晾干工序有机废气经水帘除漆雾系统+棕丝过滤器+活性炭吸附+光催化氧化装置处理，经一根18米高排气筒P1排放。 3）原P2排气筒，因喷漆、流平以及晾干工序废气集中收集处理，统一排由P1排放而取消； 4）无抛丸工序，汽车内饰件的抛光处理工序产生的粉尘，经捕集罩收集后进入除尘系统处理（旋涡+布袋除尘），经一根17米高排气筒P4排放； 4）本项目注塑机分置于一个车间的2个区域，因经常使用天车更换注塑模具，不便安装集气罩；此外，车间厂房较高，2个注塑区很难与其他区域隔离，注塑废气就地收集就地排放难以实现。最终，企业决定对车间进行整体封闭，注塑废气，通过车间整体换风系统从车间房顶有组织排放，排气管道编号为P5，排放高度17米，取消原P6排气筒； 5）燃气锅炉未启用，未设置P7、P8排气筒； 6）有关废气污染物治理及排放情况的变更见本表后的说明。 |
| 二 （二） | 废水 | 该项目无工艺废水排放。产生的生活废水经厂区总排口达标排放。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （三） | 固废 | 该项目投产后产生的危险废物（废活性炭、废玻璃纤维膜及棕丝过滤器、漆渣、水帘除漆雾废水、废机油等）应遵照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，妥善收集、储存，并按照《天津市危险废物污染环境防治办法》有关规定，委托有相应处理资质的单位进行处理或综合利用。 | 该项目产生的危险废物包括废机油3t/a和废空压机油3.15t/a、漆渣1.07t/a、废铁桶4t/a、废塑料桶2t/a、废活性炭6t/a、废棕丝过滤器6t/a、废玻璃纤维膜2t/a、水帘除漆雾废水15t/a，全部密封包装，在厂区内危废库房中暂存（该库房已按照环评要求建设），最终委托天津滨海合佳威立雅环境服务有限公司处置。 |
| 二 （四） | 排污口规范化 | 按照市环保局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）、《关于发布〈天津市污染源排放口规范化技术要求〉的通知》（津环保监测[2007]57号）要求，落实排污口规范化有关规定。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （五） | 风险防范 | 为避免事故状态下产生次生、伴生环境影响和环境污染，该项目须严格落实报告书提出的各项事故防范及应急处理措施。 | 本项目已编制了突发性事件风险应急预案，具体见附件2。 |
| 二 （六） | 危险源 | 根据报告书分析，该项目所涉及的危险物质均为超过《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009中规定的临界量，该项目无重大危险源。 | 与环评批复一致。 |
| 二 （七） | 环境管理 | 你公司须完善环境保护管理机构，制定相关环境管理制度，落实环境监测计划。 | 现场检查核实该项目制定了突发环境事故应急预案、环境责任制、环境事故报告程序等环境管理制度，落实环境监测计划，设有专职环保人员负责日常环境管理工作。 |
| 二 （八） | 重金属污染 | 根据《关于加强涉及重金属污染物的建设项目环评审批工作的通知》（津环保管[2001]232号）、《关于进一步明确涉及重金属污染物建设项目环境影响评价文件有关事项的通知》（津环保管[2012]2号）要求，经报告书分析该项目无重金属污染物排放。涉及的辐、放射内容应在履行相应辐射审批手续后方可投入使用。 | 与环评批复一致。 |
| 三 | 总量 | 该项目建成后，全厂水污染物排放总量（削减后）为CODcr0.77吨/年、氨氮0.148吨/年；全厂废气污染物排放总量为烟尘0.013t/a、SO20.029t/a、NOx0.28t/a、VOCs3.15t/a、甲苯0.033t/a、二甲苯0.22t/a。 | 本阶段验收完成后，水污染物排放总量为CODcr0.288吨/年、氨氮0.039吨/年；全厂废气污染物排放总量为VOCs0.49t/a、甲苯0.00383t/a、二甲苯0.00461/a。 |

说明：根据原环评阶段的描述，本项目涉及的有机废气包括：1）调漆、喷漆废气，通过排气筒P1排放；2）晾干、流平工序废气，通过排气筒P2排放；3）上色、补色工序废气，通过排气筒P3排放。本项目第一轮的验收监测，也是按照上述排放位置进行的监测。监测结果表明：P1、P2、P3 排气筒的VOCs均出现不同程度超标现象。针对超标问题，企业对VOCs产生量和 “活性炭吸附”治理设施的能力进行了评估，得到结论：“以活性炭为主的治理方案无法满足达标要求”。在进行调研后，企业对现有废气治理工艺进行了改造，将调漆、喷漆、流平、晾干的废气集中收集，在“活性炭吸附”处理后增加了“光催化氧化装置”，处理后的废气经1根排气筒P1排放；而上色、补色工序产生的有机废气集中收集，处理工艺也为“活性炭吸附+光催化氧化装置”，由一根18米高排气筒P3排放，原P2排气筒取消。改造前后历次监测数据见附件一。

# 五、执行的排放标准

## 5.1废气排放标准

表5.1-1               有组织排放标准及限值

| 序号 | 排放 位置 | 污染 因子 | 排气筒高度 | 标准限值 |  | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 最高允许 排放浓度 （mg/m3） | 最高允许排放速率（kg/h）（二级） |  |
| 1 | 调漆、喷漆、流平、晾干工序废气排气筒 P1 | 甲苯与二甲苯合计 | 18 | 20 | 0.63 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014表2表面涂装烘干工艺 |
|  |  | VOCs |  | 50 | 1.3 |  |
| 2 | 上色、补色工序废气排气筒P3 | 甲苯与二甲苯合计 | 18 | 20 | 0.63 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014表2表面涂装 调漆、喷漆工艺 |
|  |  | VOCs |  | 60 | 1.3 |  |
| 3 | 注塑工序（P5） | VOCs | 17 | 50 | 1.1 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 DB12/524-2014表2塑料制品制造 热熔、注塑等工艺 |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 120 | 6.4 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级 |
| 4 | 抛光工序P4 | 颗粒物 | 17 | 120 | 2.2 |  |
| 因不符合排气筒高度应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，故排放速率按列表排放速率限值的50% 执行； |  |  |  |  |  |  |

表5.1-2                  无组织排放标准及限值

| 测点位置 | 污染物 | 监控位置 | 浓度限值 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界下风向1#、2#、3#监测点 | 臭气浓度 | 周界外浓度最高点 | 20（无量纲） | 《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表2 新扩改建 |

## 5.2废水排放标准

表5.2-1                废水监测执行的排放标准

| 序号 | 排放位置 | 污染因子 | 标准限值mg/L （pH除外） | 执行标准及依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水总排口W总 | pH | 6～9* | 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级标准限值 |
| 2 |  | 悬浮物 | 400 |  |
| 3 |  | 生化需氧量 | 300 |  |
| 4 |  | 化学需氧量 | 500 |  |
| 5 |  | 氨氮 | 35 |  |
| 6 |  | 总磷 | 3.0 |  |
| 注 | “*”表示此污染因子在DB 12/356 -2008中无限值，执行GB 8978-1996标准中表4三级标准限值。 |  |  |  |

## 5.3噪声排放标准

表5.3-1                 厂界噪声执行的排放标准

| 厂界位置 | 所属区域 | Leq标准值dB(A) | 依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 南、西、北 三侧厂界 | 3类区 | 昼间65 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008） |
| 说明：本项目厂房在东侧与天津市中亚彩钢工贸公司的建筑整体相连，无法界定其东侧厂界，故未进行该侧厂界噪声监测。 |  |  |  |

# 六、验收监测内容

## 6.1监测点位示意图

N

▲1#

▲

2#

▲3#

门

门

◎P1

◎P3

◎P4

◎P5

○

1#

2#○

3#○

★

车

间

车

间

亨

远

路

群英（天津）

汽车饰件有限公司

天津中亚彩钢

工贸有限公司

光  明  道

东南

说明：★生活废水采样点

○工业废气（无组织）采样点

◎工业废气（有组织）采样点

▲厂界噪声监测点

两周期监

测风向相同

## 6.2监测方案

表6.2-1                  废气监测方案

| 测点位置 |  | 项目 | 周期 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 喷漆、上色、补色工序 | 调漆、喷漆、流平、晾干工序废气排气筒 P1 | VOCs | 2 | 3 |
|  | 上色、补色废气排气筒P3 | VOCs | 2 | 3 |
| 抛光工序 | 抛光粉尘废气排气筒P4 | 颗粒物 | 2 | 3 |
| 注塑、组装工序 | 整体新风系统排气筒P5 | VOCs、非甲烷总烃 | 2 | 3 |
| 厂界 | 厂界外下风向监测点1# | 臭气浓度 | 2 | 3 |
|  | 厂界外下风向监测点2# | 臭气浓度 | 2 | 3 |
|  | 厂界外下风向监测点3# | 臭气浓度 | 2 | 3 |

表6.2-2                   废水监测方案

| 采样位置 | 测点数 | 监测项目 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 污水总排口W总 | 1 | pH、悬浮物、生化需氧量、化学需氧量、氨氮、总磷 | 采样2周期，2次/周期 |

表6.2-3                   噪声监测方案

| 序号 | 监测位置 | 污染因子 | 周期 | 频次及时间段 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 南侧厂界界外1 米处 | 厂界噪声 | 2周期 | 2次/周期 |
| 2 | 西侧厂界界外1 米处 |  |  |  |
| 3 | 北侧厂界界外1 米处 |  |  |  |
| 厂房东侧区域为天津中亚彩钢工贸有限公司，与本项目共用东侧厂界，无法对东侧厂界进行评价，故本次不对东侧厂界进行验收监测。 |  |  |  |  |

## 6.3监测标准及依据

表6.3-1                    废气监测分析方法

| 监测 项目 | 废气采样 | 样品分析 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 采样方法及依据 | 分析方法及依据 | 最小检出量 |
| 颗粒物 | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996） | 《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996） | 0.1mg/m3 |
| 非甲烷总烃 |  | 《固定污染源排气中非甲烷总烃的测定 气相色谱法》（HJ/T 38-1999） | 0.04mg/m3 |
| VOCs |  | 《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法》（HJ 734-2014） | / |
| 臭气 浓度 | 《空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法》GB/T 14675-1993 | 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993 | 10（无量纲） |
| 备注 | VOCs各组分均对应一个检出限，故表中未一一列出 |  |  |

表6.3-2                  废水监测分析方法

| 监测项目 | 分析方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 水质 pH值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 | pH计 | 0.01(仪器精度) |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | 电子天平 | 4mg/L |
| 生化需氧量 | 《水质 五日生化需氧量的测定 稀释与接种法》HJ 505-2009 | 生化培养箱 | 0.5mg/L |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定重铬酸盐法 GB/T 11914-1989 | 滴定管 | 5mg/L |
| 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 | 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-1989 | 紫外可见分光光度计 | 0.01mg/L |

表6.3-3                     噪声监测方法

| 监测项目 | 监测方法及依据 | 使用仪器 | 最小检出量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 多功能声级计 | 35dB |

## 6.4质量控制

6.4.1监测期间的工况控制
    验收监测期间生产工况正常，生产负荷达到设计规模的75%以上运行。
6.4.2采样和现场监测的质量控制
    1. 水质监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）的技术要求，对布点、样品保存、运输等实施全过程质量控制；

2. 废气监测依据《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制；

3. 噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）技术要求对布点、仪器校准、数据处理等实施全过程质量控制；

4. 个别项目对现场采样和监测有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求；

5. 现场监测涉及所有的采样设备和监测仪器均进行了定期的检定和期间核查，保证仪器设备的稳定、准确；

6. 污染物排放口和采样平台等均满足《天津市污染源排放口规范化技术要求》（津环保监测[2007]第57号）。

5.4.3实验室内质量控制
    实验室的计量仪器定期进行检定（包括自校准）和期间核查，需要控制温度、湿度条件的实验室配备了相应的设备和设施且监控手段有效。样品的流转、保存、复测及放弃依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）要求实施。个别项目对实验室条件有特殊要求的依据相应标准的质量控制要求实施。

实验室所报送的数据根据情况采取空白值、精密度、准确度、校准曲线、加标回收等质控手段，所有原始记录和报告经过采样负责人、分析负责人和报告负责人三级审核，经过校对、校核，最后由技术总负责人审定。

# 七、监测结果

## 7.1废气监测结果

表7.1-1            VOCs监测结果汇总表

（排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周 期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 调漆、喷漆、流平、晾干工序废气排气筒 P1 | 甲苯 | 排放浓度 | 8.63 ×10-3 | 6.78 ×10-3 | 4.26 ×10-3 | 4.48 ×10-3 | 0.004L | 0.004L | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 4.66 ×10-5 | 3.61 ×10-5 | 2.47 ×10-5 | 2.40 ×10-5 | 1.09 ×10-5 | 1.08 ×10-5 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 3.51 ×10-5 | 3.47 ×10-5 | 3.77 ×10-5 | 3.48 ×10-5 | 3.54 ×10-5 | 3.52 ×10-5 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 8.63 ×10-3 | 6.78 ×10-3 | 4.26 ×10-3 | 4.48 ×10-3 | 未检出 | 未检出 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.66 ×10-5 | 3.61 ×10-5 | 2.47 ×10-5 | 2.40 ×10-5 | / | / | 0.63 | （1）* | 达标 |
|  | 可定量 VOCs | 排放浓度 | 5.42 | 4.26 | 3.69 | 0.740 | 0.442 | 0.475 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.93 ×10-2 | 2.27 ×10-2 | 2.14 ×10-2 | 3.97 ×10-3 | 2.41 ×10-3 | 2.57 ×10-3 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / | -- | -- | -- |
|  | VOCs | 排放浓度 | 5.42 | 4.26 | 3.69 | 0.740 | 0.442 | 0.475 | 60 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.93 ×10-2 | 2.27 ×10-2 | 2.14 ×10-2 | 3.97 ×10-3 | 2.41 ×10-3 | 2.57 ×10-3 | 1.3 | （1）* | 达标 |
| 上色、补色废气排气筒P3 | 甲苯 | 排放浓度 | 1.33 ×10-2 | 1.70 ×10-2 | 4.99 ×10-2 | 1.29 ×10-2 | 1.08 ×10-2 | 1.54 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 1.31 ×10-4 | 1.68 ×10-4 | 4.75 ×10-4 | 1.27 ×10-4 | 9.22 ×10-5 | 1.45 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 2.4 ×10-2 | 3.43 ×10-2 | 1.58 ×10-2 | 4.48 ×10-2 | 3.39 ×10-2 | 2.69 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.36 ×10-4 | 3.39 ×10-4 | 1.50 ×10-4 | 4.39 ×10-4 | 2.91 ×10-4 | 2.53 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 0.0373 | 0.0513 | 0.0657 | 0.0578 | 0.0446 | 0.0423 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 3.67 ×10-4 | 5.07 ×10-4 | 6.25 ×10-4 | 5.65 ×10-4 | 3.83 ×10-4 | 3.98 ×10-4 | 0.63 | （1）* | 达标 |
|  | 可定量VOCs | 排放浓度 | 1.95 | 5.43 | 3.95 | 22.1 | 27.2 | 11.9 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 1.92 ×10-2 | 5.37 ×10-2 | 3.76 ×10-2 | 2.16 ×10-1 | 2.34 ×10-1 | 1.12 ×10-1 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 0.211 | 0.881 | 0.325 | 未检出 | 0.370 | 未检出 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.08 ×10-3 | 8.71 ×10-3 | 3.09 ×10-3 | / | 3.17 ×10-3 | / | -- | -- | -- |
|  | VOCs | 排放浓度 | 2.16 | 6.31 | 4.28 | 22.1 | 27.6 | 11.9 | 60 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.13 ×10-2 | 6.24 ×10-2 | 4.07 ×10-2 | 2.16 ×10-1 | 2.37 ×10-1 | 1.12 ×10-1 | 1.3 | （1）* | 达标 |
| 整体新风系统排气筒P5 | 甲苯 | 排放浓度 | 9.64 ×10-3 | 5.82 ×10-3 | 4.46 ×10-3 | 3.88 ×10-2 | 3.46 ×10-2 | 2.27 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 4.26 ×10-4 | 2.45 ×10-4 | 1.99 ×10-4 | 1.71 ×10-3 | 1.47 ×10-3 | 1.04 ×10-3 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 2.38 ×10-2 | 1.40 ×10-2 | 未检出 | 3.64 ×10-2 | 3.16 ×10-2 | 1.94 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 1.05 ×10-3 | 5.88 ×10-4 | / | 1.60 ×10-3 | 1.34 ×10-3 | 8.83 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 总VOCs | 排放浓度 | 0.184 | 0.0831 | 0.0499 | 0.343 | 0.184 | 0.168 | 50 | （3）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 8.13 ×10-3 | 3.50 ×10-3 | 2.23 ×10-3 | 1.51 ×10-2 | 7.81 ×10-3 | 7.66 ×10-3 | 1.1 | （3）* | 达标 |
| 执行 标准 | “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 （1）*《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2表面涂装 调漆、喷漆工艺； （2）*《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2烘干工艺； （3）*《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2塑料制品制造 热熔、注塑等工艺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1）本次验收监测，喷漆废气历经超标、整改，排气筒合并及复测，监测结果数据较多，为不至于造成混乱，此处仅列出整改后的最终监测结果。详细结果见附件一；

2）VOCs以甲苯计结果为未检出时，不进行速率计算；

3）其他组分为未检出时以检出限的一半浓度计算排放速率；

表7.1-2               其他废气监测结果      （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标 准限值 | 最大值达 标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |  |  |
| 抛光粉尘废气排气筒P4 | 颗粒物 | 排放浓度 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.92 ×10-2 | 2.04 ×10-2 | 2.04 ×10-2 | 1.95 ×10-2 | 1.98 ×10-2 | 1.93 ×10-2 | 2.2 | 达标 |
| 整体新风系统排气筒P5 | 非甲烷总烃 | 排放浓度 | 1.00 | 1.87 | 1.93 | 1.63 | 1.69 | 2.18 | 120 | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.41 ×10-2 | 7.87 ×10-2 | 8.62 ×10-2 | 7.20 ×10-2 | 7.19 ×10-2 | 9.96 ×10-2 | 6.4 | 达标 |
| 注 | 执行标准：《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996表2 二级。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表7.1-3               无组织臭气浓度监测结果             （无量纲）

| 监测 项目 | 周期 | 监测点位 |  | 厂界臭气浓度 无组织排放监测结果 |  |  | 无组织排放标准限值 | 厂界浓度最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |
| 臭气浓度 | 第一周期 | 厂界 下风向 | 1#测点 | 12 | 11 | 12 | 20* | 达标 |
|  |  |  | 2#测点 | 13 | 13 | 13 | 20* | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 14 | 14 | 13 | 20* | 达标 |
|  | 第二周期 | 厂界 下风向 | 1#测点 | 12 | 12 | 12 | 20* | 达标 |
|  |  |  | 2#测点 | 14 | 13 | 13 | 20* | 达标 |
|  |  |  | 3#测点 | 14 | 14 | 14 | 20* | 达标 |
| 执行标准：*《恶臭污染物排放标准》DB12/-059-95表2无组织排放限值。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 7.2废水监测结果

表7.2-1               废水水质监测结果        （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 污水总排口W总 | pH | 2016.11.28 | 7.84 | 7.89 | / | 6~9 | 达标 |
|  |  | 2016.11.29 | 8.01 | 8.04 | / |  |  |
|  | 悬浮物 | 2016.11.28 | 36 | 38 | 37 | 400 | 达标 |
|  |  | 2016.11.29 | 25 | 23 | 24 |  |  |
|  | 生化需 氧量 | 2016.11.28 | 44.3 | 41.3 | 42.8 | 300 | 达标 |
|  |  | 2016.11.29 | 46.3 | 42.3 | 44.3 |  |  |
|  | 化学需 氧量 | 2016.11.28 | 150 | 153 | 152 | 500 | 达标 |
|  |  | 2016.11.29 | 144 | 150 | 147 |  |  |
|  | 氨氮 | 2016.11.28 | 109 | 112 | 110 | 35 | 超标 |
|  |  | 2016.11.29 | 109 | 114 | 112 |  |  |
|  | 总磷 | 2016.11.28 | 7.27 | 7.28 | 7.28 | 3.0 | 超标 |
|  |  | 2016.11.29 | 7.72 | 7.49 | 7.60 |  |  |

污水总排口的监测结果显示：污水中氨氮、总磷的浓度均超标。经企业自查中确认：“卫生间的化粪池长期未清理整是造成超标的主要原因”。企业进行了整改，并于2017年4月11~12日进行复测，复测结果见表7.2-2。全部达标。

表7.2-2                   废水复测监测结果          （单位：mg/L）

| 监测 位置 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  | 监测结 果日均值 | 排放标 准限值 | 日均值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一次 | 第二次 |  |  |  |
| 污水总排口W总 | 氨氮 | 2017.4.11 | 11.0 | 10.0 | 10.5 | 35 | 达标 |
|  |  | 2017.4.12 | 29.9 | 30.2 | 30.0 |  |  |
|  | 总磷 | 2017.4.11 | 1.30 | 1.16 | 1.23 | 3.0 | 达标 |

## 7.3噪声监测结果

表7.3-1               厂界噪声验收监测结果               单位：dB（A）

| 监测位置 | 监测时段 | 一周期 | 二周期 | 所属功能 区类别 | 排放标准限值 | 最大值 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 南侧厂界1# | 上午 | 57 | 56 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 58 | 57 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 西侧厂界2# | 上午 | 59 | 60 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 60 | 58 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
| 北侧厂界3# | 上午 | 56 | 55 | 3类昼间 | 65 | 达标 |
|  | 下午 | 55 | 54 | 3类昼间 | 65 | 达标 |

说明：本项目厂房在东侧与天津市中亚彩钢工贸公司的建筑整体相连，无法界定其东侧厂界，故未进行该侧厂界噪声监测。

# 七、污染物总量核算

## 7.1废气污染物总量

废气排放总量计算公式：Gi=Ci×N×10-3，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放速率（kg/h）；N-全年计划生产时间（h/a）。

表7.1-1            废气污染物排放总量核算表

| 污染 物名称 | 本期工程排放速率 （kg/h） |  | 本期设备年时基数（h）（1） | 本期工程排放量（t/a） |  |  | 本期工程核定总量（t/a）（2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VOCs | P1 | 1.37×10-2 | 3600 | 0.0493 | 合计0.49 |  | 13.01 |
|  | P3 | 1.15×10-1 | 3600 | 0.414 |  |  |  |
|  | P5 | 7.40×10-3 | 3600 | 0.0266 |  |  |  |
| 甲苯 | P1 | 2.63×10-5 | 3600 | 0.0000947 | 0.00383 | 0.00844 | 4.32（环评笔误？） |
|  | P3 | 1.90×10-4 | 3600 | 0.000684 |  |  |  |
|  | P5 | 8.48×10-4 | 3600 | 0.00305 |  |  |  |
| 二甲苯 | P1 | 3.55×10-5 | 3600 | 0.000128 | 0.00461 |  |  |
|  | P3 | 2.85×10-4 | 3600 | 0.00103 |  |  |  |
|  | P5 | 9.58×10-4 | 3600 | 0.00345 |  |  |  |
| 颗粒物 | P4 | 1.98×10-2 | 3600 | 0.0713 |  |  | 2.16 |
| 非甲烷总烃 | P5 | 7.54×10-2 | 3600 | 0.271 |  |  | / |
| 备注 | - 设备年时基数由企业提供； - 本期工程核定总量数值出自环评93页中“表14.6-1”。 |  |  |  |  |  |  |

## 7.2废水污染物总量

废水污染物排放总量计算公式：废水：Gi=Ci×Q×10-2，式中：Gi-污染物排放总量（t/a）；Ci-污染物排放浓度（mg/L）；Q-废水年排放量（万t/a）。

表7.2-1              废水污染物排放总量核算表

| 污染物 名称 | 本期工程废水排放浓度（mg/L） | 本期工程 排放总量 (t/a) | 本期工程 核定总量 （t/a） | 区域平衡替代本工程削减量（t/a） | 排放增减量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水排放量 | / | 0.1917 | / | / | +0.1917 |
| 化学需氧量 | 150 | 0.288 | 0.959（2） | 0.1922 | +0.0958 |
| 氨氮 | 20.2 | 0.039 | 0.067（2） | 0.0237 | +0.0153 |
| （1）废水排放量0.1917万t/a由企业方提供； （2）本期工程核定总量数值出自环评93页中“表14.6-1”。 |  |  |  |  |  |

群英（天津）汽车饰件有限公司汽车内饰生产项目废水排放量0.1917万t/a，出厂废水排入华电水务（天津）有限公司处理。该污水厂出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，即：CODcr 50mg/L、氨氮（以N计）8mg/L。

表7.2-1区域平衡替代削减量的计算如下：

①本项目排放废水中的CODcr、氨氮经区域污水处理厂削减后的最终环境排放增加量为：

CODcr环境排放增加量：0.1917×50×10-2= 0.0958t/a

氨氮环境排放增加量：0.1917×8×10-2=0.0153 t/a

②本项目的区域平衡替代削减量为（本期实际污染物排放总量减去经污水厂削减后的最终环境排放增加量）：

CODcr平衡削减量：0.288-0.0958 = 0.1922t/a

氨氮平衡削减量：0.039-0.0153 = 0.0237t/a

## 7.3固体废物总量

G=∑Q×N×10-7

G：排放总量（吨/年）；∑Q：各工位平均排放量之和（千克/小时）；

N：全年计划生产时间（小时/年）。

①固废产生总量

G产生量=Q危废产生总量+Q一般固废产生总量+Q生活垃圾产生总量

=（42.22+27.43+14.1）×10-4万t /a

=万t/a

②固废处置总量

G处置量= 0.008375万t /a

③固废排放总量

G排放量=0.008375万t /a

说明：上述公式计算里的数据来自“表2.2-2”中固体废物的产生量。

# 八、验收监测结论

本验收监测涉及的《群英（天津）汽车饰件有限公司汽车内饰生产项目》，除2台燃气供暖锅炉因故未启用外（污染物排放情况无法监测和评价），其他建设内容与环评阶段描述的情况基本一致，产能达到设计能力的75%以上，污染物治理设施（喷漆废气）完备，满足阶段性验收条件。验收监测期间，所有生产设备正常运行，生产负荷达到设计能力的75%以上，废气污染物治理设施经提升改造后治理效果良好，满足验收监测条件。监测结果如下。

（一）监测结果

1、废气监测结果

对喷漆废气（含调漆、喷漆、流平及晾干工序）排气筒P1 2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废气中VOCs、甲苯与二甲苯合计排放浓度及排放速率满足DB12/524-2014 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2烘干工艺 排放限值要求；

对上色、补色废气排气筒P3 2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废气中VOCs、甲苯与二甲苯合计排放浓度及排放速率满足DB12/524-2014 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2 表面涂装 调漆、喷漆工艺 排放限值要求；

对抛光工序废气排气筒P4  2个周期、每周期3频次的监测结果显示：废气中颗粒物的排放浓度及排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 排放标准限值要求；

对车间整体换风系统排气管道P5 2个周期、每周期3频次的监测结果显示：整体换风中VOCs的排放浓度和排放速率满足DB12/524-2014 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》表2塑料制品制造 热熔、注塑等工艺 排放限值要求，非甲烷总烃排放浓度及排放速率满足GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》表2 二级标准 排放标准限值要求；

对厂界下风向 3个点位 2个周期、每周期3频次的监测结果显示：环境空气中的臭气浓度满足 DB12/-059-95 《恶臭污染物排放标准》表2 无组织排放限值要求。

2、废水监测结果

对污水总排放口2个周期、每周期2频次的监测结果显示：废水中pH、悬浮物、化学需氧量、生化需氧量、氨氮、总磷排放浓度满足DB12/356-2008 《污水综合排放标准》表1. 三级标准 排放限值要求。

3、噪声监测结果

对本项目南、西、北三侧厂界噪声的监测结果显示：厂界噪声满足GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 区域 昼间 噪声排放限值要求。

说明：本项目厂房在东侧与天津市中亚彩钢工贸公司的建筑整体相连，无法界定其东侧厂界，故未进行该侧厂界的噪声监测与评价。

（二）总量核算结果

1、废气污染物总量

废气中VOCs的总量为0.49t/a，甲苯0.00383 t/a，二甲苯0.329 t/a，满足环评批复的总量控制要求。因2台燃气供暖锅炉未能启用，烟尘、二氧化硫、氮氧化物总量未能监测和计算。

2、废水污染物排放总量

废水中化学需氧量排放总量0.288t/a，氨氮0.039t/a，满足环评批复的总量控制要求。

3、固废废物

该项目生产过程中产生的废机油3t/a、废空压机油3.15t/a、漆渣1.07t/a、废铁桶4t/a、废塑料桶2t/a、废活性炭6t/a、废棕丝过滤器6t/a、废玻璃纤维膜2t/a、水帘除漆雾废水15t/a，合计42.22t/a，属于危险废物固废，交由天津合佳威立雅环境服务有限公司处理；废塑料2t/a、废阻燃纸3.2t/a、废边角料6t/a、废玻璃砂8t/a、废抛光蜡1.23t/a、废海绵砂纸1t/a、粗布轮3t/a、细布轮3t/a，合计27.43t/a。属于一般废物，与生活垃圾（14.1t/a）一起交由天津市皓越废旧物资回收有限公司处置。

（三）建议

1、对废气治理设施实时进行监控，及时更换活性炭，保证治理效果良好，达标排放。

2、及时委托有资质的危废处置治理单位，做好危废的处置。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

| 建 设 项 目 | 项目名称 | 群英（天津）汽车饰件有限公司汽车内饰生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  | 天津经济技术开发区逸仙科学工业园翠浦路1-1号 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 | 塑料制品制造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □√新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 | 设计年产门板件120万件、212门板装饰条30万件、中控30万件、盖板30万件。 |  |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | 2016年4月 |  |  |  | 实际生产能力 |  | 实际年产门板件120万件、中控30万件、盖板30万件。 |  |  |  | 投入试 运行日期 |  | 2016年12月 |  |  |
|  | 投资总概算 | 4400万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 62万元 |  | 所占比例 |  | 1.41% |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 | 天津市经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  | 津开环评书[2016]6号 |  | 批准时间 |  | 2016年4月22日 |  |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 | 天津市经济技术开发区环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 | 天津中能机电设备安装工程有限公司 |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | 瑞森特紫外线设备有限公司 |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 天津经济技术开发区环境保护监测站 天津津滨华测产品检测中心有限公司 （协作单位） |  |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资 | 4400万元 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 87万元 |  | 所占比例（%） |  | 1.98% |  |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） | / | 废气治理（万元） |  | 70 |  | 噪声治理（万元） |  |  |  | 5 |  | 固废治理（万元） |  | 5 | 绿化及生态（万元） | / |  | 其它（万元） |  |  | 7 |  |
|  | 新增废水处理设施能力 | t/d |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | Nm3/H |  | 年平均工作时 |  | 3600h |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 群英（天津）汽车饰件有限公司 |  |  |  | 邮政编码 |  | / |  |  |  |  | 联系电话 |  | 15222092960 |  | 环评单位 |  | 天津天发源环境保护事务代理中心有限公司 |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 | 原有排 放量 (1) |  | 本期工程实际排 放浓度 (2) |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  | 本期工程产生量 (4) |  |  |  | 本期工程自身削减量 (5) |  | 本期工程实际排 放量 (6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  |  | 排放增减量 (12) |
|  | 废水 | / |  | / |  | / |  | 0.1917 |  |  |  | 0 |  | 0.1917 | / | / | / | / |  | 0 |  |  | +0.1917 |
|  | 化学需氧量 | / |  | 150 |  | 500 |  | 0.288 |  |  |  | 0 |  | 0.288 | 0.959 | / | / | / |  | 0.1922 |  |  | +0.0958 |
|  | 氨 氮 | / |  | 20.2 |  | 35 |  | 0.039 |  |  |  | 0 |  | 0.039 | 0.067 | / | / | / |  | 0.0237 |  |  | +0.0153 |
|  | 废气 | / |  | / |  | / |  | / |  |  |  | / |  | / | / | / | / | / |  | / |  |  | / |
|  | 甲苯+二甲苯 | / |  | 未检出~0.0657 |  | 20 |  | 0.00844 |  |  |  | / |  | 0.00844 | 4.32 | / | / | 4.32 |  | / |  |  | +0.00844 |
|  | 甲 苯 |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | 0.00383 | 0.033 | / | 0.00383 | 0.033 |  |  |  |  | +0.00383 |
|  | 二甲苯 |  |  |  |  | / |  | / |  |  |  | / |  | 0.00461 | 0.216 | / | 0.00461 | 0.216 |  |  |  |  | +0.00461 |
|  | VOCs | / |  | 0.0499~27.6 |  | 50/60 |  | 0.49 |  |  |  | / |  | 0.49 | 3.15 | / | / | 3.15 |  | / |  |  | +0.049 |
|  | 颗粒物 | / |  | 1.2 |  | 120 |  | 0.0713 |  |  |  | / |  | 0.0713 | 2.16 | / | / | / |  | / |  |  | +0.0713 |
|  | 非甲烷总烃 | / |  | 1.72 |  | 120 |  | 0.271 |  |  |  | / |  | 0.271 | / | / | / | / |  | / |  |  | +0.271 |
|  | 工 业 固 体 废 物 | / |  | / |  | / |  | 0.008375 |  |  |  | 0.008375 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
|  | 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年

附件一 喷涂废气超标、治理及复测相关监测数据

表1. 第一次VOCs监测结果汇总表 （2016年11月28~29日）

（排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周 期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 喷漆废气排气筒P1 | 甲苯 | 排放浓度 | 3.17 | 2.84 | 9.74 ×10-1 | 14.8 | 6.21 | 7.88 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 9.32 ×10-3 | 8.47 ×10-3 | 3.00 ×10-3 | 4.75 ×10-2 | 1.89 ×10-2 | 2.48 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 16.3 | 13.5 | 9.3 | 68 | 33.2 | 41.4 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 4.79 ×10-2 | 4.05 ×10-2 | 2.87 ×10-2 | 2.18 ×10-1 | 1.01 ×10-1 | 1.30 ×10-1 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 19.5 | 16.4 | 10.3 | 82.8 | 39.3 | 49.3 | 20 | （1）* | 超标 |
|  |  | 排放速率 | 5.73 ×10-2 | 4.89 ×10-2 | 3.17 ×10-2 | 2.65 ×10-1 | 1.20 ×10-1 | 1.55 ×10-1 | 0.52 | （1）* | 达标 |
|  | 可定量VOC | 排放浓度 | 235 | 168 | 253 | 604 | 369 | 435 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 6.91 ×10-1 | 5.02 ×10-1 | 7.81 ×10-1 | 1.94 | 1.12 | 1.37 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 1.39 | 1.85 | 0.323 | 8.49 | 3.88 | 4.03 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 4.08 ×10-3 | 5.53 ×10-3 | 9.98 ×10-4 | 2.72 ×10-2 | 1.18 ×10-2 | 1.37 | -- | -- | -- |
|  | VOCs | 排放浓度 | 237 | 170 | 253 | 613 | 373 | 439 | 60 | （1）* | 超标 |
|  |  | 排放速率 | 6.95 ×10-1 | 5.08 ×10-1 | 7.82 ×10-1 | 1.97 | 1.13 | 1.38 | 1.1 | （1）* | 超标 |
| 流平废气排气筒P2 | 甲苯 | 排放浓度 | 7.18 ×10-2 | 1.02 ×10-1 | 1.21 ×10-1 | 2.42 ×10-2 | 4.79 ×10-1 | 1.35 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.57 ×10-4 | 3.79 ×10-4 | 4.45 ×10-4 | 8.26 ×10-5 | 1.76 ×10-3 | 4.94 ×10-3 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 8.26 ×10-1 | 3.99 ×10-1 | 1.09 | 2.21 ×10-1 | 2.65 | 10.5 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.95 ×10-3 | 1.49 ×10-3 | 4.00 ×10-3 | 7.53 ×10-3 | 9.72 ×10-3 | 3.84 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 0.898 | 0.501 | 1.21 | 0.245 | 3.13 | 11.8 | 20 | （2）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 3.21 ×10-3 | 1.87 ×10-3 | 4.45 ×10-3 | 8.36 ×10-4 | 1.15 ×10-2 | 4.33 ×10-2 | 0.52 | （2）* | 达标 |
|  | 可定量VOC | 排放浓度 | 7.24 | 5.27 | 14.6 | 2.51 | 27.1 | 153 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.59 ×10-2 | 1.96 ×10-2 | 5.36 ×10-2 | 8.57 ×10-3 | 9.96 ×10-2 | 5.59 ×10-1 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.511 | 0.432 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | 1.87 ×10-3 | 1.58 ×10-3 | -- | -- | -- |
|  | VOCs | 排放浓度 | 7.24 | 5.27 | 14.6 | 2.51 | 27.7 | 153 | 50 | （2）* | 超标 |
|  |  | 排放速率 | 2.59 ×10-2 | 1.96 ×10-2 | 5.36 ×10-2 | 8.57 ×10-3 | 1.01 ×10-1 | 5.61 ×10-1 | 1.1 | （2）* | 达标 |
| 上色、补色废气排气筒P3 | 甲苯 | 排放浓度 | 0.004L | 9.25 ×10-3 | 6.07 ×10-3 | 7.02 ×10-2 | 4.00 ×10-2 | 2.56 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | / | 1.09 ×10-4 | 7.24 ×10-5 | 7.24 ×10-4 | 4.34 ×10-4 | 3.00 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 1.61 ×10-2 | 4.39 ×10-2 | 2.63 ×10-2 | 4.38 ×10-2 | 5.85 ×10-2 | 3.87 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 1.82 ×10-4 | 5.15 ×10-4 | 3.14 ×10-4 | 4.51 ×10-4 | 6.36 ×10-4 | 4.54 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 0.0161 | 0.0531 | 0.0324 | 0.114 | 0.0984 | 0.0643 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 1.82 ×10-4 | 6.24 ×10-4 | 3.86 ×10-4 | 1.18 ×10-3 | 1.07 ×10-3 | 7.54 ×10-4 | 0.52 | （1）* | 达标 |
|  | 可定量VOC | 排放浓度 | 2.33 | 83.7 | 61.7 | 8.61 | 30.8 | 20.1 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.64 ×10-2 | 9.82 ×10-1 | 7.36 ×10-1 | 8.88 ×10-2 | 3.35 ×10-1 | 2.35 ×10-1 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 未检出 | 0.136 | 0.107 | 未检出 | 0.0635 | 0.232 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | / | 1.60 ×10-3 | 1.28 ×10-3 | / | 6.90 ×10-4 | 2.72 ×10-3 | -- | -- | -- |
|  | 总VOCs | 排放浓度 | 2.33 | 83.9 | 61.8 | 8.61 | 30.9 | 20.3 | 60 | （1）* | 超标 |
|  |  | 排放速率 | 2.64 ×10-2 | 9.84 ×10-1 | 7.37 ×10-1 | 8.88 ×10-2 | 3.36 ×10-1 | 2.38 ×10-1 | 1.1 | （1）* | 超标 |
| 执行 标准 | “/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 （1）*《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2表面涂装 调漆、喷漆工艺； （2）*《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2烘干工艺； （3）*《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB12/524-2014表2塑料制品制造 热熔、注塑等工艺； |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

监测结果表明：P1、P2、P3 排气筒的VOCs监测结果均出现不同程度超标现象。针对超标问题，企业对VOCs产生量和 “活性炭吸附”治理设施的能力进行了评估并得出结论：“以活性炭为主的治理方案无法满足达标要求”。在进行调研后，企业对现有废气治理工艺进行了改造，将调漆、喷漆、流平、晾干的废气集中收集，在“活性炭吸附”处理后增加了“光催化氧化装置”，处理后的废气经1根排气筒P1排放；而上色、补色工序产生的有机废气集中收集，处理工艺也为“活性炭吸附+光催化氧化装置”，由一根18米高排气筒P3排放，原P2排气筒取消。治理设施改造后进行了试运行，以下的表2. 为试运行后第一监测结果，表3. 为试运行后第二次监测结果。

表2. 治理设施改造后第一次VOCs监测结果（2017年4月11~12日）

（排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周 期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 调漆、喷漆、流平、晾干工序废气排气筒 P1 | 甲苯 | 排放浓度 | 5.98 | 5.53 | 5.07 | 1.33 | 3.77 | 2.99 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 4.20 ×10-2 | 4.14 ×10-2 | 3.60 ×10-2 | 9.25 ×10-3 | 2.69 ×10-2 | 2.05 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 33.4 | 30.1 | 28.8 | 8.05 | 22.4 | 1.04 ×10-1 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.35 ×10-1 | 2.24 ×10-1 | 2.05 ×10-1 | 5.58 ×10-2 | 1.60 ×10-1 | 7.13 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 39.4 | 35.6 | 33.9 | 9.38 | 26.1 | 0.134 | 20 | （1）* | 超标 |
|  |  | 排放速率 | 2.77 ×10-1 | 2.66 ×10-1 | 2.41 ×10-1 | 6.51 ×10-2 | 1.86 ×10-1 | 9.18 ×10-4 | 0.63 | （1）* | 达标 |
|  | 可定量VOC | 排放浓度 | 316 | 290 | 279 | 84.1 | 214 | 7.07 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.22 | 2.17 | 1.98 | 5.84 ×10-1 | 1.53 | 4.85 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 0.534 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | 3.66 ×10-3 | -- | -- | -- |
|  | VOCs | 排放浓度 | 316 | 290 | 279 | 84.1 | 214 | 7.60 | 50 | （1）* | 超标 |
|  |  | 排放速率 | 2.22 | 2.17 | 1.98 | 5.84 ×10-1 | 1.53 | 5.21 ×10-2 | 1.3 | （1）* | 超标 |
| 上色、补色废气排气筒P3 | 甲苯 | 排放浓度 | 1.33 ×10-2 | 1.70 ×10-2 | 4.99 ×10-2 | 1.29 ×10-2 | 1.08 ×10-2 | 1.54 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 1.31 ×10-4 | 1.68 ×10-4 | 4.75 ×10-4 | 1.27 ×10-4 | 9.22 ×10-5 | 1.45 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 2.4 ×10-2 | 3.43 ×10-2 | 1.58 ×10-2 | 4.48 ×10-2 | 3.39 ×10-2 | 2.69 ×10-2 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.36 ×10-4 | 3.39 ×10-4 | 1.50 ×10-4 | 4.39 ×10-4 | 2.91 ×10-4 | 2.53 ×10-4 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 0.0373 | 0.0513 | 0.0657 | 0.0578 | 0.0446 | 0.0423 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 3.67 ×10-4 | 5.07 ×10-4 | 6.25 ×10-4 | 5.65 ×10-4 | 3.83 ×10-4 | 3.98 ×10-4 | 0.63 | （1）* | 达标 |
|  | 可定量VOC | 排放浓度 | 1.95 | 5.43 | 3.95 | 22.1 | 27.2 | 11.9 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 1.92 ×10-2 | 5.37 ×10-2 | 3.76 ×10-2 | 2.16 ×10-1 | 2.34 ×10-1 | 1.12 ×10-1 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 0.211 | 0.881 | 0.325 | 未检出 | 0.370 | 未检出 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.08 ×10-3 | 8.71 ×10-3 | 3.09 ×10-3 | / | 3.17 ×10-3 | / | -- | -- | -- |
|  | VOCs | 排放浓度 | 2.16 | 6.31 | 4.28 | 22.1 | 27.6 | 11.9 | 60 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.13 ×10-2 | 6.24 ×10-2 | 4.07 ×10-2 | 2.16 ×10-1 | 2.37 ×10-1 | 1.12 ×10-1 | 1.3 | （1）* | 达标 |

监测结果表明：上色、补色废气排气筒P3 的监测结果达标，而调漆、喷漆、流平、晾干工序废气排气筒 P1超标。公司和治理单位对P3超标的原因进行了分析，认为“设施刚投入运行，一些参数尚未调整好；调漆、喷漆、流平、晾干工序废气同时进入设施，过高的风量和较高的油性漆含量是造成处理效果不佳的主要原因”。在与产品采购方进行沟通后，企业将部分内饰件的喷漆由原来的油性漆改为水性漆，并适当错开喷漆、调漆、流平和烘干工序，从而降低废气风量。经过一段调整后和磨合，治理设施处理效果基本达到预期效果，表3. 为调整后的监测结果，全部达标。

表3. 治理设施改造后第二次VOCs监测结果（2017年5月23~24日）                                            （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 监测 点位 | 监测项目 |  | 第一周期 |  |  | 第二周期 |  |  | 排放标准限值 | 执行 标准 | 各周 期最大值达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第1次 | 第2次 | 第3次 |  |  |  |
| 喷漆工序喷漆、流平废气排气筒P1 | 甲苯 | 排放浓度 | 8.63 ×10-3 | 6.78 ×10-3 | 4.26 ×10-3 | 4.48 ×10-3 | 0.004L | 0.004L | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 4.66 ×10-5 | 3.61 ×10-5 | 2.47 ×10-5 | 2.40 ×10-5 | 1.09 ×10-5 | 1.08 ×10-5 | -- | -- | -- |
|  | 二甲苯 | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 3.51 ×10-5 | 3.47 ×10-5 | 3.77 ×10-5 | 3.48 ×10-5 | 3.54 ×10-5 | 3.52 ×10-5 | -- | -- | -- |
|  | 甲苯与二甲苯合计 | 排放浓度 | 8.63 ×10-3 | 6.78 ×10-3 | 4.26 ×10-3 | 4.48 ×10-3 | 未检出 | 未检出 | 20 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 4.66 ×10-5 | 3.61 ×10-5 | 2.47 ×10-5 | 2.40 ×10-5 | / | / | 0.63 | （1）* | 达标 |
|  | 可定量VOC | 排放浓度 | 5.42 | 4.26 | 3.69 | 0.740 | 0.442 | 0.475 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | 2.93 ×10-2 | 2.27 ×10-2 | 2.14 ×10-2 | 3.97 ×10-3 | 2.41 ×10-3 | 2.57 ×10-3 | -- | -- | -- |
|  | 以甲苯计VOC | 排放浓度 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | -- | -- | -- |
|  |  | 排放速率 | / | / | / | / | / | / | -- | -- | -- |
|  | VOCs | 排放浓度 | 5.42 | 4.26 | 3.69 | 0.740 | 0.442 | 0.475 | 60 | （1）* | 达标 |
|  |  | 排放速率 | 2.93 ×10-2 | 2.27 ×10-2 | 2.14 ×10-2 | 3.97 ×10-3 | 2.41 ×10-3 | 2.57 ×10-3 | 1.3 | （1）* | 达标 |
| 注：表中“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件二、单组份挥发性有机物监测结果：

VOC单组分含量监测结果    （排放浓度mg/m3，排放速率kg/h）

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 喷漆工序喷漆、流平废气排气筒P1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：18.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一周期（2017年05月23日） |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 2.01 | 1.09×10-2 | 1.58 | 8.42×10-3 | 2.71 | 1.57×10-2 |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 二氯甲烷 | 1.28×10-2 | 6.91×10-5 | 7.91×10-3 | 4.21×10-5 | 2.17×10-2 | 1.26×10-4 |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 6.89×10-3 | 3.99×10-5 |
|  | 2-丁酮 | 1.05 | 5.67×10-3 | 7.21×10-1 | 3.84×10-3 | 2.64×10-1 | 1.53×10-3 |
|  | 乙酸乙酯 | 2.89×10-2 | 1.56×10-4 | 2.94×10-2 | 1.56×10-4 | 3.94×10-2 | 2.28×10-4 |
|  | 2-甲基己烷 | 0.0044L | / | 0.0044L | / | 0.0044L | / |
|  | 2,3-二甲基戊烷 | 0.0054L | / | 0.0054L | / | 0.0054L | / |
|  | 3-甲基己烷 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正丁醇 | 1.19×10-2 | 6.42×10-5 | 1.40×10-2 | 7.46×10-5 | 1.41×10-2 | 8.16×10-5 |
|  | 丙二醇单甲醚 | 7.78×10-3 | 4.20×10-5 | 1.45×10-2 | 7.72×10-5 | 0.00704L | / |
|  | 甲基环己烷 | 0.00777L | / | 0.00777L | / | 0.00777L | / |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0033L | / | 0.0033L | / | 0.0033L | / |
|  | 甲基异丁基酮 | 0.00224L | / | 0.00224L | / | 0.00224L | / |
|  | 甲苯 | 8.63×10-3 | 4.66×10-5 | 6.78×10-3 | 3.61×10-5 | 4.26×10-3 | 2.47×10-5 |
|  | 正辛烷 | 0.0068L | / | 0.0068L | / | 0.0068L | / |
|  | 乙酸正丁酯 | 2.28 | 1.23×10-2 | 1.89 | 1.01×10-2 | 6.35×10-1 | 3.68×10-3 |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 对间二甲苯 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 6.19×10-3 | 3.34×10-5 | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 异丙苯 | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 0.00268L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 0.0034L | / | 0.0034L | / | 0.0034L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 8.63×10-3 | 4.66×10-5 | 6.78×10-3 | 3.61×10-5 | 4.26×10-3 | 2.47×10-5 |
| 以上37种VOC 合计 |  | 5.42 | 2.93×10-2 | 4.26 | 2.27×10-2 | 3.69 | 2.14×10-2 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| VOCs |  | 5.42 | 2.93×10-2 | 4.26 | 2.27×10-2 | 3.69 | 2.14×10-2 |

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 喷漆工序喷漆、流平废气排气筒P1 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：18.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二周期（2017年05月24日） |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 6.46×10-1 | 3.46×10-3 | 4.26×10-1 | 2.32×10-3 | 4.48×10-1 | 2.43×10-3 |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 二氯甲烷 | 3.23×10-2 | 1.73×10-4 | 7.70×10-3 | 4.20×10-5 | 1.81×10-2 | 9.79×10-5 |
|  | 正己烷 | 5.96×10-3 | 3.20×10-5 | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-丁酮 | 1.74×10-2 | 9.36×10-5 | 8.59×10-3 | 4.68×10-5 | 8.28×10-3 | 4.48×10-5 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 2-甲基己烷 | 0.0044L | / | 0.0044L | / | 0.0044L | / |
|  | 2,3-二甲基戊烷 | 0.0054L | / | 0.0054L | / | 0.0054L | / |
|  | 3-甲基己烷 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正丁醇 | 1.33×10-2 | 7.13×10-5 | 0.00165L | / | 0.00165L | / |
|  | 丙二醇单甲醚 | 0.00704L | / | 0.00704L | / | 0.00704L | / |
|  | 甲基环己烷 | 0.00777L | / | 0.00777L | / | 0.00777L | / |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 1.21×10-2 | 6.52×10-5 | 0.0033L | / | 0.0033L | / |
|  | 甲基异丁基酮 | 0.00224L | / | 0.00224L | / | 0.00224L | / |
|  | 甲苯 | 4.48×10-3 | 2.40×10-5 | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正辛烷 | 0.0068L | / | 0.0068L | / | 0.0068L | / |
|  | 乙酸正丁酯 | 8.81×10-3 | 4.73×10-5 | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 对间二甲苯 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 异丙苯 | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 0.00268L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 0.0034L | / | 0.0034L | / | 0.0034L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 4.48×10-3 | 2.40×10-5 | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 以上37种VOC 合计 |  | 0.740 | 3.97×10-3 | 0.442 | 2.41×10-3 | 0.475 | 2.57×10-3 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| VOCs |  | 0.740 | 3.97×10-3 | 0.442 | 2.41×10-3 | 0.475 | 2.57×10-3 |

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上色、补色废气排气筒P3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：18.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一周期（2017年04月11日） |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 3.62×10-1 | 3.58×10-3 | 3.69×10-1 | 3.51×10-3 |
|  | 二氯甲烷 | 0.0019L | / | 0.0019L | / | 0.0019L | / |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 6.41×10-2 | 6.34×10-4 | 6.59×10-2 | 6.26×10-4 |
|  | 2-丁酮 | 1.38×10-1 | 1.36×10-3 | 3.44×10-1 | 3.41×10-3 | 1.60×10-1 | 1.53×10-3 |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 2-甲基己烷 | 1.24×10-1 | 1.23×10-3 | 8.04×10-1 | 7.95×10-3 | 9.24×10-1 | 8.79×10-3 |
|  | 2,3-二甲基戊烷 | 5.41×10-2 | 5.33×10-4 | 3.46×10-1 | 3.42×10-3 | 3.82×10-1 | 3.63×10-3 |
|  | 3-甲基己烷 | 1.45×10-1 | 1.43×10-3 | 9.82×10-1 | 9.71×10-3 | 1.14 | 1.08×10-2 |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 5.50×10-1 | 5.43×10-3 | 6.69×10-1 | 6.37×10-3 |
|  | 正丁醇 | 2.31×10-1 | 2.28×10-3 | 5.81×10-1 | 5.75×10-3 | 0.00165L | / |
|  | 丙二醇单甲醚 | 0.00704L | / | 0.00704L | / | 0.00704L | / |
|  | 甲基环己烷 | 0.00777L | / | 3.39×10-2 | 3.35×10-4 | 3.64×10-2 | 3.47×10-4 |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 7.92×10-1 | 7.80×10-3 | 7.17×10-1 | 7.09×10-3 | 0.0033L | / |
|  | 甲基异丁基酮 | 1.25×10-2 | 1.23×10-4 | 1.90×10-2 | 1.88×10-4 | 5.82×10-3 | 5.54×10-5 |
|  | 甲苯 | 1.33×10-2 | 1.31×10-4 | 1.70×10-2 | 1.68×10-4 | 4.99×10-2 | 4.75×10-4 |
|  | 正辛烷 | 0.0068L | / | 0.0068L | / | 0.0068L | / |
|  | 乙酸正丁酯 | 3.83×10-1 | 3.77×10-3 | 4.94×10-1 | 4.89×10-3 | 1.34×10-1 | 1.27×10-3 |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
|  | 对间二甲苯 | 1.14×10-2 | 1.12×10-4 | 1.91×10-2 | 1.89×10-4 | 9.93×10-3 | 9.45×10-5 |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 2.16×10-2 | 2.13×10-4 | 2.53×10-2 | 2.50×10-4 | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 1.26×10-2 | 1.24×10-4 | 1.52×10-2 | 1.50×10-4 | 5.86×10-3 | 5.57×10-5 |
|  | 苯乙烯 | 1.12×10-2 | 1.10×10-4 | 4.43×10-2 | 4.38×10-4 | 7.82×10-3 | 7.44×10-5 |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 1.50×10-2 | 1.49×10-4 | 0.001L | / |
|  | 异丙苯 | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 0.00268L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 0.0034L | / | 0.0034L | / | 0.0034L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 0.0373 | 3.67×10-4 | 0.0513 | 5.07×10-4 | 0.0657 | 6.25×10-4 |
| 以上37种VOC 合计 |  | 1.95 | 1.92×10-2 | 5.43 | 5.37×10-2 | 3.95 | 3.76×10-2 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 0.211 | 2.08×10-3 | 0.881 | 8.71×10-3 | 0.325 | 3.09×10-3 |
| VOCs |  | 2.16 | 2.13×10-2 | 6.31 | 6.24×10-2 | 4.28 | 4.07×10-2 |

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 上色、补色废气排气筒P3 |  |  |  |  |  |
|  |  | 排气筒高度：18.0m |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二周期（2017年04月12日） |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |
|  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 0.01L | / | 0.01L | / | 0.01L | / |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 二氯甲烷 | 0.0019L | / | 0.0019L | / | 0.0019L | / |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-丁酮 | 8.36×10-1 | 8.19×10-3 | 22.6 | 1.94×10-1 | 9.77 | 9.20×10-2 |
|  | 乙酸乙酯 | 3.17×10-2 | 3.10×10-4 | 3.19×10-2 | 2.73×10-4 | 3.37×10-2 | 3.17×10-4 |
|  | 2-甲基己烷 | 4.83×10-2 | 4.73×10-4 | 4.89×10-2 | 4.20×10-4 | 3.94×10-2 | 3.70×10-4 |
|  | 2,3-二甲基戊烷 | 1.93×10-2 | 1.88×10-4 | 2.00×10-2 | 1.72×10-4 | 1.59×10-2 | 1.50×10-4 |
|  | 3-甲基己烷 | 6.05×10-2 | 5.92×10-4 | 5.95×10-2 | 5.10×10-4 | 4.96×10-2 | 4.67×10-4 |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 正庚烷 | 4.20×10-2 | 4.12×10-4 | 4.40×10-2 | 3.78×10-4 | 0.004L | / |
|  | 正丁醇 | 5.27×10-1 | 5.16×10-3 | 5.92×10-2 | 5.08×10-4 | 0.00165L | / |
|  | 丙二醇单甲醚 | 0.00704L | / | 3.60×10-1 | 3.09×10-3 | 1.36×10-1 | 1.28×10-3 |
|  | 甲基环己烷 | 0.00777L | / | 0.00777L | / | 0.00777L | / |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 5.61×10-3 | 5.49×10-5 | 0.0033L | / | 0.0033L | / |
|  | 甲基异丁基酮 | 1.85×10-2 | 1.81×10-4 | 1.33×10-2 | 1.14×10-4 | 1.03×10-2 | 9.72×10-5 |
|  | 甲苯 | 1.29×10-2 | 1.27×10-4 | 1.08×10-2 | 9.22×10-5 | 1.54×10-2 | 1.45×10-4 |
|  | 正辛烷 | 0.0068L | / | 0.0068L | / | 0.0068L | / |
|  | 乙酸正丁酯 | 20.4 | 2.00×10-1 | 3.93 | 3.37×10-2 | 1.82 | 1.71×10-2 |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 乙苯 | 1.06×10-2 | 1.04×10-4 | 8.27×10-3 | 7.09×10-5 | 6.46×10-3 | 6.08×10-5 |
|  | 对间二甲苯 | 2.90×10-2 | 2.84×10-4 | 2.18×10-2 | 1.87×10-4 | 1.78×10-2 | 1.67×10-4 |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 6.25×10-3 | 6.12×10-5 | 5.30×10-3 | 4.55×10-5 | 0.005L | / |
|  | 邻二甲苯 | 1.58×10-2 | 1.55×10-4 | 1.21×10-2 | 1.04×10-4 | 9.11×10-3 | 8.57×10-5 |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
|  | 异丙苯 | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 0.00268L | / |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 0.0034L | / | 0.0034L | / | 0.0034L | / |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 0.0578 | 5.65×10-4 | 0.0446 | 3.83×10-4 | 0.0423 | 3.98×10-4 |
| 以上37种VOC 合计 |  | 22.1 | 2.16×10-1 | 27.2 | 2.34×10-1 | 11.9 | 1.12×10-1 |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | / | 0.370 | 3.17×10-3 | 未检出 | / |
| VOCs |  | 22.1 | 2.16×10-1 | 27.6 | 2.37×10-1 | 11.9 | 1.12×10-1 |

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  | 排气筒高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整体换风系统排气筒P5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第一周期（2016年11月28日） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |  |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 0.01L | / | 1.09×10-2 | 4.57×10-4 | 0.01L | / | 17.0 |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |  |
|  | 二氯甲烷 | 0.0019L | / | 1.51×10-2 | 6.38×10-4 | 8.50×10-3 | 3.79×10-4 |  |
|  | 正己烷 | 0.004L | / | 9.14×10-3 | 3.85×10-4 | 4.21×10-3 | 1.88×10-4 |  |
|  | 2-丁酮 | 2.21×10-2 | 9.74×10-4 | 0.00161L | / | 0.00161L | / |  |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |  |
|  | 2-甲基己烷 | 0.0044L | / | 0.0044L | / | 0.0044L | / |  |
|  | 2,3-二甲基戊烷 | 0.0054L | / | 0.0054L | / | 0.0054L | / |  |
|  | 3-甲基己烷 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |  |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |  |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 正丁醇 | 0.00165L | / | 0.00165L | / | 0.00165L | / |  |
|  | 丙二醇单甲醚 | 0.00704L | / | 0.00704L | / | 0.00704L | / |  |
|  | 甲基环己烷 | 0.00777L | / | 0.00777L | / | 0.00777L | / |  |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |  |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0033L | / | 0.0033L | / | 0.0033L | / |  |
|  | 甲基异丁基酮 | 0.00224L | / | 0.00224L | / | 0.00224L | / |  |
|  | 甲苯 | 9.64×10-3 | 4.26×10-4 | 5.82×10-3 | 2.45×10-4 | 4.46×10-3 | 1.99×10-4 |  |
|  | 正辛烷 | 0.0068L | / | 0.0068L | / | 0.0068L | / |  |
|  | 乙酸正丁酯 | 9.96×10-2 | 4.40×10-3 | 2.82×10-2 | 1.19×10-3 | 3.28×10-2 | 1.46×10-3 |  |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |  |
|  | 乙苯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |  |
|  | 对间二甲苯 | 1.61×10-2 | 7.12×10-4 | 9.36×10-3 | 3.94×10-4 | 0.009L | / |  |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |  |
|  | 邻二甲苯 | 7.75×10-3 | 3.42×10-4 | 4.61×10-3 | 1.94×10-4 | 0.004L | / |  |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |  |
|  | 异丙苯 | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 17.0 |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |  |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |  |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 2.90×10-2 | 1.28×10-3 | 0.0034L | / | 0.0034L | / |  |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |  |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |  |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |  |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 0.0335 | 1.48×10-3 | 0.0198 | 8.33×10-4 | 4.46×10-3 | 1.99×10-4 |  |
| 以上37种VOC 合计 |  | 0.184 | 8.13×10-3 | 0.0831 | 3.50×10-3 | 0.0499 | 2.23×10-3 |  |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| VOCs |  | 0.184 | 8.13×10-3 | 0.0831 | 3.50×10-3 | 0.0499 | 2.23×10-3 |  |

| 检测项目 |  | 结果 |  |  |  |  |  | 排气筒高度 m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 整体换风系统排气筒P5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第二周期（2016年11月29日） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 第1频次 |  | 第2频次 |  | 第3频次 |  |  |
|  |  | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h | 排放浓度 mg/m3 | 排放速率 kg/h |  |
| V O C 单 组 分 含 量 | 丙酮 | 2.61×10-2 | 1.15×10-3 | 2.16×10-2 | 9.18×10-4 | 1.46×10-2 | 6.68×10-4 | 17.0 |
|  | 异丙醇 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |  |
|  | 二氯甲烷 | 4.49×10-2 | 1.98×10-3 | 3.82×10-2 | 1.62×10-3 | 2.68×10-2 | 1.22×10-3 |  |
|  | 正己烷 | 3.35×10-2 | 1.48×10-3 | 1.55×10-2 | 6.59×10-4 | 3.61×10-2 | 1.65×10-3 |  |
|  | 2-丁酮 | 1.96×10-2 | 8.65×10-4 | 0.00161L | / | 1.01×10-2 | 4.62×10-4 |  |
|  | 乙酸乙酯 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |  |
|  | 2-甲基己烷 | 0.0044L | / | 0.0044L | / | 0.0044L | / |  |
|  | 2,3-二甲基戊烷 | 0.0054L | / | 0.0054L | / | 0.0054L | / |  |
|  | 3-甲基己烷 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |  |
|  | 六甲基二硅氧烷 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |  |
|  | 苯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 正庚烷 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 正丁醇 | 0.00165L | / | 0.00165L | / | 0.00165L | / |  |
|  | 丙二醇单甲醚 | 0.00704L | / | 0.00704L | / | 0.00704L | / |  |
|  | 甲基环己烷 | 0.00777L | / | 0.00777L | / | 0.00777L | / |  |
|  | 3-戊酮 | 0.002L | / | 0.002L | / | 0.002L | / |  |
|  | 甲基丙烯酸甲酯 | 0.0033L | / | 0.0033L | / | 0.0033L | / |  |
|  | 甲基异丁基酮 | 0.00224L | / | 0.00224L | / | 0.00224L | / |  |
|  | 甲苯 | 3.88×10-2 | 1.71×10-3 | 3.46×10-2 | 1.47×10-3 | 2.27×10-2 | 1.04×10-3 |  |
|  | 正辛烷 | 0.0068L | / | 0.0068L | / | 0.0068L | / |  |
|  | 乙酸正丁酯 | 8.34×10-2 | 3.69×10-3 | 4.21×10-2 | 1.79×10-3 | 3.79×10-2 | 1.73×10-3 |  |
|  | 环戊酮 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 乳酸乙酯 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |  |
|  | 乙苯 | 7.25×10-3 | 3.20×10-4 | 0.006L | / | 0.006L | / |  |
|  | 对间二甲苯 | 2.54×10-2 | 1.12×10-3 | 2.11×10-2 | 8.98×10-4 | 1.33×10-2 | 6.06×10-4 |  |
|  | 丙二醇单甲醚乙酸酯 | 0.005L | / | 0.005L | / | 0.005L | / |  |
|  | 邻二甲苯 | 1.10×10-2 | 4.84×10-4 | 1.05×10-2 | 4.47×10-4 | 6.07×10-3 | 2.77×10-4 |  |
|  | 苯乙烯 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |  |
|  | 2-庚酮 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |  |
|  | 异丙苯 | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 0.00268L | / | 17.0 |
|  | 苯甲醚 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |  |
|  | 1-癸烯 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |  |
|  | 2,2,4,6,6-五甲基庚烷 | 0.0034L | / | 0.0034L | / | 0.0034L | / |  |
|  | 苯甲醛 | 0.007L | / | 0.007L | / | 0.007L | / |  |
|  | 2-壬酮 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |  |
|  | 1-十二烯 | 0.008L | / | 0.008L | / | 0.008L | / |  |
| 甲苯与二甲苯合计 |  | 0.0752 | 3.32×10-3 | 0.0662 | 2.81×10-3 | 0.0420 | 1.92×10-3 |  |
| 以上37种VOC 合计 |  | 0.290 | 1.28×10-2 | 0.184 | 7.81×10-3 | 0.168 | 7.66×10-3 |  |
| 其余组分（以甲苯计）合计 |  | 0.0530 | 2.34×10-2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |  |
| VOCs |  | 0.343 | 1.51×10-2 | 0.184 | 7.81×10-3 | 0.168 | 7.66×10-3 |  |

注: 1.“/”表示检测项目的排放浓度小于检出限，故排放速率无需计算。

2. 以上检测数据中“L”表示结果小于检出限，其数值为该项目检出限。