天津田歌纺织有限公司

技改购置设备项目

环境保护执行报告

天津田歌纺织有限公司

二○一七年六月

- 1. 建设项目基本情况

- 1.1工程概况

天津田歌纺织有限公司技术购置设备项目位于天津市武清区汊沽港镇，项目总投资4980万元，环保投资14万元。所有设备均安置在原有厂房中，无新增占地面积和建筑面积，主要建设内容包括：新增液氨整理、回收及回收配套设备一台套、轧光机一台、定型机一台、精密倒筒机一台、自动包装机一台等。该项目于 2017年06月建成并投入试生产。

该项目于2006年01月09日获得天津市武清区发展和改革委员会关于准予天津田歌纺织有限公司技改购置设备项目备案的决定（津武清行政许可[2006]4号文），由于涉及的进口设备的调研和交货期比预期要长，因此于2008年03月进行了项目备案书的延期批复。

我公司委托天津市环境影响评价中心于 2008年06月完成了该项目环境影响报告表。 2008年06月12日该项目获得由天津市武清区环境保护局出具的《关于天津田歌纺织有限公司技改购置设备项目环境影响报告表的批复》（津武环保许可表[2008]059号）。

我公司于2017年7月18日委托天津津滨华测产品检测中心有限公司对排污达标情况实施监测，监测结果显示所有污染源均达标排放，详见《天津田歌纺织有限公司技改购置设别项目环保设施竣工验收监测报告》（津滨）华测验字[2017]YS第64号。

1.2主要产品和产量情况

主要产品和产量情况表1-1所示：

表1-1   各产品生产规模一览表

| 序号 | 产品名称 | 单位 | 设计产量 | 实际产量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

1.3 主要生产设备清单

该项目主要设备清单如表1-2所示：

表1-2   主要设备清单

需引进和更换设备

| 编号 | 设备名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氨整理设备 | 套 | 1 |
| 2 | 液氨回收设备 | 套 | 1 |
| 3 | 定型机 | 台 | 1 |
| 4 | 液氨回收配套设备 | 套 | 1 |
| 5 | 水洗机 | 台 | 1 |
| 6 | 整浆联合机 | 台 | 1 |
| 7 | 轧光机 | 台 | 1 |
| 8 | 精密倒筒机 | 台 | 1 |
| 9 | 自动包装机 | 台 | 1 |
| 10 | 电力供给设备 | 套 | 1 |
| 11 | 自动分绞机 | 台 | 1（未购置） |
| 12 | 自动称料机 | 台 | 1（未购置） |

1.4主要原、辅材料种类及数量

主要原、辅材料种类及数量如表1-3所示：

表1-3  主要原、辅材料种类及数量估算表

| 序号 | 名称 | 单 位 | 数 量 | 类别/成份 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

2．项目工艺流程及环保治理措施

生产工艺流程

液氨储罐 全棉高密府绸织物 气化 冷凝机组 氨处理设备 液氨回收装置 蒸汽汽蒸 检验 未回收氨气 吸收塔 中和 污水处理设备 N W 图中：N—噪声；W—中和后的氨水 图1 本项目工艺流图 工艺流程简述： - 生产工序 - 本项目具体工艺流程：首先，对面料进行检查，检查面料是否存在质量问题；第二，将布料以50-60m/min的速度通过液氨整理设备，与氨气接触；第三，将布料进行蒸汽汽蒸；最后，将整理好的布料进行检验，检验无误后进入下一步工序。 - 液氨回收工序 - 回收系统采用全封闭，并带有特殊气封装置，有效避免氨的泄露，液氨回收效率可达98%。本项目液氨回收工序如下： - 首先，储存于液氨罐中的液氨经减压气化后进入液氨整理设备； - 第二，液氨整理设备中的大部分氨气通过液氨回收装置回收后，经冷凝机组液化后重新进入液氨罐。 - 第三，少量未回收的氨气经吸收塔吸收后溶解到水中，形成氨水，经中和后与厂区其它污水混合后进入厂区污水处理设备。 - 第四，蒸汽汽蒸工序产生的多余蒸汽，经吸收塔冷凝后与厂区其它污水混合后进入厂区污水处理设备。 - 液氨回收工序未完全吸收的氨气和布料经蒸汽汽蒸过程中产生的多余蒸汽经吸收塔吸收过程中，会有少量氨气散佚到空气中。

- 环保设施基本情况

1.废气

- 本项目液氨回收工序未完全吸收的氨气经吸收塔吸收后，会有少量氨气经排气筒排放到空气中，员工食堂和待客食堂在烹饪备餐过程中会产生油烟，经油烟净化设施净化处理后排放。

- 本项目污水处理设施处理设施中会有恶臭气体产生，企业在运行过程中，将污水处理设施进行封盖处理，避免恶臭气体逸散。

2.废水

（1）生活污水

本项目生活废水主要来自食堂、厕所、浴室以及宿舍等排放的污水。生活废水排入厂区污水处理设备，主要污染物为pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、动植物油类。

- 生产废水

- 本项目生产废水来自液氨整理车间产生的生产废水，经液氨整理及液氨回收工序吸收、回收后排入厂区污水处理设备。

项目产生的生活废水、生产废水经进入厂区现有污水处理设备，经处理达标后排入七支渠。主要污染物为pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、色度、氨氮、总磷、可吸附有机卤素、硫化物、苯胺类、动植物油类。

3.噪声

本项目主要噪声源为吸收塔风机运行时产生的噪声。

4.固体废物

本项目固体废物为职工日常生活垃圾，产生量约6.57t/a，由环卫部门及时清运。

- 4. 绿化生态恢复及固废综合利用情况：

- 4.1 绿化生态恢复情况：

- 4.2 固废综合利用情况

- 本项目固体废物产生状况、分类及去向列于下表：

固体废物产生状况、分类及去向一览表

| 序号 | 废物名称 | 分类 | 产生量t/a | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |

5. 企业环境管理组织机构及各项规章制度

5.1环保管理网络图

5.2各级人员职责

5.2.1总裁职责：

5.2.2质量与安环部经理职责：

5.2.3环保主管职责：

5.2.4办公室人员职责：

5.3环保设施运行管理制度

5.3.1本制度所称环保设施是指除尘设施、具有环保节能功能的生产工艺粉尘处理设施、防止向大气中排放污染物设施。

5.3.2凡使用环保设施的单位必须做到：

①建立健全岗位责任制、操作规程，做好运行记录；

②出现故障应及时维修，杜绝“带病”运行，确保设备完好；

③加强管理，调整好配风系统，防止跑、冒、滴、漏，保证设施正常运行；

④除尘设施运行效果实行年检测试，要认真做好测试前的准备工作；

⑤环保设施因发生故障不能运行的，要向公司质量与环保部提交停机报告，报告中应说明环保设施故障、抢修措施、修复日期等；

⑥公司质量与环保部将按规定对重点环保单位进行监测，监测结果及时通报单位，并将监测结果记录存档，每年填好环境保护设施档案。

⑦危险废物暂时贮存场所执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其修改清单、HJ2025-2012《危险废物收集 贮存 运输技术规范》。

- 6.企业现状情况自查表

| - 类别 | - 是/否 | - 备注 |
| --- | --- | --- |
| - 环评文件中建设内容是否全部建成 | - 否 |  |
| - 是否需要分期验收 | - 否 |  |
| - 生产设备是否增加 | - 是 |  |
| - 产品产量是否变更 | - 无 |  |
| - 工艺流程是否变更 | - 是 |  |
| - 原辅材料是否变更 | - 否 |  |
| - 建筑规模是否变更 | - 否 |  |
| - 废气处理方式是否变更 | - 否 |  |
| - 排气筒高度是否满足要求 | - 是 |  |
| - 废水处理方式是否变更 | - 否 |  |
| - 固体废物处理方式是否变更 | - 否 |  |
| - 是否签订危废协议 | - 是 |  |
| - 是否存储危险化学品 | - 是 |  |
| - 是否使用燃煤锅炉 | - 是 | - 即将改燃气锅炉 |
| - 是否使用燃气锅炉 | - 否 |  |
| - 天然气是否通过燃气管网供应 | - 否 |  |
| - 是否使用食堂 | - 是 |  |
| - 排污口是否树立标识 | - 是 |  |
| - 是否已制定应急预案 | - 是 |  |
| - 是否产生危险废物 | - 是 |  |
| - 危废存储区是否符合规范 | - 是 |  |

- 本单位承诺所填写各项内容真实、准确、完整，如存在弄虚作假、隐瞒欺骗等情况及由此导致的一切后果由本单位承担全部责任。

- 天津田歌纺织有限公司公司

- （盖章）