天津千味食品科技有限公司新建厂房

办公楼及购置设备项目环境保护

竣工验收监测报告

（津滨）华测验字[2017]YS第40号

天津津滨华测产品检测中心有限公司

2017年8月

验收监测单位：天津津滨华测产品检测中心有限公司

项目负责人：

报告表编写：

审    核：

审    定：

现场监测负责人：

监测报告说明

- 1.监测报告无本司报告专用章，多页报告无本司专用骑缝章无效。

2.报告未经审核、批准无效。

3.对现场不可复制的监测，仅对监测所代表的时间和空间负责。

4.本报告未经书面授权不得部分复制。

5.监测委托方如对监测报告有异议，须在报告之日起十五日内（特殊样品除外）向本司提出，逾期不予受理。

天津津滨华测产品检测中心有限公司

电话：022-24984876

传真：022-24984273

邮编：300300

地址：天津市东丽开发区二纬路22号东谷园2号楼5层

| 建设项目名称 |  | 天津千味食品科技有限公司新建厂房办公楼及购置设备项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 天津千味食品科技有限公司 |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  | 天津市武清区南蔡村镇金广路2号 |  |  |  |  |
| 建设项目主管部门 |  | 武清区发展和改革委员会 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 |  | 饼干及其他培烤食品制造C1419 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 |  | 年产膨化食品4500吨。 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 |  | 年产膨化食品3500吨。 |  |  |  |  |
| 投资总概算 |  | 12000万元 | 环保投资 总概算 | 28万元 | 比例 | 0.23% |
| 环评时间 |  | 2012年7月 | 环评部门 | 天津市环境影响评价中心 |  |  |
| 审批部门 |  | 天津市武清区 环境保护局 | 环评批复时间 | 2012年7月19日 |  |  |
| 项目开工日期 |  | 2012年8月 | 竣工时间 | 2017年1月 |  |  |
| 验收监测 依据 | 1、中华人民共和国国务院令第253号《建设项目环境保护管理条例》； 2、国家环境保护总局令第13号《建设项目竣工环境保护验收管理办法》； 3、天津市人民政府令第58号《天津市建设项目环境保护管理办法》； 4、天津市环境影响评价中心编制的《天津千味食品科技有限公司新建厂房办公楼及购置设备项目环境影响报告表》； 5、津武环保许可表[2012]176号“天津千味食品科技有限公司新建厂房办公楼及购置设备项目环境影响报告表的批复意见”（见附件1） 2012.7.19； 6、天津千味食品科技有限公司提供的与该项目有关的基础资料。 |  |  |  |  |  |

项目主要建设情况

1.建设地点 本项目是新建项目，建设地点位于天津市武清区南蔡村镇金广路2号。项目东侧为规划路，南侧为规划工业用地，西侧为天津玺华塑胶科技有限公司，北侧为福陈路。项目工程地理位置见附图1。 2.工程内容 本项目总占地面积为20004.6m2，总建筑面积19396m2，厂区建设钢结构生产车间1座，研发中心1座，二期研发中心一座，倒班宿舍1座。生产厂房用作膨化食品的生产。本项目环评设计年产膨化食品4500吨，实际年产膨化食品3500吨。本项目建成后，全厂技术经济指标和主要原辅材料、生产设备见表1、表2、表3： 表1 全厂经济技术指标 项目名称; 所处层数; 备注. 倒班宿舍; 食堂; 1层; /. 宿舍; 2、3层; /. 研发中心; 办公; 3层; /. 二期研发中心; 办公; 2层; /. 一期车间; 生产车间; 1层; 安装了2台混料机、3台蒸炼成型机、3台烘干机、2台油炸机、3台调味机、8台包装机进行膨化食品的生产。. 门卫; 门卫; /; /. 配电室; /; /. 表2 本项目主要原辅材料一览表 序号; 原料名称; 环评设计数量; 实际数量; 单位. 1; 小麦面粉; 1800; 1398; t/a. 2; 小麦淀粉; 400; 310; t/a. 3; 玉米面粉; 1200; 932; t/a. 4; 玉米淀粉; 500; 388; t/a. 5; 马铃薯淀粉; 400; 310; t/a. 6; 调味粉; 120; 93; t/a. 7; 水; 260; 202; t/a. 8; 棕榈油; 30; 23; t/a. 表3 本项目主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 环评设计数量; 实际数量; 单位. 1; 混料机; 5; 2; 台. 2; 蒸炼成型机; 15; 3; 台. 3; 干燥机; 10; 3; 台. 4; 油炸机; 5; 2; 台. 5; 调味机; 5; 3; 台. 6; 包装机; 20; 8; 台. 3．公用工程 3.1供水：本项目用水主要是职工生活用水、生产用水及绿化用水。给水由武清区市政给水管网统一供给。 3.2排水：本项目排水采用雨、污水分流制。生活污水经化粪池沉淀后，通过市政污水管网收集，最终进入天津市武清区南蔡村镇金博工业园污水处理厂进一步处理。 3.3供电：本项目用电由武清市政电网供给。 3.4采暖：本项目冬季采暖由金博工业园供热站通过集中供热管网供给、夏季制冷采用分体式空调。 3.5食堂：本项目设一小型食堂，设2个灶头，为职工提供用餐，食堂位于倒班宿舍楼一层。 4．工作制度及定员 项目劳动定员45人，其中管理人员15人，操作工人30人； 采用一班工作制，每班8h，年工作300天（合计2400h/a）。

生产工艺流程

本项目生产工艺流程图见下图1。 噪声 粉尘、噪声 异味 油烟 混料 油炸 烘干 成型 原料 成品 冷却 包装 整理 撒料 固废 图1 生产工艺流程图 - 工艺流程简述： - （1）混料：将原材料（主要是小麦面粉和淀粉，玉米面粉和淀粉，马铃薯淀粉）根据不同的产品使用不同的原材料和调整配比。混料使用不锈钢的混合搅拌机，按不同的原材料配比加20%的水混合搅拌均匀。 - 蒸炼成型：将混合的原材料输入蒸炼挤压设备，设备内部是不锈钢密封型通过螺杆挤压产生高温高压，其中使用电加热产生热量，通过高温高压把原料蒸煮由生料变成熟料，出口再通过不同形式的模具产生不同形状的坯料。 - 烘干：干燥过程是把蒸炼挤压后的半成品通过不锈钢烘干机，把半成品的水分由20%左右烘干到10%左右，烘干时间约1-1.5小时，温度约120-160℃，烘干的水分通过排气孔排放，加热方式使用天然气燃气灶加热。 - 油炸：把烘干后的半成品通过全自动不锈钢油炸机，进一步把半成品炸熟和膨胀，使用进口的棕榈油（棕榈油过滤后循环使用，定期补充新油，无废油排放），油炸的时间为20秒-1分钟，温度160-220℃。加热方式使用天然气燃气灶加热，油烟通过净化处理后排放。 - 冷却：产品在传送带上自然冷却。 - 调味：将油炸后的半成品经过不锈钢调味机，调味机上有个密封的漏斗，根据不同口味将不同的调味粉装入漏斗中，再经过漏斗撒入半成品中。 - 整理：人工对产品进行整理。 - 包装：用自动包装机对整理完成后的产品包装，入库代售。

主要污染排放情况

1.废气 （1）生产过程中的烘烤、调味工序和烘干、油炸用到热燃烧天然气产生的燃气废气汇总后由1根15m高排气筒P1有组织排放；烘干燃气废气排气筒见附图3。 （2）2台油炸机产生的油烟经汇总后由1根17m高排气筒P2有组织排放；油炸废气排气筒见附图4。 - 食堂油烟：做饭时会产生油烟，经吸油烟机上方管道进入油烟净化机设备进行处理后，由排气筒P3有组织排放；饮食业油烟采样口见附图5、油烟净化设备证书见附件3。 - 生产过程中和面投料工序少量未被收集的粉尘经车间门窗无组织逸散。 2.废水 本项目无生产废水产生，项目设有一座食堂，产生的含油废水经厂区东南侧一座1级隔油池处理，员工日常生活污水经厂区西北侧一座占地5.5m*2.8m的化粪池沉淀，处理沉淀后的食堂含油废水与员工日常生活污水汇总由厂区废水总排放口进入市政污水管网，最终进入金博工业园污水处理厂。主要污染物为pH值、COD、BOD、氨氮、总磷、悬浮物、动植物油类。厂区废水总排放口见附图6。 3.噪声 本项目主要噪声源为成型机、混料机、包装机等设备运行时产生的噪声。 4.固体废物 本项目产生的食物残渣、残液、废料和食用油脂3t/a，集中在厂区南侧一座4m*2m的固废暂存场所存放，由董立营（养猪场）收购（合同见附件4）。职工的生活垃圾5t/a，由当地环卫部门统一清运。

验收监测执行标准

1.废气执行标准：见表4、表5 表4 有组织废气执行标准 污染物; 排气 筒高度; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 依据. 颗粒物; 15m; 10; /; 《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016表1燃气锅炉. 二氧 化硫; 15m; 20; /. 氮氧 化物; 15m; 150; /. 饮食业油烟; 15/17m; 1.0; /; 《餐饮业油烟排放标准》DB12/644-2016. 臭气 浓度; 15m; /; 1000（无量纲）; 《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表1 新扩改建. 表5 无组织废气执行标准 污染物; 监控位置; 无组织排放监控浓度限值（mg/m3）; 依据. 颗粒物; 周界外浓度最高点; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 表2 无组织. 2.废水执行标准：见表6 表6 废水执行标准 控制项目; 标准限值（mg/L）; 标准依据. pH值; 6-9（无量纲）*; 《污水综合排放标准》 DB12/356-2008三级. COD; 500. BOD; 300. 悬浮物; 400. 氨氮; 35. 总磷; 3.0. 动植物油类; 100*. “*”表示此污染因子在DB 12/356 -2008中无限值，执行GB8978-1996标准中表4三级标准限值。. 3.噪声排放标准：见表7 表7 厂界噪声执行标准 厂界位置; 所属区域; Leq标准值dB(A); 依据. 东、南、西、北 四侧厂界; 3类区; 昼间65; 工业企业厂界环境噪声排放标准 （GB 12348-2008）.

验收监测分析方法及依据

1.废气监测：见表8 表8 废气监测分析方法及依据 监测 项目; 废气采样; 样品分析. 采样方法及依据; 分析方法及依据; 最小检出量. 饮食业 油烟; 饮食业油烟排放标准（试行） 附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 GB 18483-2001; 0.1mg/m3. 颗粒物; 锅炉烟尘测试方法 GB/T 5468-1991; 仪器最小读数. 二氧 化硫; 固定污染源排气中二氧化硫的测定 定电位电解法 HJ/T 57-2000; 3mg/m³. 氮氧 化物; 《固定污染源废气 氮氧化物测定 定电位电解法》HJ 693-2014; 3mg/m³. 臭气 浓度; 空气质量 恶臭的测定 三点比较式臭袋法 GB/T 14675-1993; 10（无量纲）. 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法 GB/T 15432-1995; 0.001mg/m3. 2.废水监测：见表9 表9 废水监测分析方法及依据 污染物; 分析方法; 依据. pH值; 玻璃电极法; GB/T6920-1986. 悬浮物; 重量法; GB/T11901-1989. 氨氮; 纳氏试剂比色法; HJ535-2009. 生化需氧量; 稀释与接种法; HJ 505-2009. 化学需氧量; 快速密闭催化消解法; 《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环保总局2002年. 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB/T11893-1989. 动植物油类; 红外分光光度法; HJ637-2012. 3.噪声监测 执行GB 12348—2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中第5部分监测方法。

验收监测内容

1.废气监测点位、项目及频次：见表10 表10 废气监测点位、项目及频次 测点位置; 项目; 周期; 频次. 烘干工序及燃气废气 排气筒P1; 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、臭气浓度; 2; 3. 油炸工序油烟废气排气筒P2; 饮食业油烟; 2; 3. 食堂油烟排气筒P3; 饮食业油烟; 2; 1. 厂界外上风向1#参照点; 颗粒物; 2; 3. 厂界外下风向2#~4#监测点; 颗粒物; 2; 3. 2.废水监测点位、项目及频次：见表11 表11 废水监测点位、项目及频次 监测点位; 监测项目; 监测内容; 监测频次. 厂区废水总排放口W总; pH值、COD、BOD、悬浮物、氨氮 总磷、动植物油类; 排放浓度; 2周期， 3次/周期. 3. 噪声 （1）点位布设：沿厂界外1米，共布设4个监测点位。（监测点位布设见附图2）。 （2）监测频次：共监测2周期，一般监测点位每周期测量2次（无夜间生产）。

验收监测结果：

1.废气监测结果见表12 表12 有组织废气排放监测结果 （排放浓度mg/m3，速率kg/h） 监测 点位; 监测项目; 第一周期; 第二周期; 排放标 准限值; 最大值达 标情况. 第一次; 第二次; 第三次; 第一次; 第二次; 第三次. 烘干工序及燃气废气排气筒P1; 颗粒物; 排放浓度; 1.5; 1.3; 1.6; 1.7; 1.4; 1.3; 10; 达标. 排放速率; 3.38 ×10-4; 2.11 ×10-4; 2.10 ×10-4; 3.41 ×10-4; 3.09 ×10-4; 2.63 ×10-4; /; /. 二氧 化硫; 排放浓度; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; 3L; 20; 达标. 排放速率*; 4.60×10-4; 3.16 ×10-4; 2.62×10-4; 3.93×10-4; 4.22×10-4; 3.94×10-4; /; /. 氮氧 化物; 排放浓度; # 46; # 36; # 47; # 39; # 42; # 47; 150; 达标. 排放速率; 1.01 ×10-2; 5.91 ×10-3; 6.30 ×10-3; # 7.86 # ×10-3; # 8.99 # ×10-3; # 9.47 # ×10-3; /; /. 臭气 浓度; 排放浓度; 550; 417; 550; 417; 550; 417; 1000 （无量纲）; 达标. 油炸工序油烟废气排气筒P2; 饮食业油烟; 排放浓度; 0.4; 0.5; 0.6; 0.6; 0.5; 0.6; 1.0; 达标. 排放速率; 7.52 ×10-4; 5.31 ×10-4; 1.14 ×10-3; 8.91 ×10-4; 7.81 ×10-4; 6.47 ×10-4; /; /. 食堂油烟排气筒P3; 饮食业油烟; 排放浓度; 0.1; 0.1L; 1.0; 达标. 注：“*”表示P1排气筒中二氧化硫的浓度未检出，按其1/2检出限×标杆流量×10-6计算的排放速率。 P3排气筒饮食业油烟第二周期采样时间为2017.8.7。. 表13 无组织废气排放监测结果 （排放浓度mg/m3） 监测 点位; 监测项目; 第一周期; 第二周期; 排放标 准限值; 各周期最大 值达标情况. 1; 2; 3; 1; 2; 3. 厂界外上风向1#监测点; 颗粒物; 0.112; 0.113; 0.151; 0.129; 0.112; 0.129; /; /. 厂界外下风向2#监测点; 颗粒物; 0.240; 0.222; 0.206; 0.224; 0.204; 0.221; 1.0; 达标. 厂界外下风向3#监测点; 颗粒物; 0.205; 0.299; 0.225; 0.205; 0.223; 0.240; 1.0; 达标. 厂界外下风向4#监测点; 颗粒物; 0.314; 0.297; 0.223; 0.223; 0.296; 0.244; 1.0; 达标. 备注; - 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织限值。. 2.废水监测结果见表14： 表14 厂区废水总排放口W总监测结果 监测 位置; 监测项目; 监测日期; 监测结果; 监测结 果日均值; 排放标 准限值; 日均值 达标情况. 第一次; 第二次; 第三次. 厂区废水总排放口W总; pH; 2017.7.11; 7.29; 7.08; 6.90; /; 6~9; 单次最大、最小值达标. 2017.7.12; 6.96; 7.03; 7.08; /; 达标. 悬浮物; 2017.7.11; 40; 30; 170; 80; 400; 达标. 2017.7.12; 100; 78; 90; 89; 达标. 生化需 氧量; 2017.7.11; 31.3; 34.8; 37.3; 34.5; 300; 达标. 2017.7.12; 44.3; 45.3; 50.3; 46.6; 达标. 化学需 氧量; 2017.7.11; 128; 137; 142; 136; 500; 达标. 2017.7.12; 169; 175; 198; 181; 达标. 氨氮; 2017.7.11; 6.39; 9.92; 14.8; 10.4; 35; 达标. 2017.7.12; 13.7; 13.4; 13.6; 13.6; 达标. 总磷; 2017.7.11; 1.32; 1.38; 1.51; 1.40; 3.0; 达标. 2017.7.12; 1.63; 1.53; 2.20; 1.79. 动植物油类; 2017.7.11; 0.15; 1.17; 0.76; 0.69; 100; 达标. 2017.7.12; 0.14; 0.24; 0.70; 0.36. 3.噪声监测结果见表15： 表15 噪声监测数据统计结果 监测位置; 监测时段; 一周期; 二周期; 所属功能 区类别; 排放标准限值; 最大值 达标情况. 东侧厂界1#; 上午; 53; 55; 3类昼间; 65; 达标. 下午; 51; 53; 3类昼间; 65; 达标. 南侧厂界2#; 上午; 49; 50; 3类昼间; 65; 达标. 下午; 48; 48; 3类昼间; 65; 达标. 西侧厂界3#; 上午; 55; 54; 3类昼间; 65; 达标. 下午; 56; 52; 3类昼间; 65; 达标. 北侧厂界4#; 上午; 60; 58; 3类昼间; 65; 达标. 下午; 58; 55; 3类昼间; 65; 达标.

监测工况及污染物排放总量

验收期间监测工况 验收期间生产设备运行正常，产能达到设计生产能力的75%以上，符合验收监测对生产负荷的要求。 污染物排放总量核算 根据国家规定的污染物排放总量控制指标，本次验收确定的总量控制污染因子为废水中的化学需氧量、氨氮；废气中的颗粒物、二氧化硫、氮氧化物。 废水污染物排放总量核算采用实际监测方法。计算公式如下：G=C×Q×10-6 式中：G：排放总量（吨/年） C：排放浓度（毫克/升） Q：废水年排放量（立方米/年） 本项目年工作天数300天，本项目排水量约1080m3/a，经两周期监测总排口化学需氧量两日监测均值为158mg/L，氨氮两日监测均值为12mg/L，污染物总量见表16： 表16 废水污染物年排放总量统计 项目; 废水排放量（立方米/年）; 化学需氧量（吨/年）; 氨氮（吨/年）. 实际测算值; 1080; 0.17; 0.013. 环评批复值; /; 0.33; 0.03. 废气污染物排放总量核算计算公式如下：G=∑Q×N×10-3 式中：G：排放总量（吨/年） ∑Q：各工位有组织排放平均排放速率之和（公斤/小时） N：全年计划生产时间（小时/年） 表17 废气污染物年排放总量统计 项目; 颗粒物（吨/年）; 二氧化硫（吨/年）; 氮氧化物（吨/年）. 实际测算值; 0.0007; 0.0009; 0.019. 环评批复值; 0.005; 0.007; 0.066.

质量保证与质量控制措施

- 废气 - 监测依据饮食业油烟排放标准（试行）附录A 饮食业油烟采样方法及分析方法 GB - 18483-2001以及《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》（GB16157-1996）的技术要求对监测布点、采样、监测等实施全过程质量控制； 2.废水 监测实行全过程的质量保证，技术要求执行《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）与《固定污染源监测质量保证与质量控制技术规范（试行）》（HJ/T373-2007）。本次竣工验收监测实行全过程的质量保证措施。现场监测中按采样操作规程应加采现场10%的空白和平行样，实验室中要求空白测定值应小于分析方法的最低检出限，平行双样的相对偏差应在允许范围以内。采样仪器及实验分析仪器均经天津市计量部门检定并在有效期内。 3.噪声 测量的质量保证与质量控制按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中有关规定进行。 4.工况要求 验收监测现场采样和测试时生产运行负荷达到75%以上，环保设施运转正常、稳定情况下进行。采样分析人员均持证上岗。

环保检查结果一

1.各种批复文件检查 该公司各种批复文件齐全（环评批复见附件1），执行了国家有关建设项目环保审批手续。 2.环保机构及环保管理制度 天津千味食品科技有限公司重视环保工作，建立了《环境保护管理制度》（附件2）。环境保护工作做到职责明确，落实到人。

环保检查结果二

3.环评批复落实情况见表18： 表17 环评批复落实情况表 章节; 环评批复要求; 实际建成情况. 二、3; 生产设备需采取隔声降噪措施，并调整好设备位置，严禁噪声扰民，确保厂界噪声达到GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类区标准。; 已落实。本项目四侧厂界昼间噪声均未超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值。. 二、4; 生产车间在混料加料过程中产生的粉尘排放执行GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》。; 已落实。厂界下风向2#~4#监测点最大浓度低于GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》无组织限值要求。. 二、5; 烘干、调味工序产生的异味经集气罩收集后，通过15米高排气筒排放，确保异味排放执行DB12/-059-95《恶臭污染物排放标准》。; 已落实。烘干、调味产生的异味排放数值低于DB12/-059-95《恶臭污染物排放标准》表1 新扩改建限值要求。. 二、6; 烘干、油炸工序应燃用天然气，并安装油烟净化装置，由排气筒集中排放，油烟去除率不小于60%；食堂应安装油烟净化装置，确保油烟排放达到GB18483-2001《饮食业油烟排放标准》。; 已落实。本项目饮食业油烟从严执行新颁布的天津地标《饮食业油烟排放标准》DB12/644-2016，食堂已安装油烟净化设备，产品型号为HX-YJ-D-A8型，处理风量8000m3/h，处理效率不低于86.7%。对饮食业油烟的监测结果显示为达标排放。. 二、7; 施工期生活污水经化粪池预处理后由环卫部门定期清运；运营期生活污水经化粪池沉淀后，最终生活污水经化粪池沉淀后，最终排入武清区金博工业园污水处理厂集中处理，确保污水排放执行DB12/356-2008《污水综合排放标准》三级标准。; 已落实。本项目生活污水经化粪池沉淀后，进入市政污水管网，最终排入武清区金博工业园污水处理厂处理。. 二、8; 按照市局《关于加强我市排放口规范化整治工作的通知》（津环保监理[2002]71号）和《关于发布（天津市污染源排放口规范化技术要求）的通知》（津环保监测[2007]57号）要求，落实排污口规范化有关规定。; 已落实。本项目废水、废气排放口依据相关要求设立了规范化排污口。. 二、9; 固体废弃物处理、处置执行GB18599-2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定。; 项目产生的食物残渣、残液、废料和食用油脂3t/a，暂存在厂区南侧一座占地4m*2m的固废暂存场所，由董立营（养猪场）收购。职工的生活垃圾5t/a，由当地环卫部门统一清运。. 二、10; 施工期建筑垃圾（碎砖块、水泥块等）集中堆放，及时清运，外运到环卫部门指定地点；生活垃圾（食物残渣、纸屑）设置定点垃圾箱，交当地环卫部门统一处理；运营期油炸残渣按照《天津市生活废气物管理规定》和《天津市餐饮废弃物管理实施细则》，委托专业部门外运集中处理。; 已落实。本项目运营期产生的食物残渣、残液、废料和食用油脂由董立营（养猪场）收购（合同见附件4）。. 二、11; 做好厂区及周围地带绿化美化工作，提高绿化面积和质量。; 已落实，设专职人员定期对绿化带进行维护。. 五; 本项目总量控制指标：COD排放量≤0.33吨/年，氨氮排放量≤0.03吨/年，烟尘排放量≤0.005吨/年，二氧化硫排放量≤0.007吨/年，氮氧化物排放量≤0.066吨/年。; 已落实。本项目COD年排放总量0.17吨/年，氨氮排放总量0.013吨/年，颗粒物排放总量0.0007t/a，二氧化硫排放总量0.0009t/a，氮氧化物排放总量0.019t/a，符合环评批复要求。.

验收监测结论与建议

结论： （1）废气 本项目对烘干工序及燃气废气排气筒P1、油炸工序油烟废气排气筒P2进行2个周期、每周期3频次监测结果显示：P1排气筒中颗粒物、二氧化硫、氮氧化物两周期排放浓度满足天津市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》DB12/151-2016表1燃气锅炉限值要求；臭气浓度满足天津市地方标准《恶臭污染物排放标准》（DB12/-059-95）表1 新扩改建限值要求；P2排气筒中饮食业油烟排放浓度满足天津市地方标准《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）限值要求。 本次对食堂油烟排气筒P3进行2周期，每周期1频次的监测结果显示：饮食业油烟排放浓度满足天津市地方标准《餐饮业油烟排放标准》（DB12/644-2016）限值要求。 （2）废水 在验收监测期间，总排口的pH值、悬浮物、化学需氧量、氨氮、总磷、生化需氧量、动植物油类等各项污染物指标均符合《污水综合排放标准》（DB12/356-2008）中三级限值要求。 （3）噪声 在验收监测期间，本项目昼间厂界噪声均未超过GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准限值。 （4）固体废物 本项目产生的食物残渣、残液、废料和食用油脂3t/a，由董立营（养猪场）收购。职工的生活垃圾5t/a，由当地环卫部门统一清运。 （5）污染物排放总量 本项目化学需氧量排放总量为0.17吨/年，氨氮排放总量为0.013吨/年，符合环评批复中：化学需氧量0.33吨/年，氨氮0.03吨/年的要求。废气中颗粒物排放总量为0.0007吨/年，二氧化硫排放总量为0.0009吨/年，氮氧化物排放总量为0.019吨/年，符合环评批复：颗粒物0.005吨/年，二氧化硫0.007吨/年，氮氧化物0.066吨/年的要求。 建议： 1.建议在废水、废气排放口设置了标示牌。 - 2.定期清掏化粪池，确保废水污染物稳定达标排放。