预案编号：

天津钢铁集团有限公司突发环境事件应急预案（2022年修订）

综合预案

天津钢铁集团有限公司

2022年7月

目    录

1.总则	1

1.1编制目的	1

1.2编制依据	1

1.3适用范围	2

1.4工作原则	3

1.5预案体系说明	4

1.6事件分级	1

1.7应急预案回顾性评价	2

2.基本情况	5

2.1企业基本情况	5

2.2生产基本情况	8

2.3环境风险物质基本情况	19

2.4周边环境状况及环境风险受体情况	31

3.环境风险源辨识与风险评估	34

3.1涉及的环境风险物质及风险单元	34

3.2主要突发环境事件情景及后果	34

3.3环境风险评估等级	36

4.组织机构及职责	38

4.1公司级应急组织机构	38

4.2分厂级应急组织机构	40

5.应急能力建设	42

5.1应急处置队伍	42

5.2应急物资和应急装备	45

6.监测预警与信息报送	58

6.1报警、通讯联络方式	58

6.2预防和预警机制	59

6.3信息报告与处置	72

7.应急响应和措施	75

7.1分级响应机制	75

7.2应急预案启动	76

7.3指挥与协调	77

7.4现场应急措施	78

7.5应急监测	90

7.6应急终止	98

8.后期处置	101

8.1现场恢复	101

8.2环境恢复	101

8.3善后赔偿	101

8.4评估与调查	101

9.保障措施	103

9.1通信与信息保障	103

9.2应急队伍保障	103

9.3应急物资装备保障	103

9.4技术保障	103

10.应急培训和演练	105

10.1应急培训	105

10.2演练	106

11.奖惩	110

12.预案的评审、发布和更新	111

12.1预案的评审	111

12.2应急预案的发布和更新	111

13附则	113

13.1名词与术语定义	113

13.2预案签署和解释	115

# 1.总则

## 1.1编制目的

为建立健全突发环境事件应急机制和体系，提高天津钢铁集团有限公司应对突发环境事件的能力，有效预防、及时控制突发环境事件，最大限度地把事件造成的人员伤亡、环境污染和经济损失降低到最小程度；维护企业生产经营和社会稳定，保障公众生命健康和财产安全，保护环境，促进企业和社会、环境全面、协调、可持续发展，依据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)》等环保法律法规，结合天钢实际情况，制定本预案。

## 1.2编制依据

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年主席令第9号）；

（2）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年主席令第69号）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年主席令第70号）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年主席令第16号）；

（5）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2018年主席令第8号）；

（6）《中人民共和国固体废物污染防治法》（2016年主席令第57号，2020年修订版）；

（7）《国家突发环境事件应急预案》（2014年修订）；

（8）《突发环境事件信息报告方法》（环保部令第17号，2011年5月1日起施行）；

（9）《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令【2015】第34号）；

（10）《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南（试行）>的通知》（环办【2014】34号）；

（11）《企业事业突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急【2018】8号）；

（12）《关于印发<环境应急资源调查指南（试行）>的通知》（环办应急【2019】17号）；

（13）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发【2015】4号）；

（14）《天津市突发事件总体应急预案》（2021年1月13日）；

（15）《天津市东丽区突发事件总体应急预案》（2021年5月26日）；

（16）《市环保局关于做好企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理工作的通知》（津环保应【2015】40号，2015年3月27日实施）；

（17）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）。

## 1.3适用范围

本预案适用于涵盖天钢天钢8个主要分厂（烧结厂、炼铁厂、炼钢厂、中厚板厂、棒材厂、高线厂、动力厂、综合加工厂。）生产过程中主要由有毒有害物质泄漏、环境风险防控措施失灵、非正常工况等引发的可能造成环境污染、生态破坏以及可能导致重大财产损失的突发环境事件。工作内容包括预警、处置、监测等。

本预案不适用于天钢因放射源和射线装置泄漏、丢失等引起的突发环境事件。

## 1.4工作原则

（1）以人为本，环境优先。切实履行公司的公共管理和公共服务职能，把保障职工健康和生命财产安全作为首要任务，最大程度地减少突发公共事件及其造成的人员伤亡和危害。同时，坚持环境优先，避免形成环境受到污染后难以修复。

（2）居安思危，预防为主。高度重视公共安全工作，常抓不懈，防患于未然。增强忧患意识，坚持预防与应急相结合，常态与非常态相结合，做好应对突发公共事件的各项准备工作。

（3）统一领导，分级负责。在公司党政的统一领导下，建立健全分类管理、分级负责、条块结合、属地管理为主的应急管理体制。各单位实行行政领导责任制，充分发挥专业应急指挥机构的作用。

（4）依法规范，加强管理。依据国家法律、行政法规和公司管理规定，加强应急管理，维护职工的合法权益，使应对突发公共事件工作规范化、制度化、法制化。

（5）快速反应，协同应对。加强以属地管理为主的应急处置队伍建设，建立联动协调制度，充分动员和发挥各单位检修队伍和基干民兵的作用，依靠广大职工群众的力量，形成统一指挥、反应灵敏、功能齐全、协调有序、运转高效的应急管理机制。

（6）依靠科技，提高素质。加强公共安全科学研究和技术开发，采用先进的监测、预测、预警、预防和应急处置技术及设施，充分发挥专业队伍和专业人员的作用，提高应对突发公共事件的科技水平和指挥能力，避免发生次生、衍生事件；加强宣传和培训工作，提高职工自救、互救和应对各类突发公共事件的综合素质。

## 1.5预案体系说明

突发环境事件应急管理是一个系统工程，结合公司组织机构、管理模式、风险大小及生产规模等实际情况，从公司级、分厂级到作业区级分别制定相应的环境应急预案，形成体系，相互衔接，并按照统一领导，分级负责，条块结合、属地为主的原则，同天津市政府和相关部门的突发环境事件应急预案有机衔接。同时，与企业内部生产安全事故预案等其他预案清晰界定、相互支持。

天钢突发环境事件应急预案体系分为综合预案、专项预案和现场处置预案三部分。综合预案全面指导天钢环境应急管理工作，规定了公司应急组织机构和职责、应急响应原则、应急管理程序等内容，由公司组织制定，经公司法人批准后发布实施；专项预案针对天钢存在的重大环境风险源和可能发生的突发环境事件类型编制，针对重大环境风险分析其危险性、可能发生的事件特征，制定应急处置程序；现场处置预案是环境应急体系的基础，结合各类突发环境事件，明确事件类型和危害程度，明确应急管理责任，应急措施正确有效，应急响应及时迅速，应急资源准备充分，立足自救。

天钢的突发环境事件应急预案与其他应急预案的衔接关系及内容如下：

（1）与本单位生产安全事故综合应急预案的衔接

在发生安全与环保共生的突发事件时，由环保部和安全部根据安全应急预案和环境应急预案，提出协同处置措施，保障安全事故及环境事故的人力、技术资源及时到位；出现火灾事故有受污染的消防废水产生的情况。

（2）与上级突发环境事件应急预案的衔接

一般情况下，企业以有能力处置突发事件，但一旦发生超过企业以及企业处置能力，启动一级响应同时上报，则根据东丽区人民政府突发环境事件应急预案中的事件分级规定进行应急处置，一旦上级部门应急预案启动，企业应立即将现场指挥权移交东丽区人民政府总指挥，本单位现有的先期处置队伍、应急防范措施、应急物资全部归入上级部门可指挥和调动的应急资源下，配合上级指挥部门的一切行动进行应急处置。

（3）与周边单位应急预案的衔接

与周边单位天津市新天钢炼焦化工有限公司已签订应急救援互助协议，周边单位可提供人力、应急物资方面的协助，一旦发生可能影响到周边单位的突发事件，通知周边单位做好自己单位的预警工作。

本预案为天钢突发环境事件应急预案。上一级预案在组织体系、预警、信息报告、应急处置、应急监测、善后处置等具有衔接性和联动性。紧急情况发生，必要时动用当地人民政府的应急资源，保证事故发生时社会应急预案实施的畅通，在最短时间内控制事故的影响程度。

天钢突发环境事件应急预案体系见图1.5-1。

图1.5-1  天钢突发环境事件应急预案体系

## 1.6事件分级

根据天钢的行业性质、充分考虑突发事件严重性和紧急程度、周边受体影响范围，将突发环境事件由低到高，划分为一般(IV级)突发环境事件、较大(III级)突发环境事件、重大(II级)突发环境事件、特别重大(I级)突发环境事件四个级别。

（1）一般(IV级)突发环境事件

一般(IV级)突发环境事件指突发环境事件在短时间内可处置控制，未对生产车间外环境产生不利影响，事故发生生产车间有能力进行控制的环境事件。

（2）较大(III级)突发环境事件

较大(III级)突发环境事件指突发环境事故在一定时间内可处置控制，事件影响范围在分厂内，不会对分厂外环境产生不利影响，事故发生分厂有能力进行控制的环境事件。

（3）重大(II级)突发环境事件

重大(II级)突发环境事件指突发环境事件在一定时间内可处置控制，事件影响范围在公司厂区内，不会对公司厂区外环境产生不利影响，公司联合各分厂有能力进行控制的环境事件。

（4）特别重大(I级)突发环境事件

特别重大(I级)突发环境事件指突发环境事件影响范围可能扩散到企业外环境，通过公司自身力量难以控制污染的扩散，必须向社会力量求援的环境事件。

根据天钢各分厂生产情况，可能发生的突发环境事件见下表。

表1.6-1  突发环境事件级别对照

| 分厂 | 突发环境事件情景 |  | 突发环境事件级别 | 对应预案级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结厂 | 危险化学品泄漏 | 氨水储罐泄漏 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
|  | 污染控制设施故障 | 烧结机机头除尘脱硫设施故障 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
| 炼铁厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | 公司、厂、作业区 |
|  | 非正常工况 | 高炉大/中修停风放散、换风口或炉况调整放散 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
|  | 污染控制设施故障 | 高炉出铁场除尘设施故障 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
| 炼钢厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | 公司、厂、作业区 |
|  | 非正常工况及污染控制措施故障 | 转炉厂房严重冒红烟；转炉二次烟气除尘系统故障 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
| 中厚板厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | 公司、厂、作业区 |
| 棒材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | 公司、厂、作业区 |
| 线材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | 公司、厂、作业区 |
| 动力厂 | 煤气、天然气、丙烷泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气、丙烷区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | 公司、厂、作业区 |
|  | 危险化学品泄漏 | 酸碱储罐(HCl、H2SO4、NaOH)泄漏、氨水储罐泄漏 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
|  | 污染控制设施故障 | 污水处理设施非正常运行造成外排水质异常 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
|  | 非正常工况 | 动力锅炉燃用放散煤气造成超标排放 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
| 综合加工厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级、Ⅲ级、Ⅳ级 | 公司、厂、作业区 |
| 危废库 | 危险废物泄漏 | 液态危险物质泄漏 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
|  | 危险废物火灾、爆炸 | 危废库发生火灾、爆炸 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |
| 运输 | 危险化学品泄漏 | 运输危化品车辆发生泄漏 | Ⅲ级、Ⅳ级 | 厂级、作业区级 |

## 1.7应急预案回顾性评价

2015年6月，天钢对厂区内存在的环境风险进行了评估，编制了突发环境事件应急预案，并于2016年8月在天津市东丽区环境监察支队进行了备案。

2018年1月，天钢对厂区存在的环境风险进行了重新评估，同步修订了突发环境事件应急预案（版本号HB/EOZY-8.8-01-01/2018）。

2019年9月天钢对厂区存在的环境风险进行了重新评估，同步修订了突发环境事件应急预案（版本号HB/EOZY-8.8-01-01/2019），并于2019年11月在天津市东丽区环境监察支队进行了备案。

由于天钢生产设备技改项目建成后，全厂风险物质存在量增加，全厂环境风险发生变化，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环法【2015】4号），本次根据厂区生产设备技改项目和现有实际情况，并结合上一版环境应急预案实施情况，对厂区环境风险重新进行评估。

表1.7-1  环境风险评估回顾性评估

| 项目 | 有无变化 | 变化情况 |
| --- | --- | --- |
| 企业基本情况 | 无 | / |
| 生产规模及生产工艺 | 有 | 对3台140t/h燃气热力锅炉进行脱硝治理；新增1×100MW超高温亚临界煤气发电锅炉 |
| 风险物质 | 有 | 风险物质氨水存在量增加 |
| 风险源分析 | 有 | 进一步细化完善风险源分析，将动力厂氨水罐区纳入风险源。 |
| 企业周边环境风险受体情况 | 有 | 细化500m和5000内范围内的大气环境风险受体，补充500m和5000范围内大气环境风险受体图。 补充全厂废水排放去向示意图。 |
| 环境风险防控措施 | 有 | 进一步完善大气、水环境风险防范措施 |
| 环境风险防控和应急措施整改目标及实施计划 | 有 | 制水中心新建50000m3调蓄池（兼事故池）替代原有4000m3调蓄池（兼事故池）。泄漏事故防控措施更加完善。 |
| 评估方法 | 有 | 按照最新的《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）对环境风险事故影响范围进行预测。 |
| 环境事故发生及应对情况 | 有 | 进一步完善环境事故应对情况，更具实操性。 |
| 风险级别 | 有 | 由于风险物质存在量增加以及地表水环境敏感程度变化，风险等级由原有的较大【较大-大气（Q1-M2-E1）+较大-水（Q1-M3-E3）】调整为重大【重大-大气（Q2-M2-E1）+重大-水（Q2-M3-E2）】。 |

# 2.基本情况

## 2.1企业基本情况

### 2.1.1企业概况

天津钢铁集团有限公司（简称天钢公司）坐落于天津市东丽区津塘公路398号，是集烧结、炼铁、炼钢、连铸为一体的大型现代化钢铁联合企业。

表2.1-1  企业基本情况

| 类别 | 内容 |
| --- | --- |
| 单位名称 | 天津钢铁集团有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91120000724488101R |
| 法定代表人 | 阚永海 |
| 单位所在地 | 天津市东丽区津塘公路398号 |
| 中心经度 | 177°29’ |
| 中心纬度 | 39°2’ |
| 所属行业类别 | C31黑色金属冶炼和压延加工业 |
| 建厂年月 | 2004年2月28日 |
| 主要联系方式 | 022-24706852 |
| 企业规模 | 大型 |
| 厂区面积 | 330万m2 |
| 从业人数 | 6479 |

天钢集团现有工程由三十多个项目组成，目前企业历年环保手续见下表：

表2.2-1  企业历年环保手续

| 序号 | 项目名称 | 环评批复文号 | 验收批复文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津钢铁工业结构调整易地改造工程 | 环审【2001】249号 | 环验【2005】010号 |
| 2 | 天津钢铁有限公司石灰车间竖窑煤改气技术改造项目 | 津环保滨许可表【2007】030号 | 津环保滨许可验【2009】021号 |
| 3 | 天津钢铁有限公司2000m3高炉煤气余压发电项目 | 津环保滨许可表【2007】036号 | 津环保滨许可验【2009】019号 |
| 4 | 天津钢铁有限公司低温低压蒸汽发电技术改造项目 | 津环保滨许可表【2007】037号 | 津环保滨许可验【2010】45号 |
| 5 | 天津钢铁有限公司加热炉技术改造项目 | 津环保滨许可表【2007】038号 | 津环保滨许可验【2009】020号 |
| 6 | 天津钢铁有限公司高炉煤气回收利用实现零排放项目 | 津环保滨许可表【2007】085号 | 津环保滨许可验【2010】47号 |
| 7 | 天津钢铁有限公司高速线轧机生产线搬迁改造项目 | 津环保滨许可表【2007】086号 | 津环保滨许可验【2010】44号 |
| 8 | 天津钢铁有限公司年产5万吨高速重载铁路用低松弛预应力钢绞线项目 | 津环保滨许可表【2007】092号 | 津环保滨许可验【2009】018号 |
| 9 | 天津钢铁有限公司变频调速节电工程 | 天津市东丽区环境保护局2008年10月10日 | 津丽环保许可（登）验【2010】003号 |
| 10 | 天津钢铁有限公司增建高速公路及大跨度桥梁用特大规格低松弛预应力钢绞线项目 | 津环保滨许可表【2008】041号 | 津环保滨许可验【2010】46号 |
| 11 | 天津钢铁有限公司转炉污泥送烧结混料项目 | 天津市东丽区环境保护局2009年1月22日 | 津丽环保许可（登）验【2010】004号 |
| 12 | 天津钢铁有限公司生产废水深度处理站工程项目 | 津环保滨许可表【2009】005号 | 津环保许可验【2011】067号 |
| 13 | 天津钢铁有限公司钢渣加工及废钢渣堆场项目 | 津环保滨许可函【2009】020号 | 津环保许可验【2012】088号 |
| 14 | 天津钢铁集团有限公司能源管理中心 | 天津市东丽区环境保护局2009年10月20日 | 津丽环保许可（登）验【2015】21号 |
| 15 | 天津钢铁集团有限公司利用富裕高炉煤气发电项目 | 津环保许可表【2011】067号 | 津环保许可验【2015】145号 |
| 16 | 天津钢铁集团有限公司矿渣微细粉项目 | 津环保滨许可表【2010】32号 | 津环保许可验【2014】172号 |
| 17 | 天津钢铁集团有限公司废水再利用工程项目 | 津环保许可表【2012】093号 | 津环保许可验【2014】171号 |
| 18 | 天津钢铁集团有限公司烧结机烟气脱硫除尘项目 | 津环保许可表【2013】183号 | 津环保许可验【2014】131号津环保许可验【2015】25号 |
| 19 | 天津钢铁集团有限公司综合利用配套改造建设公辅设施项目 | 津环保许可表【2014】053号 | / |
| 20 | 天津钢铁集团有限公司丙烷站搬迁改造项目 | 津丽环许可审书【2014】7号 | / |
| 21 | 天津钢铁集团有限公司原料场防风抑尘项目 | 津丽环许可审【2014】45号 | 天津市东丽区环境保护局2014年10月22日 |
| 22 | 天津钢铁集团有限公司烧结余热回收综合利用项目 | 津丽环许可审【2015】16号 | / |
| 23 | 天津钢铁集团有限公司精炼渣处理系统封闭改造项目 | 津丽审批投【2015】284号 | / |
| 24 | 天津钢铁集团有限公司炼钢除尘系统升级改造项目 | 津丽审批投【2015】285号 | / |
| 25 | 天津钢铁集团有限公司生产废水回用系统深化改造项目 | 津丽审批环【2016】16号 | / |
| 26 | 天津天钢金属科技有限公司高档金属制品项目 | 津环保滨许可表【2010】12号 | 津环保许可验【2016】73号 |
| 27 | 天津钢铁集团有限公司现状环境影响评估报告 | 津环保便函【2016】399号 | / |
| 28 | 炼铁原料系统综合封闭治理项目 | 津丽审批环【2018】59号 | / |
| 29 | 265m2烧结机烟气超净排放工程 | 津丽审批环【2019】79号 | / |
| 30 | 360m2烧结机烟气超净排放工程 | 津丽审批环【2019】80号 | / |
| 31 | 超低排放升级改造项目 | 津丽审批环【2019】81号 | / |
| 32 | 2×100MW超高温亚临界煤气发电工程 | 津滨审批二室准【2020】79号 | / |
| 33 | 天钢变电站异地改造项目 | 津环辐许可表【2020】0013号 | / |
| 34 | 2000m3、3200m3高炉热风炉烟气脱硫项目 | 津丽审批【2020】59号 | / |
| 35 | 炼铁炼钢大气污染综合治理项目 | 202112011000001339 | / |
| 36 | 轧钢加热炉烟气超低排放改造项目 | 202112011000001338 | / |

### 2.1.2平面布局

天钢公司位于天津市东丽区海河下游冶金工业区内，西距市区约25km，东距塘沽区15km。天钢主厂区南至先锋东路，北至津塘公路，西临天津钢管集团股份有限公司，西南为天津钢管制铁有限公司，东南为天津市新天钢炼焦化工有限公司。

### 2.1.3疏散路线

天钢在公司内设置了紧急集合点。

图2.1-2  应急疏散集合点

### 2.1.4雨污水排放

公司厂区采取雨污分流制，设置有独立雨水及污水管网。公司厂区内污水主要为生产废水及生活污水。各工序生产废水经过处理后回用，少量深度处理产生的浓盐水直接用于高炉、转炉渣处理等水质要求较低的用户。生活污水经生活废水处理站处理后回用。初期雨水进入制水中心处理后回用，中后期雨水通过雨水泵站排入赵家河，最终进入海河。

雨水排口下游10公里流经范围内海河为2018年9月3日《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》中划定的生态保护红线。

## 2.2生产基本情况

公司现有主要生产设施、配套辅助设施分别见下表。

表2.2-1  厂内主要工程情况

| 类别 | 工程内容 |  |  | 数量/规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 原料 | 1#原料场 |  | 1座约14.2万m2原料场 |
|  |  | 2#原料场 |  | 1座约14.4万m2原料场 |
|  | 烧结 | 1#烧结机 |  | 1座265m2烧结机 |
|  |  | 2#烧结机 |  | 1座360m2烧结机 |
|  | 炼铁区 | 1#高炉 |  | 1座2000m3高炉 |
|  |  | 2#高炉 |  | 1座3200m3高炉 |
|  | 炼钢区 | 转炉炼钢 | 1#转炉 | 1座120t转炉 |
|  |  |  | 2#转炉 | 1座120t转炉 |
|  |  |  | 3#转炉 | 1座120t转炉 |
|  |  |  | 1#精炼炉 | 1座120tLF精炼炉 |
|  |  |  | 2#精炼炉 | 1座120tLF精炼炉 |
|  |  |  | 3#精炼炉 | 1座120tLF精炼炉 |
|  |  |  | 4#VD精炼炉 | 1座120tVD炉 |
|  |  | 连炉连铸 | 1#方（圆）坯连铸机 | 6流R9/16m |
|  |  |  | 2#方（圆）坯连铸机 | 6流R9m |
|  |  |  | 3#板坯连铸机 | R8.4m |
|  |  |  | 4#板坯连铸机 | R10m |
|  | 钢材区 | 1#中厚板生产线 |  | 1条3500mm中厚板生产线 |
|  |  | 1#棒材生产线 |  | 1条棒材连续生产线 |
|  |  | 2#棒材生产线 |  | 1条棒材连续生产线 |
|  |  | 1#高速线材生产线 |  | 1条高速线材生产线 |
|  |  | 2#高速线材生产线 |  | 1条高速线材生产线 |
| 公辅工程 | 石灰窑 |  |  | 2条450t/d |
|  | 高炉鼓风机站 |  |  | 3台140t/h锅炉，1台AV71风机，1台AV90风机 |
|  | 换热站 |  |  | 1座轧钢区域换热站1座烧结及 1000m3高炉区域换热站 |
|  | 1#空压站 |  |  | 4台180m3/min、4台20m3/min空压机 |
|  | 2#空压站 |  |  | 4台200m3/min空压机 |
|  | 制氧站 |  |  | 1台12000m3/h制氧机、2台28000Nm3/h制氧机 |
|  | 高炉煤气净化回收系统 |  |  | 1座16.5万m3高炉煤气柜、1座10万m3高炉煤气柜 |
|  | 转炉煤气净化回收系统 |  |  | 1座8万m3干式转炉煤气柜、1座5万m3干式转炉煤气柜 |
|  | 除盐水站 |  |  | 1座除盐水站 |
|  | 天然气调压站 |  |  | 2座天然气调压站 |
|  | 变电站 |  |  | 3座220kv变电站 |
| 资源回收利用 | 变频调速节电 |  |  | 224台（套），年节电5978万度 |
|  | 低温低压蒸汽发电 |  |  | 1×10MW机组，年发电4895万度 |
|  | 2000m3高炉煤气余压发电（1#TRT） |  |  | 1×10MW机组，年发电5430万度 |
|  | 3200m3高炉煤气余压发电（2#TRT） |  |  | 1×15MW机组，年发电1.06亿度 |
|  | 高炉煤气回收利用 |  |  | 59亿m3/a |
|  | 转炉污泥送烧结混料 |  |  | 年回收转炉污泥6.63万吨 |
|  | 钢渣加工及废钢渣堆场 |  |  | 处理废钢渣104万吨，产出金属物12.5万吨，分离尾渣91.5万吨 |
|  | 富裕高炉煤气发电 |  |  | 1×25MW机组，年节电1.71亿度 |
|  | 富裕高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气发电 |  |  | 2×100MW机组 |
|  | 中温中压发电 |  |  | 1×30MW机组，对应2～4#3台140t/h燃气发电锅炉 |
|  | 矿渣微细粉 |  |  | 120万t/a |
| 环保工程 | 烧结机烟气脱硫除尘 |  |  | 1#、2#烧结机 |
|  | 废水处理站 |  |  | 生产废水深度处理站、生产废水处理系统、中水处理系统 |
|  | 封闭原料场 |  |  | 1#原料场和2#原料场 |

### 2.2.1烧结厂

烧结系统主要承担生产和向高炉供应烧结矿的任务。烧结是将添加一定数量燃料的矿粉或精矿，借燃料燃烧的高温，使烧结料中的组分融化或软化，发生化学反应和生产一定数量的液相，冷却后相互黏结成块的过程，烧结所得到的产物为烧结矿。烧结生产线由熔剂燃料受矿槽、熔剂燃料破碎室、熔剂筛分室、配料室、混合室、制粒室、烧结室、成品筛分室、机头电除尘器室、主抽风机室及通廊转运站构成。烧结工艺流程详见下图。

图2.2-1  烧结生产工艺流程图

链箅机-回转窑球团生产线包括精矿配料、精矿干燥、高压辊磨、膨润土与灰尘配料、混合、造球、生球布料、生球干燥及预热、氧化焙烧、冷却及成品贮存与成品输出等。球团生产工艺流程详见下图，将准备好的原料（铁精矿和添加剂等）按一定比例配料，经烘干筒烘干，高压辊磨机磨成一定细度后，通过强力混合机充分混合后进入造球系统，然后进入链箅机-回转窑-环冷机进行干燥、高温焙烧、冷却，直至送入成品系统。

图2.2-2  球团生产工艺流程图

### 2.2.2炼铁厂

炼铁厂生产流程包括原料场、烧结、球团、炼铁等生产工序。

（1）原料场

原料场承担的主要职能有：各种原燃料的接卸、储存和管理，原料按要求混匀，为高炉、烧结供应原燃料。原料场分为受卸系统、混合系统和运送系统。其中，受卸系统包括汽车受卸系统（粉状物料）和火车受卸系统（块状料）；混合系统设有堆料机、取料机、堆取料机；运送系统包括胶带运输机、自卸车或专用汽车运输。原料场生产工艺流程见下图。

图2.2-3  原料场生产工艺流程图

（2）高炉

高炉是炼铁生产的核心工序。烧结矿、球团矿、块矿、焦炭按一定批重和比例由炉顶装入，通过控制布料溜槽旋转角度和圈数来控制原燃料在高炉内的分布，由高炉下部风口鼓入1100℃以上的热风（富氧0-3%），同时由风口喷入煤粉。风口前焦炭、煤粉燃烧产生的上升的高温煤气流与由炉顶加入的原燃料料柱的下降成为高炉内物料的主要运动，各种复杂的物理、化学变化均在其中发生，炉料自上而下经过加热、还原、熔化、造渣、脱硫等一系列物理化学过程，最后生成液态炉渣和生铁（铁水）。高炉炼铁生产工艺流程详见下图。

图2.2-4  高炉炼铁生产工艺流程图

### 2.2.3 炼钢厂/中厚板厂

包括炼钢、中厚板、石灰等生产工序。

（1）炼钢工序

炼钢系统采用“高炉铁水—转炉—LF/RH炉外精炼—连铸机”生产工艺流程。高炉铁水由鱼雷罐车运至炼钢车间，经倒罐后兑入转炉吹炼，待温度和成分合格后出钢至钢包。根据钢种质量要求，部分钢水经在线吹氩调温、喂丝，或经LF钢包精炼炉进行脱硫、去夹杂、合金化、调温，部分钢水经RH真空处理。合格钢水吊至连铸机大包回转台进行浇铸，钢水经中间包、结晶器、二次冷却后凝固成坯，按定尺切割后得到合格钢坯送轧钢系统。炼钢生产工艺流程详见下图。

图2.2-5  炼钢生产工艺流程图

（2）中厚板工序

3500mm中厚板生产线主要设备包括蓄热式步进梁加热炉3座、3500mm可逆轧机2台，ACC层流冷却系统、2500吨矫直机、NDT自动探伤仪、辊底式常化炉等。

整个生产工艺流程为：合格钢坯→上料台→蓄热式步进加热炉→高压水除鳞箱→3500mm双机架轧机→ACC层流冷却装置→11辊全液压矫直机→2座滚盘式冷床→3条剪切线【1＃剪切线（剪切厚度为≤25mm）：圆盘剪+铡刀式切头剪+滚切式定尺剪剪切线；2＃剪切线（剪切厚度为≤50mm）：滚切式双边剪+滚切式定尺剪；3＃厚板火焰切割线（剪切厚度为6～200mm）】→2台自动喷、冲印标识机→3台垛板机→成品检验→入库。

中厚板生产工艺流程详见下图。

图2.2-6  中厚板生产工艺流程图

（3）石灰工序

石灰生产由原料准备工段、焙烧工段、成品筛分贮运工段、制粉工段及生产辅助设施工段组成。市场采购合格石灰石经胶带输送机运至原料筛分楼进行筛分，合格粒度石灰石经胶带机送入窑前贮料仓。贮料仓内原料经筛分、称量后进入提升机料斗，经卷扬机提升至窑顶布料器送入窑内，焙烧成为活性石灰产品，由窑下出灰闸卸入窑底料仓暂存，定期由胶带输送机送往成品筛分贮运工段。石灰产品由冷却器卸出后，经胶带输送机运至振动筛进行筛分，不同粒级石灰分别输送至相应成品仓贮存，同时配备生石灰制粉系统。烧结用灰和炼钢用灰均采用汽车运输。

石灰工序生产工艺流程详见下图。

图2.2-7  石灰生产工艺流程图

### 2.2.4 棒材厂

两条棒材生产线设备组成相同，主要设备包括1座步进式加热炉、18架轧机（6架粗轧机组、8架中轧机组、4架精轧机组）、2个QTB水箱、2台飞剪、倍尺剪定尺剪各1台、4台打包机，同时一号线还有3个LTR水箱。棒材生产工艺流程为：合格钢坯→上料台→蓄热式步进加热炉→粗轧机组→曲柄剪→中轧机组→回转剪→精轧机组→组合剪→步进式冷床→定尺剪→成品检验→打捆称重→入库。

棒材生产工艺流程详见下图。

图2.2-8  棒材生产工艺流程图

### 2.2.5线材厂

1#高速线材生产线主要设备包括1座步进式加热炉、1台高压水除磷、6架粗轧机，6架中轧机，预精轧6架、减定径机组4架、吐丝机、集卷设备。2#高速线材生产线主要设备包括1座步进式加热炉、1台高压水除磷、12架平立交替粗中轧机，4架平立交替预精轧机，10架v型45度超重无扭精轧机、吐丝机、集卷设备。

线材生产工艺流程为：合格钢坯→上料台→蓄热式步进加热炉→高压水除磷→粗、中轧机组→预精轧机组→精轧机组→减定径机组→冷却→吐丝→集卷→成品检验→打捆称重→入库。

线材生产工艺流程详见下图。

图2.2-9  线材生产工艺流程图

## 2.3环境风险物质基本情况

### 2.3.1环境风险物质基本情况

根据《天津钢铁集团有限公司突发环境事件风险评估报告》中环境风险物质及风险单元的识别结果，公司涉及的环境风险物质情况见下表。

表2.3-1  环境风险单元及涉及的环境风险物质表

| 序号 | 单位 | 风险单元名称 |  | 风险单元类别 | 设计能力/储量 | 描述(用途、危险特性、曾发生的事故等) | 主要涉及的化学物质或危废 | 储存形式 | 储存条件 | 目前数量(t) | 物质最大存在量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧结厂 | 油品暂存点（烧结） |  | 桶 | 27 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 润滑油、润滑脂、液压油、机油 | 175kg/桶 | / | 20.8 | 26 |
| 2 |  | 氨水罐（265烧结） |  | 罐 | 130 | 用以烧结机机头烟气脱硝 | 氨水 | 130t/罐 | 常温常压 | 120 | 120 |
| 3 |  | 氨水罐（360烧结） |  | 罐 | 130 | 用以烧结机机头烟气脱硝 | 氨水 | 130t/罐 | 常温常压 | 120 | 120 |
| 1 | 炼铁厂 | 1#高炉 |  | 生产 | 不储存 | / | 高炉煤气 | / | / | / | / |
| 2 |  | 2#高炉 |  | 生产 | 不储存 | 2006年6月份2高炉热风炉烟囱爆炸，无人员伤亡 | 高炉煤气 | / | / | / | / |
| 3 |  | 油品暂存点（高炉） |  | 桶 | 28 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 润滑油、润滑脂、液压油、机油 | 175kg/桶 | / | 24 | 27 |
| 1 | 炼钢厂 | 1#转炉 |  | 生产 | 不存储 | / | 转炉煤气 | / | / | / | / |
| 2 |  | 2#转炉 |  | 生产 | 不存储 | / | 转炉煤气 | / | / | / | / |
| 3 |  | 3#转炉 |  | 生产 | 不存储 | / | 转炉煤气 | / | / | / | / |
| 4 |  | 炼钢作业区油品暂存点 |  | 桶 | 4 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 液压油 | 200l/桶 | / | 1.3 | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  | 机油 | 50l/桶 | / | 0.15 | 1.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 柴油 | 800l/桶 | / | 0.8 | 0.9 |
| 5 |  | 检修作业区油品暂存点 |  | 桶 | 80 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 润滑脂 | 15kg/桶 | / | 0.03 | 0.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械油 | 170kg/桶 | / | 1 | 1.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 齿轮油 | 170kg/桶 | / | 1.5 | 4.3 |
|  |  |  |  |  |  |  | 液压油 | 170kg/桶 | / | 1.4 | 1.7 |
|  |  |  |  |  |  |  | 汽轮机油 | 170kg/桶 | / | 1.7 | 1.9 |
| 6 |  | 方坯作业区油品暂存点 |  | 桶 | 15 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 润滑油 | 170kg/桶 | / | 3.1 | 5.1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 液压油 | 170kg/桶 | / | 1.7 | 2.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | 蜗杆油 | 170kg/桶 | / | 1 | 1.2 |
| 7 |  | 板坯作业区油品暂存点 |  | 桶 | 80 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 液压油 | 170kg/桶 | / | 6 | 8.8 |
|  |  |  |  |  |  |  | 齿轮油 | 170kg/桶 | / | 1.7 | 1.7 |
| 8 |  | 天车作业区油品暂存点 |  | 桶 | 1 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 润滑脂 | 170kg/桶 | / | 0.3 | 0.5 |
| 9 |  | 石灰作业区油品暂存点 |  | 桶 | 3.5 | 用以设备润滑、液压、动力等 | 液压油 | 170kg/桶 | / | 1 | 1.4 |
|  |  |  |  |  |  |  | 齿轮油 | 170kg/桶 | / | 0.17 | 0.85 |
|  |  |  |  |  |  |  | 机械油 | 170kg/桶 | / | 0.34 | 0.34 |
|  |  |  |  |  |  |  | 润滑脂 | 17kg/桶 | / | 0.017 | 0.068 |
|  |  |  |  |  |  |  | 润滑脂 | 17kg/桶 | / | 0.1 | 0.1 |
| 1 | 中厚板厂 | 油品暂存点 |  | 箱 | 256 | 用以设备润滑、液压等 | 润滑油、液压油 | 1-12m3/箱 | / | 192 | 200 |
| 2 |  | 乙炔存放点 |  | 瓶 | 0.14 | 用以气割 | 乙炔 | 6.8kg/瓶 | / | 0.11 | 0.14 |
| 1 | 棒材厂 | 油品暂存点 |  | 箱 | 70 | 用以设备润滑、液压等 | 润滑油、液压油 | 2.4-12m3/箱 | / | 68.54 | 70 |
| 2 |  | 油品存放点 |  | 桶 | 0.32 | 临时存放 | 润滑油、液压油 | 200L/桶 | / | 0.16 | 0.32 |
| 3 |  | 乙炔存放点 |  | 瓶 | 0.14 | 用以气割 | 乙炔 | 6.8kg/瓶 | / | 0.11 | 0.14 |
| 1 | 线材厂 | 油品存放点 |  | 桶 | 9 | 临时存放 | 润滑油、变压器油等 | 180kg/桶 | / | 3 | 9 |
| 2 |  | 乙炔存放点 |  | 瓶 | 0.02 | 用以气割 | 乙炔 | 6.8kg/瓶 | / | 0.02 | 0.02 |
| 1 | 动力厂 | 供水作业区 | 1#高炉循环水泵站油品暂存点 | 箱 | 0.4 | 停电情况下柴油机泵启动运行 | 柴油 | 220L/箱 | / | 0.14 | 0.35 |
|  |  |  | 2#高炉循环水泵站油品暂存点 | 箱 | 0.6 | 停电情况下柴油机泵启动运行 | 柴油 | 220L/箱 | / | 0.14 | 0.53 |
| 2 |  | 1#高炉煤清水泵站油品暂存点 |  | 箱 | 0.2 | 停电情况下柴油机泵启动运行 | 柴油 | 220L/箱 | / | 0.14 | 0.18 |
| 3 |  | 2#高炉煤清水泵站油品暂存点 |  | 箱 | 0.2 | 停电情况下柴油机泵启动运行 | 柴油 | 220L/箱 | / | 0.14 | 0.18 |
| 4 |  | 中厚板泵站油品暂存点 |  | 箱 | 0.2 | 停电情况下柴油机泵启动运行 | 柴油 | 220L/箱 | / | 0.14 | 0.18 |
| 5 |  | 双棒材水泵站油品暂存点 |  | 箱 | 0.2 | 停电情况下柴油机泵启动运行 | 柴油 | 220L/箱 | / | 0.14 | 0.18 |
| 6 |  | 双高线水泵站油品暂存点 |  | 箱 | 0.2t | 停电情况下柴油机泵启动运行 | 柴油 | 220L/箱 | / | 0 | 0.18 |
| 7 |  | 浓盐水处理站药剂暂存点 |  | 罐 | 6t | 用于水处理 | 30%HCl | 25L/罐 | / | 4 | 6 |
| 8 |  | 制水中心站药剂暂存点 |  | 罐 | 10t | 用于水处理 | 30%HCl、31%NaOH、98%H2SO4 | 25L/罐 | / | 6 | 10 |
| 9 |  | 深度水处理站药剂暂存点 |  | 罐 | 8t | 用于水处理 | 30%HCl | 25L/罐 | / | 3 | 8 |
| 10 |  | 油品暂存点 |  | 桶 | 1.33t | 用以设备润滑 | 润滑油，液压油 | 208L/桶 | / | 0.89 | 1.33 |
| 11 |  | 酸碱暂存点 |  | 罐 | 69t | 制水 | 30%HCl | 30m3/罐 | / | 17.25 | 69 |
|  |  |  |  |  | 69t |  | 30%NaOH | 30m3/罐 | / | 17.25 | 69 |
| 12 |  | 1#煤清油品暂存点 |  | 桶 | 10t | 润滑 | 润滑油 | 180kg/桶 | / | 1.8 | 1.8 |
| 13 |  | 1#煤清油品暂存点 |  | 桶 | 10t | 液压 | 液压油 | 180kg/桶 | / | 1.8 | 1.8 |
| 14 |  | 2#煤清油品暂存点 |  | 桶 | 10t | 润滑 | 润滑油 | 180kg/桶 | / | 1.8 | 1.8 |
| 15 |  | 2#煤清油品暂存点 |  | 桶 | 10t | 液压 | 液压油 | 180kg/桶 | / | 1.8 | 1.8 |
| 16 |  | 1#TRT油品暂存点 |  | 桶 | 15t | 润滑 | 润滑油 | 180kg/桶 | / | 2.7 | 2.7 |
| 17 |  | 2#TRT油品暂存点 |  | 桶 | 15t | 润滑 | 润滑油 | 180kg/桶 | / | 2.7 | 2.7 |
| 18 |  | 制氧化验室药品存放点 |  | 瓶 | 0.005t | 化学检验 | 30%HCl | 500ml/瓶 | / | 0.003 | 0.005 |
|  |  |  |  | 瓶 | 0.005t |  | 30%氨水 | 500g/瓶 | / | 0.003 | 0.005 |
| 19 |  | 制氧油品暂存点 |  | 桶 | 1.8t | 用以设备运行中润滑油少量损耗后的定时补充，或设备检修中润滑油更换时临时存放转运 | 润滑油 | 180kg/桶 | / | 1.8 | 1.8 |
| 20 |  | 1×10万m3高炉煤气柜 |  | / | 10万m3 | 燃气 | 高炉煤气 | 10万m3煤气柜 | 7850Pa | 113.05 | 113.05 |
| 21 |  | 1×16.5万m3高炉煤气柜 |  | / | 16.5万m3 | 燃气 | 高炉煤气 | 16.5万m3/煤气柜 | 8000Pa | 179.55 | 179.55 |
| 22 |  | 1×5万m3转炉煤气柜 |  | / | 5万m3 | 燃气 | 转炉煤气 | 5万m3煤气柜 | 2500～3000Pa | 60.75 | 60.75 |
| 23 |  | 1×8万m3转炉煤气柜 |  | / | 8万m3 | 燃气 | 转炉煤气 | 8万m3煤气柜 | 2500～3000Pa | 94.50 | 94.50 |
| 24 |  | 氨水罐（发电锅炉） |  | 罐 | 30t/罐 | 用以发电锅炉烟气脱硝 | 氨水 | 30t/罐 | 常温常压 | 28 | 28 |
| 25 |  | 氨水罐（热力锅炉） |  | 罐 | 20t/罐 | 用以热力锅炉烟气脱硝 | 氨水 | 20t/罐 | 常温常压 | 18 | 18 |
| 26 |  | 氨水罐（热力锅炉） |  | 罐 | 10t/罐 | 用以热力锅炉烟气脱硝 | 氨水 | 10t/罐 | 常温常压 | 8 | 8 |
| 1 | 综合加工厂 | 柴油暂存点 |  | 罐 | 55t | 用于柴油车辆 | 柴油 | 10m3/罐 | / | 30 | 55 |
| 2 |  | 1#热风炉 |  | 生产 | 不储存 | / | 高炉煤气 | / | / | / | / |
| 3 |  | 2#热风炉 |  | 生产 | 不储存 | / | 高炉煤气 | / | / | / | / |
| 4 |  | 油品暂存点 |  | 桶 | 100t | 用以设备润滑、液压、动力等 | 润滑油、润滑脂、液压油、机油 | 200L/桶 | / | 75 | 80 |
| 1 | 全厂其他环节 | 危废间 |  | 桶 | 52t | 临时存放 | 废油 | 桶 | / | 28.26 | 43 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | 化学废液 | 桶 | / | 0.2 | 0.35 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | 非剧毒含砷试剂 | 桶 | / | 0.02 | 0.05 |
| 4 |  |  |  |  |  |  | 含汞废液 | 桶 | / | 0.02 | 0.05 |
| 5 |  |  |  |  |  |  | 氨制硝酸银溶液 | 桶 | / | 0.02 | 0.05 |
| 6 |  |  |  |  |  |  | 含汞试剂（非剧毒） | 桶 | / | 0.05 | 0.1 |
| 7 |  |  |  |  |  |  | 废试剂 | 桶 | / | 0.5 | 1 |
| 8 |  |  |  |  |  |  | 四氯乙烯废液 | 桶 | / | 0.1 | 0.2 |
| 9 |  |  |  |  |  |  | 四氯化碳废液 | 桶 | / | 0.02 | 0.05 |
| 10 |  |  |  |  |  |  | 含铬废液 | 桶 | / | 1 | 1.5 |
| 11 |  | 煤气、天然气管道 |  | - | - | - | 高炉、转炉、焦炉煤气及天然气 | - | - | - | - |

### 2.3.2废水、废气和危险废物产生情况

（1）废气

表2.3-2  废气产生情况

| 序号 | 排放口编号 | 排放口名称 | 治理设施 | 污染物种类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DA001 | 热力锅炉总排口 | 干法脱硫、SNCR脱销 | 烟尘，氮氧化物，二氧化硫，林格曼黑度 |
| 2 | DA002 | 热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 3 | DA003 | 热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 4 | DA004 | 2#转炉一次除尘 | 新型OG法 | 颗粒物 |
| 5 | DA005 | 2#转炉二次除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 6 | DA006 | 4#转炉三次除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 7 | DA007 | 5#转炉三次除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 8 | DA008 | 1#转炉二次除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 9 | DA009 | 1#高炉矿槽 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 10 | DA010 | 1#高炉出铁场 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 11 | DA011 | 1#高炉热风炉 | 燃用净化煤气，干法脱硫 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 12 | DA012 | 1#高炉主皮带 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 13 | DA013 | 高炉喷吹制粉1#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 14 | DA014 | 高炉铸铁机除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 15 | DA015 | 高炉喷吹制粉2#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 16 | DA016 | 热轧热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 17 | DA017 | 热轧热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 18 | DA018 | 热轧热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 19 | DA019 | 热轧热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 20 | DA020 | 2#原料CC1 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 21 | DA021 | 2#原料CC2 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 22 | DA022 | 2#原料CC3 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 23 | DA023 | 2#原料CC4 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 24 | DA024 | 2#原料CC5 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 25 | DA025 | 2#原料CC6 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 26 | DA026 | 转炉3#二次除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 27 | DA027 | 1#烧结配料 | 三电场静电除尘器 | 颗粒物 |
| 28 | DA028 | 1#烧结筛分 | 三电场静电除尘器 | 颗粒物 |
| 29 | DA029 | 1#烧结机头 | 袋式除尘器，循环流化床法脱硫，SCR脱硝 | 二氧化硫，氮氧化物，氟化物，二噁英类，颗粒物 |
| 30 | DA030 | 1#烧结机尾 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 31 | DA031 | 1#烧结燃料破碎 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 32 | DA032 | 1#烧结取样间除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 33 | DA033 | 1#原1#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 34 | DA034 | 1#原2#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 35 | DA035 | 1#原3#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 36 | DA036 | 1#原4#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 37 | DA037 | 1#转炉一次除尘 | 新型OG法 | 颗粒物 |
| 38 | DA038 | 炼钢散料上料 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 39 | DA039 | 2#高炉矿槽 | 三电场静电除尘器 | 颗粒物 |
| 40 | DA040 | 2#高炉出铁场 | 三电场静电除尘器 | 颗粒物 |
| 41 | DA041 | 2#高炉热风炉 | 燃用净化煤气，干法脱硫 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 42 | DA042 | 2#高炉主皮带 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 43 | DA043 | 高炉喷吹制粉3#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 44 | DA044 | 高炉喷吹制粉4#除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 45 | DA045 | 热轧热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 46 | DA046 | 热轧热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 47 | DA047 | 2#烧结配料 | 三电场静电除尘器 | 颗粒物 |
| 48 | DA048 | 2#烧结筛分 | 三电场静电除尘器 | 颗粒物 |
| 49 | DA049 | 2#烧结机头 | 袋式除尘器，循环流化床法脱硫，SCR脱硝 | 二氧化硫，氮氧化物，氟化物，二噁英类，颗粒物 |
| 50 | DA050 | 2#烧结机尾 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 51 | DA051 | 2#烧结燃料破碎 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 52 | DA052 | 3#石灰窑竖窑 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 53 | DA053 | 新石灰窑窑前料仓C3除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 54 | DA054 | 3#石灰窑仓底下C1除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 55 | DA055 | 新石灰窑原料仓C1除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 56 | DA056 | 新石灰窑原料筛分C2除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 57 | DA057 | 新石灰窑运转站C5除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 58 | DA058 | 新石灰窑成品仓27m平台C8除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 59 | DA059 | 新石灰窑成品仓32m平台C7除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 60 | DA060 | 新石灰窑成品仓35m平台C6除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 61 | DA061 | 3#转炉一次除尘 | 新型OG法 | 颗粒物 |
| 62 | DA062 | 4#石灰窑竖窑除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 63 | DA063 | 新石灰窑碎石料仓C4除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 64 | DA064 | 4#石灰窑仓底窑下C2除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 65 | DA065 | 1#中厚板加热炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 66 | DA066 | 2#中厚板加热炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 67 | DA067 | 3#中厚板加热炉-1 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 68 | DA068 | 中厚板精轧除尘 | 水浴除尘器 | 颗粒物 |
| 69 | DA069 | 中厚板热处理炉 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 70 | DA070 | 中厚板粗轧机除尘 | 水浴除尘器 | 颗粒物 |
| 71 | DA071 | 中厚板抛丸机除尘 | 滤筒除尘器 | 颗粒物 |
| 72 | DA072 | 1#中厚板加热炉-2 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 73 | DA073 | 2#中厚板加热炉-2 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 74 | DA074 | 3#中厚板加热炉-2 | 燃用净化煤气 | 二氧化硫，氮氧化物，颗粒物 |
| 75 | DA075 | 发电锅炉总排口 | 干法脱硫，SCR脱硝 | 氮氧化物，二氧化硫，烟尘，林格曼黑度 |
| 76 | DA076 | 灰库除尘出口 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 77 | DA077 | 1#热风炉气力输送废气 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 78 | DA078 | 1#料场火车仓除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 79 | DA079 | 1#P1 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 80 | DA080 | 1#P2 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 81 | DA081 | 1#P3 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 82 | DA082 | 1#混合系统除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 83 | DA083 | 1#梭式布料除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 84 | DA084 | 2#热风炉气力输送废气 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 85 | DA085 | 2#P1 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 86 | DA086 | 2#P2 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 87 | DA087 | 2#P3 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 88 | DA088 | 2#混合系统除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |
| 89 | DA089 | 2#梭式布料除尘 | 袋式除尘器 | 颗粒物 |

（2）废水

公司厂区采取雨污分流制，设置有独立雨水及污水管网。公司厂区内污水主要为生产废水及生活污水。各工序生产废水经过处理后回用，少量深度处理产生的浓盐水直接用于高炉、转炉渣处理等水质要求较低的用户。生活污水经生活废水处理站处理后回用。初期雨水进入制水中心处理后回用，中后期雨水通过雨水泵站排入赵家河，最终进入海河。

（3）危险废物

表2.3-3  危险废物产生情况

| 序号 | 名称 | 属性 | 产生部位 | 产生量t/a | 处置方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物油 | HW08 | 公用单元 | 50 | 危废间暂存后，交由由资质单位处置 |
| 2 | 化学废液 | HW29 | 公用单元 | 0.7 |  |
| 3 | 废铅酸蓄电池 | HW49 | 公用单元 | 12.5 |  |
| 4 | 废离子交换树脂 | HW13 | 公用单元 | 9 |  |
| 5 | 废活性炭 | HW49 | 公用单元 | 0.22 |  |
| 6 | 失效催化剂 | HW50 | 公用单元 | 5 |  |
| 7 | 废矿物油桶 | HW08 | 公用单元 | 45 |  |
| 8 | 非剧毒含砷试剂 | HW49 | 公用单元 | 0.1 |  |
| 9 | 含汞废液 | HW49 | 公用单元 | 0.1 |  |
| 10 | 含水废油 | HW09 | 公用单元 | 15 |  |
| 11 | 氨制硝酸银溶液 | HW49 | 公用单元 | 0.1 |  |
| 12 | 含汞试剂（非剧毒） | HW49 | 公用单元 | 0.2 |  |
| 13 | 废普通试剂 | HW49 | 公用单元 | 1.5 |  |
| 14 | 无名试剂 | HW49 | 公用单元 | 0.5 |  |
| 15 | 四氯乙烯废液 | HW49 | 公用单元 | 0.4 |  |
| 16 | 四氯化碳废液 | HW49 | 公用单元 | 0.1 |  |
| 17 | 废日光灯管 | HW29 | 公用单元 | 2 |  |
| 18 | 废塑料桶 | HW49 | 公用单元 | 2.5 |  |
| 19 | 废油泥 | HW08 | 公用单元 | 8 |  |
| 20 | 含铬废液 | HW49 | 公用单元 | 3 |  |
| 21 | 空塑料试剂瓶 | HW49 | 公用单元 | 0.1 |  |
| 22 | 废空玻璃瓶 | HW49 | 公用单元 | 2 |  |
| 23 | 废铁桶 | HW49 | 公用单元 | 10 |  |

## 2.4周边环境状况及环境风险受体情况

### 2.4.1大气环境风险受体

（1）企业周边范人口分布情况

根据《企业突发环境事件风险分级办法》（HJ941-2018），调查公司周边人口分布情况，具体见下表。

表2.4-1  周边人口分布情况

| 序号 | 大气环境风险受体 | 相对位置 | 距离/m | 性质 | 规模/人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 天津钢管集团股份有限公司 | 西 | 50 | 企业 | 4000 |
| 2 | 天津市新天钢炼焦化工有限公司 | 东南 | 50 | 企业 | 1000 |
| 3 | 金建里 | 北 | 100 | 居住 | 900 |
| 4 | 月季园 | 东北 | 200 | 居住 | 600 |
| 5 | 桂花园 | 东北 | 300 | 居住 | 1800 |
| 6 | 秀霞里 | 北 | 350 | 居住 | 3000 |
| 7 | 中心庄村 | 东 | 400 | 居住 | 6000 |
| 8 | 中心庄医院 | 东 | 450 | 医疗 | 150 |
| 9 | 秋霞里 | 北 | 600 | 居住 | 2400 |
| 10 | 森淼里 | 北 | 650 | 居住 | 3000 |
| 11 | 民惠里 | 北 | 700 | 居住 | 3000 |
| 12 | 华盛里 | 北 | 750 | 居住 | 3600 |
| 13 | 滨瑕里 | 北 | 650 | 居住 | 2400 |
| 14 | 博才里 | 北 | 700 | 居住 | 2400 |
| 15 | 滨瑕实验中学 | 北 | 1200 | 学校 | 900 |
| 16 | 钢瑕丽 | 北 | 1400 | 居住 | 1800 |
| 17 | 聚贤里 | 北 | 800 | 居住 | 1800 |
| 18 | 春霞里 | 北 | 900 | 居住 | 3600 |
| 19 | 丽霞里 | 北 | 1200 | 居住 | 1200 |
| 20 | 畅月里 | 西北 | 950 | 居住 | 3000 |
| 21 | 钢管公司小学 | 西北 | 1300 | 学校 | 1200 |
| 22 | 端月里 | 西北 | 1300 | 居住 | 2400 |
| 23 | 一中心滨海医院 | 西北 | 1300 | 医疗 | 600 |
| 24 | 择月里 | 西北 | 1200 | 居住 | 1800 |
| 25 | 荷月里 | 西北 | 1500 | 居住 | 2400 |
| 26 | 钢管公司中学 | 西北 | 1300 | 学校 | 1800 |
| 27 | 园月里 | 西北 | 1400 | 居住 | 1800 |
| 28 | 明月里 | 西北 | 1600 | 居住 | 1200 |
| 29 | 中心庄中学 | 东 | 800 | 学校 | 1200 |
| 30 | 东嘴村 | 西 | 2800 | 居住 | 1800 |
| 31 | 东泥沽村 | 西 | 3400 | 居住 | 4500 |
| 32 | 西泥沽村 | 西 | 4400 | 居住 | 4500 |
| 33 | 官房村 | 西南 | 4600 | 居住 | 3000 |
| 34 | 碧水园 | 南 | 1800 | 居住 | 3000 |
| 35 | 绿水园 | 南 | 2000 | 居住 | 3000 |
| 36 | 盘沽馨苑 | 南 | 2200 | 居住 | 3600 |
| 37 | 盘泽馨苑 | 南 | 2500 | 居住 | 3000 |
| 38 | 新房村 | 南 | 2200 | 居住 | 2400 |
| 39 | 葛沽第一中学 | 南 | 2600 | 学校 | 1500 |
| 40 | 葛沽实验小学 | 南 | 2600 | 学校 | 1200 |
| 41 | 中心桥村 | 东 | 2400 | 居住 | 3000 |
| 42 | 于庄子村 | 东南 | 3200 | 居住 | 3000 |
| 43 | 荣水园 | 南 | 3300 | 居住 | 4500 |
| 44 | 慈水园 | 南 | 3100 | 居住 | 4500 |
| 45 | 泽水园 | 南 | 3000 | 居住 | 2400 |
| 46 | 福海园 | 南 | 3000 | 居住 | 1800 |
| 47 | 东梗村 | 南 | 3300 | 居住 | 2400 |
| 48 | 大埝村 | 东 | 3600 | 居住 | 4500 |
| 49 | 馨盛园 | 东 | 3700 | 居住 | 3000 |
| 50 | 馨顺园 | 东 | 3700 | 居住 | 3000 |
| 51 | 馨桥园小学 | 东 | 4000 | 学校 | 900 |
| 52 | 馨美园 | 东 | 4200 | 居住 | 4500 |
| 53 | 佳和苑 | 东 | 3900 | 居住 | 2400 |
| 54 | 佳成苑 | 东 | 4100 | 居住 | 2400 |
| 55 | 佳顺苑 | 东 | 4400 | 居住 | 2400 |
| 56 | 佳美苑 | 东 | 4600 | 居住 | 2400 |
| 57 | 胡家园中心小学 | 东 | 4400 | 学校 | 1200 |
| 58 | 星河苑 | 东 | 4000 | 居住 | 1800 |
| 59 | 魏王庄村 | 西 | 3600 | 居住 | 4500 |
| 60 | 长城汽车股份有限公司天津分公司 | 北 | 4200 | 企业 | 500 |
| 61 | 长城汽车股份有限公司天津分公司物流中心 | 北 | 4700 | 企业 | 100 |
| 62 | 大众汽车自动变速器（天津）有限公司 | 北 | 4900 | 企业 | 200 |
| 63 | 诺博汽车系统有限公司天津分公司 | 北 | 4700 | 企业 | 200 |
| 64 | 长城汽车动力事业部 | 北 | 4400 | 企业 | 50 |
| 65 | 长城公寓 | 北 | 4000 | 居住 | 600 |
| 66 | 国祥公寓 | 北 | 4300 | 居住 | 600 |
| 67 | 勤威（天津）工业有限公司 | 北 | 4500 | 企业 | 150 |
| 68 | 天津立中车轮有限公司 | 北 | 4100 | 企业 | 50 |
| 69 | 天津太钢大明金属制品有限公司 | 北 | 4000 | 企业 | 50 |
| 70 | 锦湖轮胎 | 北 | 3400 | 企业 | 100 |
| 71 | 泰达西区热电有限公司 | 北 | 3300 | 企业 | 100 |
| 72 | 大众自动变速器382厂 | 北 | 2900 | 企业 | 100 |
| 73 | 天津生物工程职业技术学院 | 北 | 4500 | 学校 | 400 |
| 74 | 苗街村 | 西北 | 4800 | 居住 | 800 |
| 75 | 军华园 | 西 | 4800 | 居住 | 1200 |
| 76 | 军秀园 | 西 | 4800 | 居住 | 1200 |
| 77 | 东堼村 | 西 | 3600 | 居住 | 600 |
| 78 | 宝成集团 | 西南 | 4900 | 企业 | 300 |
| 79 | 东海像塑（天津）有限公司 | 西南 | 4800 | 企业 | 50 |
| 80 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 南 | 4000 | 学校 | 400 |
| 500米范围内合计 |  |  |  |  | 17450 |
| 5000米范围内合计 |  |  |  |  | 154800 |

### 2.4.2水环境风险受体

公司厂区采取雨污分流制，设置有独立雨水及污水管网。公司厂区内污水主要为生产废水及生活污水。各工序生产废水经过处理后回用，少量深度处理产生的浓盐水直接用于高炉、转炉渣处理等水质要求较低的用户。生活污水经生活废水处理站处理后回用。初期雨水进入制水中心处理后回用，中后期雨水通过雨水泵站排入赵家河，最终进入海河。

雨水排口下游10公里流经范围内海河为2018年9月3日《天津市人民政府关于发布天津市生态保护红线的通知》中划定的生态保护红线。

本企业的危险物质泄漏或消防废水，可能经过雨水管网外排到海河，因此，企业水环境风险受体为海河。

# 3.环境风险源辨识与风险评估

本公司单独编制了《天津钢铁集团有限公司突发环境事件风险评估报告》，对企业涉及的环境风险源进行了辨识、对可能的环境影响进行了评估。

## 3.1涉及的环境风险物质及风险单元

公司厂区涉及的环境风险物质主要为高炉煤气、转炉煤气、焦炉煤气、天然气、润滑油、润滑脂、液压油等油类物质、30%HCl、31%NaOH、98%H2SO4、乙炔、氨水、废油。

环境风险单元为1×10万m3高炉煤气柜、1×16.5万m3高炉煤气柜、1×5万m3转炉煤气柜、1×8万m3转炉煤气柜、氨水罐、1#高炉、2#高炉、1#转炉、2#转炉、3#转炉、1#热风炉、2#热风炉、油品存放点、乙炔存放点、药剂暂存点、酸碱暂存点、化验室药品存放点、废油品暂存点、煤气、天然气管道、危废暂存点。

## 3.2主要突发环境事件情景及后果

突发环境事件可能会导致有毒有害物质突然进入大气、水体、土壤等环境介质，造成或可能造成环境质量迅速下降，危及公众身体健康和财产安全、破坏生态环境、影响社会公共秩序。根据突发环境事件的引发原因，突发环境事件主要分为以下几个方面：火灾、爆炸等生产安全事故可能引起的次生环境事件，有毒有害物质泄漏引发的环境事件，环境风险防控设施失灵或非正常操作，非正常工况，污染治理设施非正常运行，停电、断水、停气等，通讯或运输系统故障等。

另外各种自然灾害、极端天气或不利气象条件(地震、雷击、暴雨、高温、寒冷)也可能引发突发环境事件，如地震，强烈地震可能造成建构筑物和设备、装置、管道的倒塌、开裂、扭曲等破坏，导致液态、气态危险化学品大量泄漏，造成严重的环境污染事故或引发火灾、爆炸、中毒、窒息等次生灾害事故，造成人员伤亡和财产损失；雷电可能造成电气线路、设备设施损坏，危险品泄漏，装置停车，引起火灾爆炸，造成人员伤害和财产损失；暴雨可能导致企业内防、排水和疏导瘫痪，损坏设备，影响生产等。

天钢可能发生的突发环境事件情景见表3.2-1。

表3.2-1  天钢可能发生的突发环境事件情景分析

| 分厂 | 突发环境事件情景 |  | 主要污染物 | 对环境的影响 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结厂 | 危险化学品泄漏 | 氨水储罐泄漏 | 氨水 | 泄漏处置不及时可能会影响地表水、地下水、土壤。泄漏物挥发的氨气对大气环境产生影响。 |
|  | 污染控制设施故障 | 烧结机头除尘脱硫设施故障 | 烟尘、SO2、NOx | 对大气环境产生影响 |
| 炼铁厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 高炉煤气 | 对大气环境产生影响 |
|  | 非正常工况 | 高炉大/中修停风放散、换风口或炉况调整放散 | 高炉煤气 | 对大气环境产生影响 |
|  | 污染控制设施故障 | 高炉出铁场除尘设施故障 | 烟尘 | 对大气环境产生影响 |
| 炼钢厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 转炉煤气 | 对大气环境产生影响 |
|  | 非正常工况及污染控制措施故障 | 转炉二次烟气除尘系统故障 | 烟尘 | 对大气环境产生影响 |
| 中厚板 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 煤气、天然气 | 对大气环境产生影响 |
| 棒材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 煤气、天然气 | 对大气环境产生影响 |
| 线材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 煤气、天然气 | 对大气环境产生影响 |
| 动力厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 煤气、天然气 | 对大气环境产生影响 |
|  | 危险化学品泄漏 | 酸碱储罐(HCl、H2SO4、NaOH、氨水)泄漏 | HCl、H2SO4、NaOH、氨水 | 泄漏处置不及时可能会影响地表水、地下水、土壤。泄漏物挥发的盐酸雾、硫酸雾、氨气对大气环境产生影响。 |
|  | 污染控制设施故障 | 污水处理设施非正常运行造成外排水质异常 | pH、COD、BOD、氨氮、总磷、总氮、石油类 | 泄漏处置不及时可能会影响地表水。 |
|  | 非正常工况 | 动力锅炉燃用放散煤气造成超标排放 | 烟尘、SO2、NOx | 对大气环境产生影响 |
| 综合加工厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 煤气、天然气 | 对大气环境产生影响 |
| 危废库 | 危险废物泄漏 | 液态危险物质泄漏 | 油类物质、废液 | 泄漏处置不及时可能会影响地表水、地下水、土壤。 |
|  | 危险废物火灾、爆炸 | 危废库发生火灾、爆炸 | 烟尘、CO、SO2 | 对大气环境产生影响 |
| 运输 | 危险化学品泄漏 | 运输危化品车辆发生泄漏 | 危化品 | 泄漏处置不及时可能会影响地表水、地下水、土壤。泄漏物处置不当挥发会对大气环境产生影响。 |

## 3.3环境风险评估等级

涉气风险物质数量与临界量比值Q大于1，突发大气环境事件风险等级为重大，可表征为“重大-大气（Q2-M2-E1）”，突发水环境事件风险等级为重大，可表征为“重大-水（Q2-M3-E2）”。

综上，本公司突发环境事件风险等级可表征为：重大【重大-大气（Q2-M2-E1）+重大-水（Q2-M3-E2）】。

# 4.组织机构及职责

## 4.1公司级应急组织机构

各厂/部依据自身情况，成立厂/部应急救援指挥机构，并纳入公司突发环境事件应急救援队伍中，根据公司应急指令进行一体化运作。

天钢突发环境事件应急救援组织体系由天钢突发环境事件应急救援指挥部、应急救援信息中心、应急救援现场指挥部和应急救援办公室、各专业应急救援工作组组成。公司应急救援体系见图4.1-1。

图4.1-1  应急救援体系图

### 4.1.1指挥机构组成

（1）应急救援指挥部

生产安全事故应急救援指挥部（以下简称指挥部），是公司应对生产安全事故的最高指挥机构，负责组织、指挥、协调生产安全事故应急救援工作。

①总指挥：公司总经理

负责事故应急总指挥职责，对应急响应过程中出现异常、紧急情况、应急结束等，作出最终决定。

②常务副总指挥：公司主管生产副总经理

在事故应急救援时，负责协助总指挥实施应急响应工作，负责应急结束后的生产恢复工作。当总指挥不能行使指挥权时，行使总指挥职责。

③副总指挥：公司副总经理（总经理助理）、公司工会主席

在事故应急救援时，负责协助总指挥实施应急响应工作，负责应急结束后的职责分工的恢复工作。当常务副总指挥不能行使指挥权时，由总指挥指定一名副总指挥行使常务副总指挥职责。

④指挥部成员单位：公司办公室、生产运营部、工程设备部、安全管理部、能源环保部、保卫部、人力资源部、数字信息化部、综合办公室、党委办公室、党委宣传部、工会等相关职能部室。

⑤其他成员单位：其他单位由总指挥或常务副总指挥根据生产安全事故应急救援的需要临时确定。

（2）生产安全事故应急救援专家组

根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。

负责协助指挥部对事态进行分析和评估，提出应急处置方案，指导现场应急处置工作，并提供专业技术支持。

（3）生产安全事故应急管理办公室

生产安全事故应急管理办公室（以下简称应急管理办公室）设置在安全管理部，应急管理办公室主任由安全管理部部长兼任。负责指导各单位、部室生产安全事故应急预案的评审、修订工作，对各单位生产安全事故应急预案的管理、应急物资储备、维护保管、使用等情况进行监督检查。

（4）生产安全事故应急救援响应中心

生产安全事故应急救援响应中心（以下简称响应中心）设在公司生产运营部总调度室，负责收集事故及预警信息并及时报告总指挥、常务副总指挥、副总指挥、指挥部成员单位、专家组、应急管理办公室及各应急专业救援组。在事故应急响应时，负责传达指挥部的各项指令，协调各应急专业救援组、有关单位实施应急救援工作。响应中心24小时专人值班。

（5）救援指挥部下设各应急专业救援组

## 4.2分厂级应急组织机构

各分厂突发环境事件应急救援组织体系由各分厂负责人、各科室和各基层作业区构成。分厂根据专业性质和职责分工的不同，将各单位划分为抢险救援组、警戒疏散及安全消防组、善后处置医疗救护组、物资保障组、事后调查组、环境应急监测组统一由各分厂应急救援指挥部指挥，共同配合负责各分厂环境应急救援工作。各分厂环境应急救援工作中环境应急监测及医疗救护工作由公司统一安排。各分厂应急救援组织体系如图4.2-1。

图4.2-1  分厂突发环境事件应急指挥组织体系图

# 5.应急能力建设

## 5.1应急处置队伍

公司依据自身条件和可能发生的突发环境事件的类型建立应急处置队伍，包括抢险救援组、消防保卫组、医疗救护组等。各专业处置队伍具体职责如下：

①抢险救援组

组长：生产运营部部长

成员：由生产运营部、工程设备部、安全管理部、动力厂、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责组织应急抢险救援队伍，根据总指挥、常务副总指挥、副总指挥指令实施应急抢险救援工作，协助消防保卫、医疗救治、运输保障等专业救援队伍展开应急救援行动，调整相关单位生产、能源平衡，保障抢险物资及时供应。应急结束后负责应急及生产恢复组织工作。

②消防保卫组

组长：保卫部部长

成员：由保卫部、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责组织实施隔离区域戒严及设置警示标识，疏导、疏散和撤离无关人员，进行交通管制和配合公安消防部门对火灾、爆炸事故的处置。

③医疗救护组

组长：综合办公室主任

成员：由综合办公室、保健站、动力厂主管领导及相关人员组成。

职责：负责组织协调医疗救护，对在事故中受伤、中毒和窒息人员的抢救治疗工作。

④通讯保障组

组长：数字信息化部部长

成员：由数字信息化部、工程设备部、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责配置应急通讯器材，保障事故应急救援时的通讯畅通。

⑤车辆保障组

组长：综合办公室部长

成员：由公司办公室、仓储物流部、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责应急抢险所需各类工程机械、运输车辆、物资运输等工作。

⑥环境监测组

组长：能源环保部部长

成员：由能源环保部主管科室负责人及相关专业监测人员、事故单位环保负责人员组成。

职责：负责组织因事故引发的大气、水、土壤等污染情况进行监测，并将监测结果及时报指挥部。

⑦生活保障组

组长：综合办公室主任

成员：由公司综合办公室、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责组织事故抢险救援时的后勤生活保障工作。

⑧信息发布组

组长：综合办公司主任

成员：由党群工作部、企管人事部、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责及时向上级部门报告事故情况；应急救援摄录影像和事故救援的宣传报导；根据上级的指示，按要求协助有关部门对外发布事故信息。

⑨善后处理组

组长：主管副总经理

成员：由综合办公室、企管人事部、财务部、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责伤亡家属的接待、安置、安抚和有关善后处理工作，负责组织工伤鉴定，解释国家有关法律法规和政策，防止矛盾激化，确保社会稳定。负责对事故损失进行评估，按有关规定办理人身保险理赔和财产损失索赔。

⑩事故调查组

组长：安全管理部部长

成员：由生产运营部、安全管理部、综合办公室、工程设备部、企管人事部、党群工作部、事故单位主管领导及相关人员组成。

职责：负责对生产安全事故的起因、性质、影响、责任、经验教训和恢复重建等问题进行调查评估，并提出考核意见。

各应急专业救援组长所在单位、部室设一名联络员，联络员负责编制修订本组应急专业救援组行动方案和日常应急管理工作。

## 5.2应急物资和应急装备

### 5.2.1各分厂应急物资情况

应急物资指为应对突发环境事件，企业所需的非固定资产类自储或协议储存的消耗性物资。本次对天钢内部各分厂应急物资摸底调查，有利于构建应急物资动态数据库，建立区域突发环境事件应急物资紧急调度机制，做到应急物资资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

通过企业内部应急物资调查，可查明自身应急处置物资方面存在不足，在后续工作中进行优先配置，确实做到“有备无患”，天钢应急物资见表5.2-1。

表5.2-1  各厂现有应急物资情况

| 名称 |  | 型号或规格 | 数量（单位） | 存放位置 | 保管人员或岗位 | 有效期截止日期 | 联系人 | 联系电话（座机+手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、烧结厂（一二烧结作业区、一二原料作业区、检修作业区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 编织袋 | / | 20个 | 一烧中控 | 周作伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 周作伟 | 15022083385 |
| 2 | 编织袋 | / | 100个 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 3 | 编织袋 | / | 100个 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 4 | 对讲机 | TK-3118 | 10台 | 中控室 | 吴书玮 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 吴书玮 | 13212090376 |
| 5 | 抽水管道 | / | 10盘 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 6 | 抽水泵 | 50WQ-C234.2.2K W | 1台 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 7 | 对讲机 | TK-3118 | 10台 | 中控室 | 杨正祥 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 杨正祥 | 18622048698 |
| 8 | 抽水管道 | / | 10盘 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 9 | 抽水泵 | 50WQ-C234.2.2K W | 1台 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 10 | 消防铲 | / | 2把 | 一烧中控 | 周作伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 周作伟 | 15022083385 |
| 11 | 麻袋 | / | 20个 | 一烧中控 | 周作伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 周作伟 | 15022083385 |
| 12 | 防汛沙袋 | / | 20个 | 一烧中控 | 周作伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 周作伟 | 15022083385 |
| 13 | 灭火器 | 4千克干粉 | 4个 | 一烧中控 | 周作伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 周作伟 | 15022083385 |
| 14 | 洋镐 | / | 1把 | 一烧中控 | 周作伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 周作伟 | 15022083385 |
| 15 | 潜水泵 | 65WQ25-15-2.2 配管内径：65mm，流量：25m3/h，扬程：15m，功率：2.2KW，380V 转速：2900r/min | 3台 | 二烧应急库 | 毕正一 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 毕正一 | 13920964548 |
| 16 | 消防锹 | / | 15把 | 二烧应急库 | 毕正一 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 毕正一 | 13920964548 |
| 17 | 消防水带 | DN65 | 6盘 | 二烧应急库 | 毕正一 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 毕正一 | 13920964548 |
| 18 | 防汛沙袋 | / | 150条 | 二烧三转一 | 当班岗位 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 当班岗位 | 24705022 |
| 19 | 洋镐 | / | 10把 | 二烧应急库 | 毕正一 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 毕正一 | 13920964548 |
| 20 | 干粉灭火器 | MFZL4 | 27具 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 21 | 铁锨 | / | 40把 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 22 | 麻袋 | / | 40个 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 23 | 洋镐 | / | 13把 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 24 | 干粉灭火器 | MFZL4 | 27具 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 25 | 铁锨 | / | 40把 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 26 | 麻袋 | / | 40个 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 27 | 洋镐 | / | 13把 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 28 | 防汛沙袋 | 防汛专用帆布 | 356个 | 烧结原料电气室 | 陈伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 陈伟 | 13502006680 |
| 29 | 水泵 | 50WQ/C243-2.2 380V | 3台 | 库房 | 陈伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 陈伟 | 13502006680 |
| 二、炼铁厂（1#高炉作业区、2#高炉作业区、综合作业区、检修作业区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 洋镐 | / | 20把 | 各作业区 | 库管员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 2 | 铁锨 | / | 135把 | 各作业区 | 库管员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 3 | 干粉灭火器 | 4kg | 769具 | 各作业区 | 库管员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 4 | 干粉灭火器 | 8kg | 15具 | 各作业区 | 库管员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 5 | CO2灭火器 | / | 68具 | 各作业区 | 库管员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 6 | 干粉车 | 35kg | 17辆 | 各作业区 | 库管员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 三、炼钢厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 4KG干粉灭火器 | MFZL4 | 451/具 | 板坯、石灰窑、辅助、天车、方坯、检修、炼钢 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 2 | 3KG二氧化碳 | MT-3 | 298/具 | 板坯、石灰窑、辅助、天车、方坯、检修、炼钢 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 3 | 手推车灭火器 | / | 21/台 | 板坯、石灰窑、辅助、天车、方坯、检修、炼钢 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 4 | 铁锨 | / | 175/把 | 辅助、办公室、方坯、检修、炼钢、板坯、天车、石灰窑 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 5 | 手电 | / | 63/把 | 辅助、生产、办公室、安全科、检修、炼钢、精整、方坯、板坯、天车、石灰窑 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 6 | 扩音筒 | / | 5/把 | 办公室 | 阎镇 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 7 | 胶鞋 | / | 42/双 | 炼钢、板坯、方坯、石灰窑 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 8 | 灭火沙箱 | / | 38/具 | 辅助、生产、办公室、安全管理科、检修、炼钢、精整 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 9 | 防辐射服、眼镜、手套 | / | 2/套 | 检修 | 杨志强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 四、中厚板厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防桶 | 50KG桶 | 若干 | 地下油库和炉底 | 作业区 | 损坏更换 | 杜光远 | 18522293067 |
| 2 | 手推车灭火器 | 35KG | 885具 | 车间内 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 廖元亮 | 13821302281 |
| 3 | 干粉灭火器 | 4kg | 116具 | 车间内 | 五防员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 廖元亮 | 13821302281 |
| 4 | 二氧化碳灭火器 | 3KG | 261具 | 车间内 | 五防员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 廖元亮 | 13821302281 |
| 5 | 高压绝缘靴 | / | 15具 | 变电站 | 变电站负责人 | 按国标定期或损坏更换 | 张宏刚 | 15822290889 |
| 6 | 高压绝缘手套 | / | 15具 | 变电站 | 变电站负责人 | 按国标定期或损坏更换 | 张宏刚 | 15822290889 |
| 五、高线厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 消防沙袋 | 25KG袋装 | 320 | 厂区大门 | 所属作业区安全员 | 损坏更换 | 隋翔 | 15922253163 |
| 2 | 干粉灭火器 | 4kg | 432具 | 高线厂各部门 | 所属作业区安全员 | 损坏更换 | 隋翔 | 15922253163 |
| 3 | CO2灭火器 | 3kg | 15具 | 电修作业区 | 电修作业区安全员 | 损坏更换 | 隋翔 | 15922253163 |
| 六、棒材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 干粉灭火器 | 4kg | 720具 | 棒材厂各部门 | 所属作业区安全员 | 按国标定期或损坏更换 | 王炜 | 13821093535 |
| 2 | CO2灭火器 | 3kg | 180具 | 棒材厂各部门 | 所属作业区安全员 | 按国标定期或损坏更换 | 王炜 | 13821093535 |
| 3 | 干粉车 | 35kg | 80具 | 棒材厂各部门 | 所属作业区安全员 | 按国标定期或损坏更换 | 王炜 | 13821093535 |
| 4 | 接油盒 | / | 若干 | 棒材厂检修作业区 | 检修作业区 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 张庆利 | 13821393421 |
| 七、动力厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 锦纶塑料管 | / | 12根 | 动力厂热力作业区库房 | 热力作业区库管 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 牛冉 | 13001330862 |
| 2 | 安全帽 | FPR安全帽 | 150顶 | 动力厂热力作业区各站点 | 动力厂热力作业区各站点 | 五年，定期或损坏更换 | 王培新 | 13752273737 |
| 3 | 安全帽 | FPR安全帽 | 212顶 | 供水作业区各岗位 | 王建新 | 五年，定期或损坏更换 | 李刚 | 13207619490 |
| 八、综合加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 2 | 干粉灭火器 干粉灭火器 | 4kg 8kg | 261 94 | 各作业区、部门 各作业区、部门 | 所属作业区安全员 所属作业区安全员 | 按国标定期或损坏更换 按国标定期或损坏更换 | 王跃红 王跃红 | 18222826811 18222826811 |
| 3 | CO2灭火器 | 3kg | 32 | 各作业区、部门 | 电修作业区安全员 | 按国标定期或损坏更换 | 王跃红 | 18222826811 |
| 九、全厂其他环节 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 危废暂存库 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沙子 | / | 400kg | 库区消防设备处 | 危废库房 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 吴树勋 | 18622121275 |
| 2 | 灭火器 | / | 2个 | 库区消防设备处 | 危废库房 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 吴树勋 | 18622121275 |
| 3 | 铁锨 | / | 2把 | 库区消防设备处 | 危废库房 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 吴树勋 | 18622121275 |
| 4 | 扫帚 | / | 2把 | 库区消防设备处 | 危废库房 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 吴树勋 | 18622121275 |

### 5.2.2各分厂应急装备情况

应急装备是突发环境事件应急救援的重要物资保证，也是保证应急队伍有效开展工作的基础。我国应急管理工作已从初期强调编制应急预案，逐步注重做好应急资源配置、早期预警能力建设等方面应急准备工作。本次对天钢内部各分厂应急装备调查，有利于构建应急装备动态数据库，建立区域突发环境事件应急装备紧急调度机制，做到应急装备资源共享，使有限的资源在应急处置中能够充分发挥作用。

通过对各分厂应急装备进行调查，可查明各分厂自身应急处置设备及个人防护设备方面存在的不足，在后续工作中进行优先配置，确定做到有备无患。天钢各厂现有应急装备见表5.2-2。

表5.2-2  各厂现有应急装备情况

| 名称 |  | 型号或规格 | 数量 （单位） | 存放位置 | 保管人员或岗位 | 有效期截止日期 | 联系人 | 联系电话 （座机+手机） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、烧结厂（一二烧结作业区、一二原料作业区、检修作业区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | TK-3118 | 10台 | 中控室 | 吴书玮 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 吴书玮 | 13212090376 |
| 2 | 抽水管道 | / | 10盘 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 3 | 抽水泵 | 50WQ-C234.2.2K W | 1台 | 收料库房 | 申大平 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 申大平 | 13752076184 |
| 4 | 对讲机 | TK-3118 | 10台 | 中控室 | 杨正祥 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 杨正祥 | 18622048698 |
| 5 | 抽水管道 | / | 10盘 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 6 | 抽水泵 | 50WQ-C234.2.2K W | 1台 | 2#站库房 | 高强 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 高强 | 13920188597 |
| 7 | 潜水泵 | 65WQ25-15-2.2 配管内径：65mm，流量：25m3/h，扬程：15m，功率：2.2KW，380V 转速：2900r/min | 3台 | 二烧应急库 | 毕正一 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 毕正一 | 13920964548 |
| 8 | 水泵 | 50WQ/C243-2.2 380V | 3台 | 库房 | 陈伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 陈伟 | 13502006680 |
| 9 | 空气呼吸器 | AX2100 | 4台 | 一二烧中控 | 卞长军 | 按国标定期或损坏更换 | 卞长军 | 13512016600 |
| 10 | 固定式应急照明灯 | / | 2台 | 库房 | 陈伟 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 陈伟 | 13502006680 |
| 11 | 四合一报警器 | DH900-4 | 3台 | 中控室 | 卞长军 | 按国标定期或损坏更换 | 卞长军 | 13512016600 |
| 12 | 便携式煤气报警器 | MSA天鹰、SA-M201 | 9台 | 各相关部门 | 所属作业区安全员 | 按国标定期或损坏更换 | 卞长军 | 13512016600 |
| 13 | 固定式煤气报警器 | SC9603、DH4220-CO | 18台 | 各相关部门 | 所属作业区安全员 | 按国标定期或损坏更换 | 卞长军 | 13512016600 |
| 二、炼铁厂（1#高炉作业区、2#高炉作业区、综合作业区、检修作业区） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气呼吸器 | AX2100 | 4只 | 1#高炉作业区 | 1#高炉作业长 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 2 | 空气呼吸器 | AX2100 | 4只 | 2#高炉作业区 | 2#高炉作业长 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 3 | 空气呼吸器 | AX2100 | 4只 | 烧结作业区 | 烧结作业长 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 4 | 空气呼吸器 | AX2100 | 4只 | 综合作业区 | 喷煤作业长 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 5 | 固定式应急照明灯 | NSE9720-B | 21台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 6 | 固定式应急照明灯 | NFE9121B-72 | 9台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 7 | 固定式应急照明灯 | SF-268Z | 10具 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 8 | 固定式应急照明灯 | 其他型号 | 49台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 9 | 便携式照明灯 | YD-9000 | 30台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 10 | 移动式聚光灯 | FW610ZGF/GZ | 49台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 11 | 长管呼吸器 | 科华SC-400 | 5台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 12 | 对讲机 | TK-3118 | 10台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 13 | 对讲机 | TM-800 | 10台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 14 | 对讲机 | TK-3307-2 | 12台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 15 | 对讲机 | 其他型号 | 10台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 16 | 抽水泵 | 50WQ-C234.2.2KW | 30台 | 各作业区 | 安全员 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 李琳 | 13820972272 |
| 三、炼钢厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 对讲机 | / | 86/部 | 板坯、辅助、天车、方坯、炼钢、精整 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 2 | 抽水泵 | / | 10/台 | 方坯、炼钢 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 3 | 便携式煤气报警器 | 梅思安、科力恒 | 87/台 | 各相关部门 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 4 | 固定式煤气报警器 | 北京科华、科力恒、北京安科华 | 93/台 | 各相关部门 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 5 | 空气呼吸器（瓶） | BD2100 | 17/套 | 板坯、辅助、方坯、检修、炼钢 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 6 | 照明灯 | NAB1005-2 | 51/台 | 板坯、辅助、天车、方坯、检修、炼钢 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 7 | 煤气报警器主机 | / | 7/台 | 板坯、辅助、方坯、检修、炼钢 | 所属作业区安全员 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 8 | 便携式天然气报警器 | 科力恒 | 1/台 | 安全管理科 | 王再峰 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 9 | 便携式硫化氢报警器 | 科力恒 | 1/台 | 安全管理科 | 王再峰 | 定期检查损坏或消耗后更换 | 王再峰 | 15522939851 |
| 四、中厚板厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CO便携式检测器 | 梅思安 | 20 | 相关作业区 | 相关岗位 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 傅建刚 | 13516159528 |
| 2 | 空气呼吸器 | 梅思安 | 13 | 相关岗位 | 相关岗位 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 傅建刚 | 13516159528 |
| 3 | 应急电源 | 海洋王 | 91 | 电气室/油库 | 电修作业区 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 傅建刚 | 13516159528 |
| 4 | 千斤顶 | / | 1台 | 仓库 | 安全员 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 傅建刚 | 13516159528 |
| 5 | 安全逃生指示牌 | 国标尺寸 | 30 | 车间内 | 相关岗位 | 以损毁为准，及时更换 | 傅建刚 | 13516159528 |
| 6 | 潜水泵 | / | 1台 | 仓库 | 安全员 | 以损毁为准，及时更换 | 傅建刚 | 13516159528 |
| 7 | 应急照明灯 | / | 5台 | 厂房、办公楼 | 安全员 | 以损毁为准，及时更换 | 傅建刚 | 13516159528 |
| 五、高线厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CO便携式检测器 |  | 34 | 相关作业区 | 相关岗位 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 隋翔 | 15922253163 |
| 2 | 空气呼吸器 |  | 2 | 轧钢作业区 | 加热炉仪表室 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 隋翔 | 15922253163 |
| 3 | 应急电源 | / | 43 | 电气室/油库 | 电修作业区 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 隋翔 | 15922253163 |
| 4 | 安全逃生指示牌 | / | 43 | 电气室/油库 | 相关岗位 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 隋翔 | 15922253163 |
| 六、棒材厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气呼吸器 | -- | 6台 | 棒材厂加热炉 | 轧钢加热主管 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 王瑞丰 | 13502027727 |
| 2 | CO便携式检测器 | 梅思安、河北盾华DH-900 | 17 | 轧钢、检修、电修、生产运营科、安全管理科 | 各部门主管或当班班长 | 以损毁或检验报废为准，及时更换 | 刘越金 | 13920525616 |
| 七、动力厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | CO便携式检测器 | 梅思安 | 4只 | 煤清水泵站、炼钢浊水泵站 | 班组长 | 有效期内使用，定期检定 | 李刚 | 13207619490 |
| 2 | H2S便携式检测仪 | 梅思安 | 3只 | 污水泵站、浓盐水泵站 | 班组长 | 有效期内使用，定期检定 | 李刚 | 13207619490 |
| 3 | 防酸碱服 | / | 4套 | 动力厂除盐水站 | 除盐水站班长 | 以损毁为准，及时更换 | 孟令卜 | 13920176025 |
| 4 | CO便携式检测器 | / | 4台 | 动力厂锅炉主控室 | 锅炉班长 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 高鹏 | 15522506489 |
| 5 | 空气呼吸器 | / | 8只 | 动力厂锅炉主控室 | 锅炉班长 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 高鹏 | 15522506489 |
| 八、综合加工厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 空气呼吸器 | / | 4只 | 各作业区 | 巡检 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 王跃红 | 18222826811 |
| 2 | 固定式应急照明灯 | / | 32 台 | 各作业区 | 各作业区 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 王跃红 | 18222826811 |
| 3 | 对讲机 | / | 73台 | 各作业区 | 各作业区 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 王跃红 | 18222826811 |
| 4 | CO便携式检测器 | / | 16台 | 各作业区 | 相关岗位 | 以损毁为准及年检标准，及时更换 | 王跃红 | 18222826811 |

# 6.监测预警与信息报送

## 6.1报警、通讯联络方式

（1）应急救援中心承担白天、夜间及节假日应急值班，保证24小时接警的畅通，值班电话为24705000。遇到突发环境事件，发现者可通过上述电话报警。

（2）公司与相邻单位及上级政府部门及救援组织机构建立联系，如需外部支援可以迅速与外部联络。

（3）事故发生时的联络路径和方式张贴在公司应急救援指挥部和应急救援中心，确保能够及时地报告事故发生情况，若号码更换，相应的环节也应立即更新。各分厂人员使用分机进行通讯联系，严格按照公司规定操作和使用。各部门负责人以上管理人员保证通讯的畅通。

（4）厂外应急救援电话见下表。

表6.1-1  企业外部应急队伍信息情况

| 序号 | 单位 | 固定电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市生态环境局 | 022-87671595 |
| 2 | 天津市环境应急与事故调查中心 | 022-87671500 |
| 3 | 天津市应急管理局 | 022-28450303 |
| 4 | 天津市东丽区生态环境局 | 022-84375771 |
| 5 | 天津市东丽区应急管理局 | 022-84375497 |
| 6 | 东丽区安监局 | 022-82125626 |
| 7 | 天津市安监局 | 022-28450345 022-28450303 |
| 8 | 天津市化学事故应急救援中心 | 022-24583896 |
| 9 | 东丽区应急值班电话 | 022-84397040 |
| 10 | 天津市国资委 | 022-83607334 |
| 11 | 天津市经信委 | 022-83605768 |
| 12 | 天津市滨海医院 | 022-24802254 |
| 13 | 天津钢城分局指挥中心 | 022-24706230 |
| 14 | 火灾报警 | 119 |
| 15 | 急救报警 | 120 |
| 16 | 天津钢管集团股份有限公司 | 022-24360165 |
| 17 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 022-24638387 |

当确定发生突发环境事件后，根据突发环境事件的级别，分别由生产单元、分厂及应急救援指挥部、公司及应急救援指挥部启动相应的现场处置预案、专项预案和综合预案，展开现场救援。当应急救援指挥部认为事故较大，有可能超出本级处置能力时，要及时向天津市东丽区应急管理局有关部门报告。

## 6.2预防和预警机制

天钢公司级、各分厂级各抢险救援专业组结合本单位和专业抢险救援组的实际，做好可能发生的突发环境事件各项抢险救援准备工作。

（1）思想准备

公司和各分厂根据本单位环境风险物质和环境风险源的实际情况对本单位人员进行突发环境事件防治的宣传培训，增强全员突发环境事件应急救援和自我保护的意识，做好突发环境事件应急工作的思想准备。

（2）组织准备

各分厂根据实际情况，建立健全突发环境事件应急救援组织指挥机构和应急救援系统，落实责任人、应急救援队伍和应急措施，加强应急抢险救援队伍的建设。要以对国家、对企业、对社会、对人民群众高度负责的态度做好各类突发环境事件防治和应急救援准备工作，要逐级建立、落实以行政一把手负责制为核心的责任制，将责任逐级落实到基层、岗位、个人。

（3）预案准备

公司、各分厂定期对应急预案进行评审和完善，根据日常环保管理和机构、人员、原材料、工艺、装备、设施的情况进行辨识和分析，开展突发环境事件的假设、分析和风险评估工作，针对突发污染事故风险编制、修订、完善专项应急救援预案或现场处置预案，并定期组织相应的人员培训、模拟演练和效果评价。

（4）信息收集

各单位结合本单位实际及时收集、了解国内外各类突发环境事件信息和防治、应急救援技术，及时补充、完善各专项应急救援预案或现场处置预案。

### 6.2.1预防措施

（1）环境风险管理制度

天钢坚持公司月检查、分厂周检查、作业区日检查，对关键设备设施、仪器仪表、紧急切断装置的状态进行监控。

日常按巡检记录表、维修项目记录表、开停车记录和安全检查表、动态检查表等详细的监控检查清单，对主要工艺设备、设施进行检查与定期维护。对于特种设备、设施、安全附件执行定期检验制度。

（2）环境风险监控

公司环境风险源监控方式以技术监控为主，人工监控为辅。对已采用仪器、仪表等技术监控措施的，24小时监控运行参数；对不具备技术监控手段的环境风险源，进行三级人工负责监控，定期巡视、检查、确认，及时发现隐患。

（3）预防措施

定期开展对公司环境风险源的调查评估工作，掌握环境风险源的种类、分布和规模，摸清各装置和风险源的运行状态，了解各风险源、风险物质的技术信息和理化特性，提出和更新相应的风险防范和应对措施。

建立健全公司各项生产、安全和环境保护管理和责任制度，强化管理，落实责任，突出环境风险意识。按计划和制度开展环境保护宣传教育和培训，对培训内容要进行考核。

建立环境监测制度，重点对厂区大气排放源和废水排放源进行监测。

结合风险源评估和发生的案例，开展突发环境事件的场景假设和模拟分析，完善突发环境事件应急预案。为进行有效的环境风险管理，应采取各种手段控制和消除各种环境风险因素，防止煤气、盐酸、氨水等在储存过程中出现泄漏、火灾、爆炸风险，将废水、废气处理设施故障等风险尽可能降低，采取多项风险防范措施，具体措施见表6.2-1。

表6.2-1  风险防范具体措施

| 情景 | 预防措施 |
| --- | --- |
| 煤气中毒 | ①加强职工煤气安全知识教育，严格遵守有关煤气安全操作规程及煤气安全管理制度，提高操作水平。 ②检修工和岗位操作工应认真执行煤气设备、管道的点检制度，发现问题及时反馈，及时处理。 ③发现煤气泄漏或进行带气作业时，一定要佩戴呼吸器，并有专人负责监护，保持联络。 ④新建、改建或大修后的煤气管道在设备投产前要进行气密性试验，合格后方可投产。 ⑤煤气设备或管道在检修前，使用后要对检修方，尤其是外委单位进行安全交底，以防误操作。 ⑥煤气救护对所担负的监护任务应认真负责，定期检测煤气区域的CO浓度，维护好呼吸器、苏生器等防护救生器材（设备损坏或异常要及时反馈修复），保证随时可用且应会熟练应用；安全科负责各固定CO报警器的维护、检测工作，保持完好。 ⑦煤气管理当班人员应密切注意总管煤气压力波动情况，精心操作，避免煤气压力波动过大。 |
| 煤气着火 | ①严格遵守各有关岗位的安全操作规程，认真进行设备点检工作，发现泄漏及时处理。 ②严格遵守有关公司动火管理制度，办好动火证并落实措施。 ③带气作业时，使用合理的工具，不穿带铁钉的鞋子，临时照明使用安全电压。 ④煤气区域禁止堆放易燃易爆物品，严格遵守临时线，接线盒的安全规定。 ⑤禁止利用煤气管道或设备及其附属设施做为接地线。 |
| 煤气爆炸 | ①有关岗位应严格遵守安全操作规程，精心操作，热风炉送煤气烧炉时，注意拱顶温度若低于800℃时，应采用明火点火。 ②严格遵守动火管理制度，煤气设备、管道动火前，一定要可靠切断煤气，吹扫干净，经检测合格后方可动火。正压动火时，要保证系统内部煤气压力高于3KPa。 ③正常生产时，煤气管网应保持正压，以免空气吸入或出现回火现象，煤管人员班中要密切关注煤气管网压力，当煤气管网压力低于3.5KPa时要通知热风炉及喷煤烟气炉人员做停炉准备。热风炉煤气支管压力低于2.5KPa，应停止烧炉，及时止火。烟气炉人员班中要密切关注煤气管道压力，低于2KPa时要及时停炉。 ④凡在热风管，倒流休风管及其设备上动火时，检测人员一定要等高炉卸下直吹管后，才可进行取样分析。 ⑤高炉放风应注意时间不超过5分钟，遇高炉进风风机忽然停电或跳闸停机，要及时进行紧急休风，以免煤气窜入冷风管。 ⑥凡停用及投产的煤气设备、管道，都要经充分的置换，并要检测合格为止。 ⑦经常检查煤气管道或设备的接地装置，定期维护避雷装置，以免因腐蚀、断裂而致使静电集聚，产生爆炸。 ⑧发生煤气泄漏时，根据预案确定的范围进应隔离，隔离区范围内禁止用火。 |
| 酸的泄漏、烧伤事故 | ①加强职工危险化学品安全知识教育，制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致泄漏、烧伤事故的发生。 ②各设施运行人员应密切关注运行情况并做好记录；巡检人员每班对设备巡检三次，发现问题及时解决。 ③能源环保部每天派人巡检一次，查看设施运转是否正常，运行控制是否到位。 |
| 废气处理设施污染事故预防措施 | ①各废气净化处理站制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放。 ②各废气净化处理设施运行人员应密切关注净化系统的压力、排风量、电压、污染物排放浓度等变化并做好记录；巡检人员每班对废气管道、净化设施、排气筒（或烟囱）巡检三次，发现问题及时解决。 ③每天派人对各废气设施巡检，查看废气净化设施运转是否正常，运行控制是否到位。 |
| 废水循环系统污染事故预防措施 | 可能出现的污染事故主要是污水溢出、污水池及管道破损废水泄漏、污水池坍塌废水大量泄漏等。预防这些污染事故的主要措施有： ①各废水循环处理站制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废水事故排放。 ②各废水处理设施运行人员每班对污水管、污水池及设备巡检，发现问题及时解决。 ③每天派人对各废水循环系统巡检，查看是否存在安全隐患。 |
| 废油泄漏事故预防措施 | ①废油用铁桶装，并盖上盖子，防止废油泄漏； ②废油均贮存于废油库内，废油库为室内库，地面硬化，并铺有沙子。 ③废油定期外售有危废资质公司处置，防止废油外运二次污染，并做好危废转移联单记录。 ④废渣存放地面固化，四周用高围墙围起。 |

（4）环境风险隐患排查和整治措施

天钢对生产过程中存在的环境风险源每年开展1次隐患排查，针对存在风险隐患的源提出整治措施，并对整治措施效果进行考核。

天钢环保部负责组织公司环境因素识别和评价工作，确定各分厂环境因素识别采用的形式，各分厂负责本单位的环境因素识别，确保全面、准确、无漏项。

对于发现后能够立即治理的环境风险隐患，应当立即采取措施，消除环境风险隐患。对于情况复杂、短期内难以完成治理、可能产生较大环境危害的环境安全隐患，应立即制定隐患治理方案，落实整改措施、责任、资金、时限和现场应急预案，及时消除隐患。

### 6.2.2预警及措施

（1）预警分级

按照突发环境污染事件严重性、紧急程度及影响程度，结合企业实际生产情况，将预警由高到低依次分为四级：一级预警(红色)、二级预警(橙色)、三级预警(黄色)、四级预警(蓝色)。

①一级预警(红色)

一级预警是指，发生安全、生产设备等事故导致严重污染，污染扩散到公司外环境，可能引发区域环境质量恶化或能够引发社会恐慌关注的特别重大突发环境事件，可能需要启动社会级别突发环境事件应急预案进行救援。

②二级预警(橙色)

二级预警是指，在一定时间内可处置控制，不会对公司外环境产生不利影响，但事故发生需要公司统一协调、或联合多个分厂控制的重大突发环境事件，需要启动公司级突发环境事件应急救援组织体系进行救援。

③三级预警(黄色)

三级预警是指，在一定时间内可处置控制，事故发生在分厂内部，不会对分厂外环境产生不利影响，各分厂有能力进行控制的较大环境事件，需要启动分厂级突发环境事件应急救援组织体系进行救援。

④四级预警(蓝色)

四级预警是指，在短时间内可处置控制，未对作业区外环境产生不利影响，事件发生作业区内部有能力进行控制的一般突发环境事件，需要启动各作业区现场处置预案进行救援。

表6.2-1  预警分级

| 预警级别 | 色等级 | 预警标准 | 启动 预警级别 | 预警方式、方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ级 | 红色 | 可能发生特别重大突发环境事件（Ⅰ级） | 公司级 | 岗位工人→作业长→厂级应急指挥部→公司级应急指挥部→政府部门应急单位。公司应急指挥部应急指挥部通过电话、广播、布告等方式发布公司Ⅰ级预警公告；政府部门应急单位通过电视、网络、广播、布告等方式发布预警。 |
| Ⅱ级 | 橙色 | 可能发生重大突发环境事件 （Ⅱ级） |  | 岗位工人→作业长→厂级应急指挥部→公司级应急指挥部。公司应急指挥部应急指挥部通过电话、广播、布告等方式发布公司Ⅱ级预警公告。 |
| Ⅲ级 | 黄色 | 可能发生较大突发环境事件 （Ⅲ级） | 分厂级 | 岗位工人→作业长→厂级应急应急指挥部。应急指挥部通过电话、广播、布告等方式发布公司Ⅲ级预警公告。 |
| Ⅳ级 | 蓝色 | 可能发生一般突发环境事件 （Ⅳ级） | 作业部级 | 岗位工人→作业长。作业长通过电话、口头发布公司Ⅳ级预警公告。 |

（2）预警条件

公司、各分厂应急指挥部总指挥为所在单位突发环境事件的预警、预防工作第一负责人，定期检查及汇报部门有关情况，做到及时提示、提前控制，将事态控制在萌芽状态中。

预警内容包括：可能发生事故的时间、地点、对象；可能影响范围；可能事故原因初步判断；提出应急采取措施；提出需协助的相关部门。

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，各突发环境事件预警条件划分不同等级。仅存在Ⅰ级突发和Ⅳ级环境事件级别时，直接启动相应等级预警，无启动预警条件。

表6.2-2预警的条件

| 分厂 | 突发环境事件情景 |  | 预警 | 预警条件及危害程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结厂 | 污染控制设施故障 | 烧结机机头除尘脱硫设施故障 | Ⅲ级 | 净化设施停运。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 设备损坏等净化设施故障。 |
|  | 危险化学品泄漏 | 氨水罐泄漏 | Ⅲ级 | 泄漏，一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；或造成人员灼伤。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 泄漏在作业区管控范围内能够处理，未造成人员灼伤。 |
| 炼铁厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警，煤气泄漏无法控制，已扩散至分厂外；已造成人员中毒；或已达爆炸下限。 |
|  |  |  | Ⅲ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；作业区和分厂区域的人员有中毒的风险。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；作业区的人员有中毒的风险。 |
|  | 非正常工况 | 高炉大/中修停风放散、换风口或炉况调整放散 | Ⅲ级 | 大、中修停风放散。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 换风口或路况调整放散。 |
|  | 污染控制设施故障 | 高炉出铁场除尘设施故障 | Ⅲ级 | 净化设施停运。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 设备损坏等净化设施故障。 |
| 炼钢厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警，煤气泄漏无法控制，已扩散至分厂外；已造成人员中毒；或已达爆炸下限。 |
|  |  |  | Ⅲ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；作业区和分厂区域的人员有中毒的风险。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；作业区的人员有中毒的风险。 |
|  | 非正常工况及污染控制措施故障 | 转炉厂房严重冒红烟；转炉二次烟气除尘系统故障 | Ⅲ级 | 净化设施停运。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 设备损坏等净化设施故障。 |
| 中厚板厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警，煤气泄漏无法控制，已扩散至分厂外；已造成人员中毒；或已达爆炸下限。 |
|  |  |  | Ⅲ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；作业区和分厂区域的人员有中毒的风险。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；作业区的人员有中毒的风险。 |
| 棒材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警，煤气泄漏无法控制，已扩散至分厂外；已造成人员中毒；或已达爆炸下限。 |
|  |  |  | Ⅲ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；作业区和分厂区域的人员有中毒的风险。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；作业区的人员有中毒的风险。 |
| 线材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警，煤气泄漏无法控制，已扩散至分厂外；已造成人员中毒；或已达爆炸下限。 |
|  |  |  | Ⅲ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；作业区和分厂区域的人员有中毒的风险。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；作业区的人员有中毒的风险。 |
| 动力厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警，煤气泄漏无法控制，已扩散至分厂外；已造成人员中毒；或已达爆炸下限。 |
|  |  |  | Ⅲ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；作业区和分厂区域的人员有中毒的风险。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；作业区的人员有中毒的风险。 |
|  | 危险化学品泄漏 | 酸碱储罐(HCl、H2SO4、NaOH)、氨水储罐泄漏 | Ⅲ级 | 泄漏，一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；或造成人员灼伤。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 泄漏在作业区管控范围内能够处理，未造成人员灼伤。 |
|  | 污染控制设施故障 | 污水处理设施非正常运行造成外排水质异常 | Ⅲ级 | 净化设施停运。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 设备损坏等净化设施故障。 |
|  | 非正常工况 | 动力锅炉燃用放散煤气造成超标排放 | Ⅲ级 | 将炼铁放散煤气引入动力锅炉燃烧处理，由于放散煤气品质差，导致锅炉超标排放。 |
| 综合加工厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | Ⅱ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警，煤气泄漏无法控制，已扩散至分厂外；已造成人员中毒；或已达爆炸下限。 |
|  |  |  | Ⅲ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；一时不能查出泄漏源，泄漏有扩大至作业区外风险；作业区和分厂区域的人员有中毒的风险。 |
|  |  |  | Ⅳ级 | 煤气泄漏浓度达到报警值24ppm时检测仪报警；作业区的人员有中毒的风险。 |
| 危废库 | 危险废物泄漏 | 液态危险物质泄漏 | Ⅳ级 | 液态危险废物包装破损导致泄漏。 |
|  | 危险废物火灾、爆炸 | 危废库发生火灾、爆炸 | Ⅲ级 | 危废库发生火灾。 |
| 运输 | 危险化学品泄漏 | 运输危化品车辆发生泄漏 | Ⅳ级 | 危险化学品运输车辆在厂内发生事故导致泄漏。 |

（3）预警发布与预警措施

岗位工人或巡检人员发现或预测以上任何一条预警条件时，及时报告作业长(夜间通知值班领导)，作业长报告各分厂总调度，同时向分厂级应急救援指挥部报告。分厂级应急救援指挥部通过研判判定预警级别。当各分厂处理能力不足，可能需要启动公司级环境应急预案时，向公司应急救援指挥部报告。

应急救援指挥部通过研判，判定预警级别，应急救援指挥部下令根据预警级别进入相应预警准备阶段，并采取相应的措施，派相关人员立即到现场进行实际检查。如发现异常情况确实存在，并有可能进一步发展为突发环境事件时，指挥部发出环境风险预警。

发出一级、二级预警后：

①公司突发环境事件应急救援指挥部立即向现场指挥部、各应急救援小组、各分厂传达预警；

②现场指挥部、各应急救援小组、各分厂接到预警指令后，安排人员备勤值班，通知其他应急人员和应急救援队伍待命，准备应急物资发送；

③现场指挥部、各应急救援小组、各分厂检查企业重大环境风险源、生产单元环境风险源；检查泵、系统管线运行情况；检查易发生事件部位及隐患挂牌部位的防范、应急设施状况；

④做好启动各级突发环境事件应急预案的准备，应急救援队伍进入备战状态。

发出三级预警后：

①分厂应急救援指挥部立即向现场应急指挥部、各应急救援小组传达预警；

②分厂现场应急指挥部、各应急救援小组接到预警指令后，安排人员备勤值班；

③分厂现场应急指挥部、各应急救援小组检查本厂重大环境风险源、车间环境风险源；检查泵、系统管线运行情况；检查易发生事故部位及隐患挂牌部位的防范、应急设施状况；

④分厂做好启动各级突发环境事件应急预案的准备，应急救援队伍进入迎战状态。

发出四级预警后：

各生产单元启动现场处置预案，生产单元负责人组织人员进行救援。

（4）预警调整及解除

预警信息发布后，由于气象条件变化等因素，应急救援指挥部认为达到其他级别的预警条件，预警需要升级或降级的，可进行预警级别调整。当预警信息在不同预警级别条件内频繁波动时，按高级别预警执行。

应急救援现场指挥部根据收集的相关信息并经过核实后，向应急救援指挥部提出申请解除预警建议，由相应级别应急救援指挥部决定解除预警。一级、二级预警由公司级应急救援指挥部解除，三、四级预警由分厂级应急救援指挥部解除。

## 6.3信息报告与处置

突发环境事件发生后，现场工作人员或其他值班人员应根据突发环境事件分级标准逐级上报，当突发环境事件可能或已经对外环境造成影响时，天钢应当立即向天津市人民政府、有关主管部门报告，报告突发环境事件信息，应当做到及时、客观、真实，不得迟报、谎报、瞒报、漏报。

### 6.3.1内部报告

发生突发事件后，事发单位应当按照分级管理、逐级上报的原则，按照相关专项应急预案的规定，及时上报公司有关部门。不得迟报、谎报、瞒报和漏报。报告内容主要包括时间、地点、事件性质、影响范围、事件发展趋势和已经采取的措施等。

现场工作人员或其他人员发现环境风险源或生产环节发生异常或事故引发突发环境事件时，应立即向本单位车间领导和厂调度报告。厂级调度中心接到报警后，根据掌握的报警情况判断污染严重程度：当作业部可以自行处置时，作业部进行及时处置；当无法对事件进行控制时，立即报告给分厂级应急救援指挥部。分厂级应急救援指挥部根据掌握的报警情况判断事件严重程度：当分厂可以自行处置时，分厂进行及时处置；当无法对事件进行控制时，立即报告给公司级应急救援指挥部进行报告。公司级应急救援指挥部根据掌握的报警情况判断事件严重程度：当公司可以自行处置时，启动公司预案指示进行及时处置；当无法对事件进行控制时，需要立即报告给政府，配合政府启动相关预案。

### 6.3.2信息上报

信息上报由公司级应急救援指挥部负责。当突发环境事件可能或已经对公司周边环境造成影响时，公司突发环境事件应急救援指挥部应在半小时内向天津市人民政府及相关单位进行上报。

报告分为初报、续报和处理结果报告三种形式。

①初报

初报在发现和得知突发环境事件后1小时内上报。初报可用电话或传真直接报告，主要内容包括：突发环境事件的类型、发生时间、发生地点、初步原因、主要污染物质和数量、污染周边环境情况、人员受害情况、事故潜在危害程度等初步情况。

②续报

续报在查清有关基本情况后随时上报。续报可通过网络或书面报告，视突发环境事件进展情况可一次或多次报告。在初报的基础上报告突发环境事件有关确切数据、发生原因、过程、进展情况、危害程度及采取的应急措施、措施效果等基本情况。

③处理结果报告

处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理突发环境事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害及损失、社会影响、处理后的遗留问题、参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件、责任追究等详细情况。处理结果报告应当在突发环境事件处理完毕后立即报送。

### 6.3.3通报

发生突发事件后，需要向社会和周边发布警报时，由应急救援指挥部人员向政府以及周边单位发送警报消息。事态严重紧急时，第一时间通过指挥部直接联系政府以及周边单位负责人，由总指挥向政府或负责人发布消息，提出要求组织撤离疏散或者请求援助。

通报的内容主要包括环境事件产生的主要污染物，居民应采取的防护措施等。

通报主要以电话通知的方式进行，指挥部通报周边区域负责人，由各区域负责人通知本区域人员。

# 7.应急响应和措施

## 7.1分级响应机制

当突发环境事件达到四个响应级别条件时，启动相应级别突发环境事件应急救援组织体系及相关应急预案。

### 7.1.1一级响应级别启动条件

因各类事件和因素造成和可能引发特别重大(Ⅰ级)突发环境事件时，事故的有害影响超出公司范围，启动一级响应。

事件响应主体是当地政府和天钢。当发生特别重大(Ⅰ级)突发环境事件时，由公司级应急救援指挥部负责先期处置，待相关政府部门工作组达到后，现场指挥权移交政府部门工作组，公司各级应急救援人员在政府部门的领导下开展应急救援工作。

### 7.1.2二级响应级别启动条件

因各类事件和因素造成和可能引发重大(Ⅱ级)突发环境事件，事故的有害影响超出事件发生分厂范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内，启动二级响应。

事件响应主体是天钢。

### 7.1.3三级响应级别启动条件

因各类事件和因素造成和可能引发较大(Ⅲ级)突发环境事件，事故的有害影响超出事件发生生产单元范围，但局限在事件发生分厂厂区之内并且可被遏制和控制在分厂厂区范围内，启动三级响应。

事件响应主体是事件发生各分厂。

### 7.1.4四级响应级别启动条件

因各种因素造成一般(Ⅳ级)突发环境事件，事故的有害影响局限在事件发生生产单元之内，并且可被现场的操作者遏制和控制在厂区局部区域内，启动四级响应。

事件响应主体是生产单元。

## 7.2应急预案启动

当确定发生突发环境事件后，根据突发环境事件的级别，分别由生产单元、分厂级应急救援指挥部、公司级应急救援指挥部启动相应的现场处置预案、专项预案和综合预案，展开现场救援。天钢环境应急预案应急响应程序示意见图7.2-1。

图7.2-1  天钢环境应急预案应急响应程序示意图

## 7.3指挥与协调

四级应急响应启动后，由班长/组长/作业长应急指挥，立即召集应急救援人员，根据事件状况组织和指挥应急响应行动。

三级应急响应启动后，由分厂级应急救援指挥部立即召集应急救援小组或人员，根据事件状况，组织和指挥应急响应行动。在应急响应过程中，分厂级应急救援指挥部根据事态的发展，确定全部或部分停止生产，并及时更新救援方案。各应急救援小组或人员按照应急指挥部的指令，开展救援行动。

二级响应启动后，由公司级应急救援指挥部负责指挥应急援救，各救援小组联合开展应急处置，开展应急监测，根据事态发展，制定相应方案，直至事件受控。

一级响应启动后，由公司级应急救援指挥部负责先期指挥应急处置，待相关政府部门工作组达到后，现场指挥权移交政府部门工作组，公司各级应急救援人员在政府部门的领导下开展应急救援工作。

## 7.4现场应急措施

### 7.4.1危险区隔离

在发生重大和特别重大突发环境事件发生时，要按事件的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事件扩大或造成人员伤亡。

如果事故影响到天钢以外区域及人员，需天钢和政府合力遏制、救援或事故波及天钢外部单位、公共设施及居民时，需向政府部门提请启动政府应急预案时，由天钢环境应急救援指挥部向上级应急部门提出请求。

### 7.4.2进入与撤离

（1）进入

环境应急人员在进入现场时应做好如下准备：一是人员准备，根据事件发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；二是救援器材、物资必须准备充足，以防出现吸附剂等救险药剂不够用的情况；三是必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事件处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度的抢险救灾；四是思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

（2）撤离

当突发事件的危害已经消除或者得到有效控制，由环境应急总指挥命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒，沐浴。

在发生重大火灾爆炸、严重的有毒有害物质泄漏，严重威胁现场人员生命安全条件下，事件现场最高指挥有权作出与事件处理无关人员的撤离，或全部人员撤离的命令。

### 7.4.3人员疏散

各分厂接到通知后，及时安排有关人员到现场组织疏散工作，规定路线进行疏散，到达指定地点后，清点人数并且及时将撤离清点情况报指挥部；同时对疏散后的岗位进行检查，是否仍留有人员。受影响区域内的人员在接到疏散的命令后，按照现场指挥部指定的路线和集结地有序撤离危险区域。疏散时，遵循以下原则：

（1）保证疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯正常使用。

（2）明确疏散计划，由环境应急指挥组发出疏散命令后，疏散小组按负责部位进入指定位置，立即组织人员疏散。

（3）疏散小组用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

（4）积极配合好有关部门(公安消防队)进行疏散工作，主动汇报事件现场情况。

（5）事件现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事件现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响疏散。

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合疏散。

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事件的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

（9）事件现场直接威胁人员安全，疏散组人员应采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事件。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事件现场。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

发生危险化学品泄漏、火灾、爆炸等重大安全事故，如有毒有害物质波及大范围水体或大气，公司级总调立即通知天钢环境应急救援指挥部通报政府环保部门启动政府应急预案，通知可能受到危害的居民采取有效应急救援措施。

### 7.4.4现场应急措施

（1）切断污染源的基本方案

①泄漏事件

泄漏源控制：关闭阀门、停止作业或改变工艺流程、物料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等；采用合适的材料和技术手段堵住泄漏处。

泄漏物处理：

围堤堵截——液体泄漏时及时检查围堤出口阀门的状态，保证其处于关闭状态。并准备沙子备用，以防流入地沟。

稀释与覆盖——向现场施放大量水蒸汽，破坏燃烧条件。并用泡沫或其它覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

收容(集)——对于发生大量危险化学品泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子吸收。

将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水经过检测排入污水处理系统进行处理。

②火灾、爆炸事件

先控制、后消灭。针对火势发展蔓延快和燃烧面积大的特点，积极采取统一指挥；堵截火势、防止蔓延；重点突破排除险情；分割包围，速战速决的灭火战术。

扑救人员应占领上风或侧风阵地。

进行火情侦察、火灾扑救、火场疏散人员应针对性地采取自我防护措施，如佩戴防护面具，穿戴专用防护服等。

应迅速查明燃烧范围及其周围物品的品名和主要危险特性。

正确选用最适应的灭火剂和灭火方法。火势较大时，应先堵截火势蔓延，控制燃烧范围，然后逐步扑灭火势。

火灾扑灭后，不得擅自清理火灾现场，应当保护好现场，接受事故调查。

（2）防止污染物向外部扩散的措施

当班岗位操作工及时检查防泄(火)堤出口处阀门的开关状态，确保其处于关闭状态。当泄漏的液体可能进入厂或公司的排水系统，或者为防止消防废水和事故废水进入外部水体，应及时通知厂调度，由调度通知给水厂水处理车间，关闭全厂废水处理设施溢流口的阀门，全部废水进入调节池进行处理。

（3）减轻与消除污染物的技术方案

消防废水的消除：现场进入排水系统的消防水全部进入公司的废水处理回用工段进行处理。焦化厂防泄堤内的消防废水用泵抽送至槽车内送至焦化废水处理工段进行处理。

（4）工程技术说明

有效的工程技术措施是控制事故、消灭事故的关键。抢险人员应根据事先拟定的方案，在做好个体防护的基础上，以最快的速度及时堵漏排险，消灭事故。

工程抢险和抢修，由各厂设备管理科和事故车间负责。车间负责每名参与抢险职工的通讯联络，在发生事故时确保人员及时到位。当启动公司级应急预案时，统一调动检修力量。

检查抢险人员防护用品的装备情况，做好个人防护。

在接到现场救灾指挥人员命令后，开始进行抢险抢修工作，抢险抢修期间要时刻与指挥人员保持联系，当现场发出撤离命令后，及时组织抢险人员撤离至安全地点，清查人数。

工程技术措施：

①液体危险化学品管道发生泄漏时：如泄漏较小，可以用木质楔子或专用工具(管卡等)堵漏，同时关闭管道所属的动力泵，发生较大泄漏如管道断裂，也可以采取上述办法堵漏。工具应使用铜制工具，避免产生火花引起火灾。

②液体危险化学品贮罐发生泄漏时：较小的泄漏可采取上述相同办法处理，当发生较大泄漏时，无法用上述办法堵漏时，则应利用围堤和防爆泵将泄漏液体抽至罐车中。

③煤气管道发生泄漏：可直接关闭煤气阀门，对管道或容器进行吹扫、隔断，检测合格后，进行焊接处理。当在煤气主管道上发生泄漏时，可实施带压堵漏，在煤气管道中通入蒸汽，并利用黄泥或湿麻袋将泄漏处临时封堵后，带压进行焊补。

④煤气管道发生着火时：当煤气管道直径小于100mm时，可直接关闭相关的煤气阀门进行灭火，灭火后，对管道吹扫、隔断、检测合格后进行焊接处理。

当大直径煤气管道或煤气设备发生着火时，应尽量降低煤气压力，但不能低于100Pa，更不可直接关闭阀门，防止回火爆炸。同时通入大量蒸汽，并用水保护周围设备不使设备被烧坏。当降低煤气压力有困难，又不能控制煤气的大量泄漏时，不要急于灭火，灭火后，煤气仍大量泄漏，形成爆炸性气体，遇火源可能发生爆炸。在此种情况下，不实施带压堵漏，如能灭火，并通过阀门控制可截断泄漏而不影响煤气输送的，可在煤气管道设备有效隔断、吹扫、检测合格后，进行动火处理，如不能截断泄漏，由生产科组织相关车间，在灭火后，停产进行处理。

抢修人员在现场应注意观察风向，要始终保持处在上风侧的位置。

⑤液体危险化学品发生着火事故的处置

液休危险化学品发生泄漏着火：首先应切断蔓延方向，在把火势限制在一定范围内的同时，对输送管道和阀门应及时关闭，并迅速准备好堵漏材料；其次应准确判断着火面积，小面积(一般10m2以内)火灾，一般可用泡沫、干粉灭火。大面积液体火灾可用普通蛋白泡沫或轻水泡沫扑灭。并用水冷却罐壁；第三当扑灭泄漏口的火焰后，应迅速采取堵漏措施。并且液体堵漏失败可连续堵几次，只要用泡沫覆盖地面，并堵住液体流淌和控制好周围着火源，不必点燃泄漏口的液体。第四如果确认泄漏口很大，根本无法堵漏，只需冷却着火容器及其周围容器和可燃物品，控制着火范围，直到液体燃尽，火势自动熄灭。现场指挥应密切注意各种危险征兆，遇有火势熄灭后较长时间未能恢复稳定，或受热辐射的容器呼吸阀尖叫、晃动等爆炸征兆时，指挥员必须适时作出准确判断，及时下达撤退命令。现场人员看到或听到事先规定的撤退信号后，应迅速撤退至安全地带。

液体危险化学品发生泄漏着火，一般情况下会释放出有毒有害烟雾，参加急救人员首先要做好自我防护，配戴正压式空气呼吸器进行现场救火；其次要切断与之相邻生产管道和罐，找到进出口阀门并关闭；第三是要控制火势，防止火势蔓延，可以利用围堤进行围堵，当着火面积在50m2以内时，可以利用泡沫、干粉、或砂土集中灭火，当着火面积较大时最有效的是泡沫灭火，同时最好用水冷却罐壁和相邻的贮罐，降低燃烧强度。第四，在火势熄灭后，堵漏人员在做好个人防护的前提下进行堵漏。

此外，关键岗位应设置应急处置卡，明确相关岗位人员采取措施的时间、地点、内容、方式、目标等。

### 7.4.5交通疏导

（1）发生突发环境事件时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事件情况，安排好交通封锁和疏通；

（2）设置路障，封锁通往事件现场的道路，防止车辆或者人员再次进入事件现场；

（3）配合好进入事件现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

（4）引导需经过事件现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

### 7.4.6受伤人员的现场救护、救治与医院救治

（1）救护程序

现场医疗救护协调由各厂医疗救护组负责，当突发环境事件发生时，应组织救援人员及时到达现场，按事先分工，组织对受伤人员进行抢救，同时负责与天钢厂区门诊联系，并与医院救援负责人协调分工，视情况将伤员送至天钢厂区门诊或外部医院进行治疗。

（2）急救资源

东丽医院——东丽医院坐落于天津滨海国际机场和津京塘高速公路附近，交通便利。该院设有病床300张，现有职工近400人。该医院还被天津市卫生局指定为交通事故急救中心。联系方式：022-24390329。

天津市第四医院——一所以烧伤整形为特色，集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性天津市属三级乙等医院。设有重症烧伤病房(BICU)、综合烧伤病房、烧伤整形病房、内科、糖尿病内分泌科、外科、骨科、脑系科、妇产科、儿科、中医科、皮肤科、口腔科、眼科、耳鼻喉科、消化科、麻醉科及药剂科、检验科、放射科、超声科、病理科等配套的医技科室。其烧伤整形科为天津市重点学科，天津市烧伤研究所、天津市烧伤急救中心均设在该院。位于天津市河北区中山路1号，联系方式：022-26249121。

武警天津总队医院——医院位于美丽的天津市河东区卫国道208号，医院历史悠久、科室齐全、设备先进、技术雄厚、建筑布局合理，是集医疗、科研、教学、预防保健为一体的天津市唯一一所以癫痫治疗为特色二级甲等部队医院、爱婴医院、区市医保定点医院、天津市十佳医院、国际紧急救援中心网络医院。联系方式：022-60131810。

天津市环湖医院——天津市环湖医院，又名天津市脑系科中心医院，是以神经内、外科为特色，集医疗、教学、科研、预防为一体的三级甲等医院，获批天津市脑血管与神经变性重点实验室，设有天津市痴呆研究所、天津市神经外科研究所、天津市血管介入放射治疗基地、天津市颅脑损伤抢救中心，以及天津市鼻病诊疗中心。天津市津南区吉兆路6号，联系方式：（022）59065906。

### 7.4.7现场保护与现场洗消

（1）事件现场的保护措施

事件现场的保护由保卫部指定专人负责。

事件发生后，指挥人员指定专人在事故原发点20m外用红绳设立警戒线，在危险区与安全区交界处设立洗消站，除指挥洗消救援等专业人员外，其它人严禁入内，做好现场保护，事件处理结束后，仍要求48小时内有专人负责。

在现场清理过程中，必须对事故现场做好认真细致的洗消工作，特别是有毒有害物质对环境造成的影响，必须严格按照有关卫生防疫和环境保护要求，进行彻底的洗消，排除有毒有害残留物质，恢复正常安全的生产生活环境。

（2）现场净化方式、方法

在化学灾害事故的抢险救援中，关阀断料或堵漏仅仅能控制危险源的危害范围，但不能彻底消除化学毒物对人员和器材、环境已造成的危害。为了能及时、高效、彻底地清除化学品的危害，救援人员必须用化学洗消的手段来进行处理。

事件发生后，消洗人员，穿戴好防护服，配备空气呼吸器，迅速进入最佳作业点，快捷有效地进行洗消作业，每一洗消作业点都应至少有2人才能展开作业，直到洗消结束。

洗消是消除化学灾害事件污染最有效的方法。洗消主要包括对人员的洗消和对事件现场及染毒设备的洗消。洗消的方式主要是利用大量的清洁热水，通过洗消设备对人员和设备进行喷淋冲洗；若清水无法达到实施洗消的效果时，必须用洗消药剂与水均匀混合后进行洗消。

特别注意洗消废水的处理，防止洗消水对环境造成二次污染。

①对人员的洗消

当人员救助分队将中毒人员运送到洗消站，洗消小组按照接待检查、除污更衣、喷淋洗消、检测更衣、转送医院的程序进行洗消作业。如果发生的事件异常严重，对重度中毒人员可直接采取脱掉衣服冲洗，实施现场急救再迅速转送医院进行救治。洗消操作时，必须依照重伤员→轻伤员→妇幼→老年→青壮年的顺序安排洗消，对于洗消后经检测不合格者必须进行二次洗消。

②对事件现场及染毒设备的洗消

洗消小组可使用高压清洗机、喷雾器、直流开花水枪等对染毒区域及其周围进行反复的、大流量的冲刷。对于染毒的金属和水泥结构的生产设施可喷洒消毒剂进行消毒，精密仪器可用有机溶剂擦拭，洗消用水应加兑漂粉精、碳酸氢钠等洗消药剂。

（3）事件现场洗消工作的负责人和专业队伍

事件现场的洗消由消防保卫组进行。

（4）明确洗消后二次污染的防治方案

事件洗消的废水收集后，用专门的运输车辆送至焦化废水处理设施或全厂污水处理站进行处理后回用。

## 7.5应急监测

若因公司的突发环境事故导致周边环境可能受到污染，将有关污染信息上报至东丽区生态环境局，申请外部力量开展应急监测。应急监测主要为第三方监测单位实施，公司环保应急组负责提供相关信息，并对外部力量应予以必要的协助。应急监测人员进入现场时应穿戴个人防护用品和有效的呼吸防护装置。

### 7.5.1应急监测要求

环境应急监测组组长接到环境应急救援指挥部的应急监测任务后，立即启动应急监测工作。环境应急监测小组接到启动应急监测的指令后30min内做好准备工作并立即赴事故现场实地勘察，展开应急监测工作。

现场室做好安全防护，确定事故的类型、监测项目，及时反馈信息给分析室，室内组做好相应的项目分析试剂、分析仪器的预热等准备工作，密切配合。必要时并及时联系天津市环境监测站进行支援。

### 7.5.2应急监测方案

发生环境污染事件后，应急救援指挥部即安排环境监测站相关人员对可能受到污染的水体或大气进行监测。按照《突发环境事件应急监测技术规范》，对排放口或排放源及影响范围内进行监测，监测人员应按照标准要求的方法及时到现场进行采样分析。应急监测方案见表7.5-1。

表7.5-1  应急监测方案

| 分厂 | 突发环境事件情景 |  | 应急监测点 | 应急监测项目 | 应急监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 烧结厂 | 危险化学品泄漏 | 氨水储罐泄漏 | 事故点附近雨水汇水处、雨水沟；污水处理站进、出水。 | pH | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  |  |  | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | 氨气 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 炼铁厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | CO | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  | 非正常工况 | 高炉大/中修停风放散、换风口或炉况调整放散 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点.；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程注意风向变化，及时调整采样位置。 | 颗粒物、SO2、NOx | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。颗粒物适当延长监测时间。 |
| 炼钢厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | CO | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  | 非正常工况及污染控制措施故障 | 转炉厂房严重冒红烟；转炉二次烟气除尘系统故障 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点.；在可能受污染影响的居民住宅区或人群活动区等敏感点必须设置采样点，采样过程注意风向变化，及时调整采样位置。 | 颗粒物 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。颗粒物适当延长监测时间。 |
| 中厚板厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | CO | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 棒材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | CO | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 线材厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | CO | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 动力厂 | 煤气、天然气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气、天然气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | CO | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  | 危险化学品泄漏 | 酸碱储罐(HCl、H2SO4、NaOH)、氨水储罐泄漏 | 事故点附近雨水汇水处、雨水沟；污水处理站进、出水。 | pH | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  |  |  | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | 氨气、硫酸雾、盐酸雾 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
|  | 污染控制设施故障 | 污水处理设施非正常运行造成外排水质异常 | 污水处理站进、出水。 | pH、SS、COD、氨氮、总氮、总磷、石油类、挥发酚、总氰化物、氟化物、总铁、总锌、总铜、总砷、六价铬、总铬、总铅、总镍、总镉、总汞 | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 综合加工厂 | 煤气泄漏、中毒、火灾、爆炸 | 煤气区域发生泄漏、中毒、火灾、爆炸事件 | 以事故地点为中心，在下风向按一定间隔的扇形或圆形布点，并根据污染物的特性在不同高度采样，同时在事故点的上风向适当位置布设对照点。 | CO | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每半小时监测1次，随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |
| 运输 | 危险化学品泄漏 | 运输危化品车辆发生泄漏 | 污水处理站进、出水。 | pH | 按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。 |

（1）现场采样与监测

根据现场情况在最短的时间内初步制订监测方案，根据应急监测技术规范的要求确认监测对象、监测点位、监测项目、监测频次等，现场指挥批准实施。当事故现场污染物不明或难以查清时，要在进行现场调查的同时，通过技术系统查询尽快确定应急监测方案，必要时进行专家咨询。

按应急监测方案和技术规范的要求对可能被污染的空气、水体、土壤等进行应急监测，随时掌握污染事故的变化情况，并将监测结果交现场调查组。

无法进行现场监测的污染物，应将现场采集的样品快速送到实验室进行分析。样品送交分析人员后，现场监测人员应说明有关情况，分析人员对照采样原始记录进行核对，以最快的速度分析样品。

（2）可能受影响区域的监测布点和频次

水环境监测取样点为公司排水口，每2小时采样一次。采样时间根据监测结果进行调整。

大气监测采样点为周界外浓度最高点，一般设于污染源下风向的单位周界外10m范围内。如预计的污染源排放最大落地浓度点超出10m范围，可将监控点移至该预计浓度最高点。另外，在未受到污染的区域设置背景监测点。每4小时采样一次，采样时，一般采用连续1小时采样计平均值。

环境监测人员及时将监测结果报告应急救援指挥部，由专家组成员对污染物变化趋势进行分析，对扩散范围进行预测后，重新适时调整监测方案。

（3）监测人员的安全防护措施

应急监测人员进入事故现场警戒区域时，必须根据现场情况进行必要的自身防护。

（4）应急监测报告

样品分析结束后，质量保证人员对监测数据进行汇总审核，正常情况下，现场调查监测人员应在24小时内报出调查监测结果与报告。应急监测报告应尽可能对初步监测结果、污染事件发生地点及时间、接到通知的时间及到达现场监测的时间、监测实施方案、主要污染物及污染范围、程度和处理处置建议进行必要的分析评价和说明。

应急监测报告由应急监测小组组长审查并上报现场总指挥。

（5）跟踪监测

对环境污染事件发生后滞留在水体、土壤、作物等环境中短期内不易消除、降解的污染物，要进行必要的跟踪监测。

（6）应急监测终止

接到总指挥终止的指令后，由应急监测小组组长宣布应急监测终止，并根据污染事件现场情况安排正常的环境监测或跟踪监测。

现场应急监测终止后，环境监测组评价所有的应急监测记录和相关信息，评价应急监测期间的监测行为，总结应急监测的经验教训，提出完善应急监测预案的建议。

应急监测小组协助应急指挥和有关部门评价所发生的污染事故。

## 7.6应急终止

### 7.6.1应急终止条件

符合下列条件之一的，即满足应急结束条件，由公司级应急救援总指挥下达指令，宣布应急救援终止，应急结束。

（1）事故现场得到控制，事故条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事故所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事故现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护职工、民众免受再次危害，并使事故可能引起的中长期影响趋于合理且尽量低的水平。

### 7.6.2应急终止程序

（1）各专业队伍依次向公司应急救援指挥部报告应急处置情况，以及现场当前状态，包括人员伤亡情况、设备损失情况、环境污染情况等。

（2）公司应急救援指挥部根据情况确认终止时机，宣布终止环境应急响应。Ⅰ级突发环境事件应急终止指令由政府部门发布，II级别突发环境事件应急终止指令由公司级应急救援指挥部发布，Ⅲ级突发环境事件应急终止指令由分厂级应急救援指挥部发布。

（3）经应急救援指挥部决定，解除警戒，恢复交通，通知撤离人员返回各自岗位。应急终止的信息，应以手机短信、电话、书面或其它有效方式通知到本公司有关单位和职工。

（4）公司/各分厂指导各工艺生产单元恢复生产。

（5）应急救援指挥部负责组织保护现场，组织事故调查取证。

（6）组织好受伤人员的医疗救治，处理好善后工作。

（7）应急救援指挥部对紧急救援工作进行总结、上报。

### 7.6.3应急终止后续工作

当事件应急救援工作结束后，公司应急救援指挥部应安排环境监测站对受到污染的水体、大气继续进行3-5天的跟踪监测，并及时将监测结果报告应急救援指挥部，指挥部根据监测结果，决定是否继续对污染水体、大气采取削减措施。同时，公司应急救援指挥部应组织相关专家对此次污染事件植被、农作物、土壤、动物及相关人员等环境要素的影响情况进行评估，并出具评估报告。

# 8.后期处置

## 8.1现场恢复

事故现场恢复主要包括应急救援人员及设备的清点和撤离、现场清理、生产恢复、疏散撤离人员返回、对事故影响区域进行环境监测和环境污染现状评价等。

应急救援办公室负责组织有关单位和部门对环境事故现场进行环境因素评价，现场环境满足安全生产条件和环保条件后，方可通知恢复正常生产。

## 8.2环境恢复

针对由于突发环境事件造成的生态破坏，应组织专家和相关人员对突发环境事件中长期环境影响进行评估，提出生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，企业应根据专家建议，对生态环境进行恢复。

## 8.3善后赔偿

事件应急救援指挥部决定应急终止后，善后处理组负责事件的善后工作，包括安抚受害家属、受伤和受影响人员维护社会稳定。应急救援指挥部对事件造成的人员和财产损失情况进行调查摸底后，向公司有关部门提出安置方案和赔偿标准，经公司领导批准后，进行安置和赔付。

## 8.4评估与调查

公司突发环境事件应急救援指挥部在应急工作结束后立即组织参加应急救援的各单位负责人召开专门会议，对应急过程进行评价，并对事件原因进行调查。对应急过程中存在的问题进行总结，制订改正措施，并修改应急预案的有关内容；对事件发生的原因进行调查，针对事故原因，制订切实可行的预防措施。

突发环境事件调查遵循实事求是、客观公正、权责一致的原则，及时、准确查明事件原因，确认事件性质，认定事件责任，总结事件教训，提出防范和整改措施建议以及处理意见。

# 9.保障措施

## 9.1通信与信息保障

通讯保障组在应急时要提供必要的有线、无线通信器材，确保预案启动时应急救援指挥部和有关部门及现场各专业救援组之间的联络畅通。

应急救援办公室负责收集、研究和获取应急救援最新信息，负责组织、协调天钢内外部之间应急救援工作的信息交流与协作。

## 9.2应急队伍保障

各单位要建立突发环境事件应急救援队伍，提高应对突发事故的素质和能力，保证在突发事故发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。

## 9.3应急物资装备保障

各单位应储备必要的应急装备、应急物资，如报警系统、应急照明和动力、急救逃生工具、医疗救治设备、后勤保障设备、灭火器材等。指挥部有权利调集、征用各单位的应急装备、应急物资，各单位必须无条件服从指挥和调配。

各专业抢险救援组要根据抢险救援专业性质，为抢险救援人员配备救生衣等个体防护装备、应急队员标志以及必要的工具、器材等，保证应急抢险的需要。增加应急处置、快速机动和自身防护装备、物资的储备，不断提高应急监测、动态监控的能力，保证在发生环境事故时能有效防范对环境的污染和扩散。

## 9.4技术保障

组建专家组，确保在启动预警前、事故发生后相关环境专家能迅速到位，为指挥决策提供服务。

# 10.应急培训和演练

## 10.1应急培训

应急救援办公室负责组织、实施应急预案的培训工作。根据预案实施情况制订培训计划，采取多种形式对应急人员、员工与公众进行法律法规、应急知识和技能的宣传与培训。

公司应急救援办公室负责每年制定预案培训计划，采取多种形式对应急有关人员进行应急知识和应急技能培训，保持相应的培训记录，做好培训结果的评估和考核记录。每次培训完成后，培训组织部门对培训效果进行评估，采取考试、现场提问、实际操作考核等形式进行评估，对考核结果予以记录；对于关键应急岗位的人员，如果考核不合格，要对其单独加强培训或调离岗位，保证关键岗位人员有能力应对突发事件。

公司内部各突发环境事件应急救援队伍培训工作分三个层次开展：

表10.1-1  培训计划

| 培训 | 培训目的 | 培训频次 | 培训人员 | 培训内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 作业区级 | 及时处理事件、紧急避险、自救互救 | 每季开展1次培训 | 作业部人员 | 1)针对系统(或岗位)可能发生的事件，掌握危险重点部分的分布与事故风险，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法； 2)针对系统(或岗位)可能导致人员伤害类别，掌握现场进行紧急救护方法； 3)针对系统(或岗位)可能发生的事件，如何采取有效措施控制事件和避免事件扩大化，如火灾、泄漏的抢险处置措施方法； 4)针对可能发生的事件应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法； 5)针对可能发生的事件学习消防器材和各类设备的使用方法，化学品基本防护知识，自救与互救的基本常识。 6)掌握应急疏散程序与事故现场的保护方法。 |
| 厂级 | 使成员能够熟练使用现场装备、设施等对事件进行可靠控制 | 计划每年进行2次培训 | 各分厂厂长或部长、环保员、设备技术人员及作业长等应急救援人员 | 1)包括车间级培训所有内容； 2)掌握应急救援预案救援程序与方法，发生突发环境事件时按照预案有条不紊地组织应急救援； 3)针对分厂生产实际情况，熟悉如何有效控制事件，避免事件失控和扩大化； 4)针对可能需要启动公司级应急救援预案时，分厂应采取的各类响应措施(如组织大规模人员疏散、撤离、警戒、隔离、向公司报警等)； 5)启动/部级应急救援响应的程序； 6)突发环境事件所有洗消方法。 |
| 公司级 | 各单位日常工作把应急救援中各自应承担的职责纳入公司环保责任制考核内容，定期检查改进 | 计划每年进行1次 |  | 1)学习作业区级、分厂级突发环境事件应急处置所有内容； 2)熟悉公司级应急救援预案，事故单位进行报警办法，接警办法； 3)公司级应急救援预案启动程序； 4)各单位依据应急救援的职责和分工开展工作； 5)组织应急物资的调运； 6)申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等； 7)事件现场的警戒和隔离，以及事件现场的洗消方法。 |

## 10.2演练

### 10.2.1演练准备内容

（1）确定年度工作计划时，制订演练方案，按演练级别报相应应急救援指挥部总指挥审批；

（2）演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

（3）演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 10.2.2演练方式、范围与频次

各级应急救援指挥机构按照相应应急预案，需每年定期组织不同类型的环境应急模拟演练，提高防范和处置突发环境事故的技能，增强实战能力。同时对演练过程、效果、经验及存在的问题做好记录、总结和评价，并据此对应急救援预案做好相应的修订和完善，提高预案的科学性、指导性和时效性。

（1）桌面演练

由有关专业组、假设事故单位等参加，按照应急救援预案及标准工作程序进行检验，讨论紧急情况时应采取的行动，解决在应急响应时内部协调活动问题。实施结束，汇总所有参加人员为口头演练所作的书面报告，总结每次口头演练活动的经验和实效，提出新的改进应急响应建议。以书面的形式报告应急救援指挥部，为功能演习和综合演习做准备。

（2）功能演练

由指挥人员、有关专业组、假设事故单位等参加，对某项应急响应或其中某些应急响应行动的功能进行检验，解决应急人员以及应急体系的救援响应和策划能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

（3）全面演练

针对应急救援预案中全部或大部分应急响应功能，调动专业队伍和相关单位及各种资源、设备进行实战演练，检验、评价各专业组、有关单位的应急救援能力。全面演习完成后，除采取口头评论、报告外，还应提交正式的书面报告。

公司级预案由公司应急救援指挥部每年组织1次模拟演练；厂级预案由分厂环境应急救援负责人每年组织1次综合或专项模拟演练；政府有关部门的演练，公司应积极参加。

### 10.2.3应急演练记录、评价、总结与追踪

演练过程中应采用摄像、文字记录、录音等多种方式对演练的全过程进行全面细致的记录，以便在演练完成后根据该记录对演练过程进行评价，找出演练过程中的优点、问题和不足，以书面总结的形式存档，为下次演练提出指导性的意见。

在演练结束后，要根据演练记录、演练评估报告、应急预案、现场总结等材料，对演练进行系统和全面的总结，并形成演练总结报告。演练参与单位也可对本单位的演练情况进行总结。

演练总结报告的内容包括：演练目的、时间和地点、参演单位和人员、演练方案概要、发现的问题与原因、经验和教训，以及改进有关工作的建议等。

### 10.2.4成果运用与文件归档备案

对演练暴露出来的问题，应当及时采取措施予以改进，包括修改完善应急预案、有针对性地加强应急人员的教育和培训、对应急物资装备有计划地更新等，并建立改进任务表，按规定时间对改进情况进行监督检查。

在演练结束后应将演练计划、演练方案、演练评估报告、演练总结报告等资料归档保存。

对于由上级有关部门布置或参与组织的演练，或者法律、法规、规章要求备案的演练，应当将相应资料报有关部门备案。

# 11.奖惩

抢险救援结束后，要根据抢险救援情况召开总结评估会，对在抢险救援工作中做出突出贡献的集体和个人予以表彰和奖励；对不认真履行环保法律法规引发污染事故、不按照规定制定应急预案、拒绝承担应急准备义务、不按规定报告或通报事故真实情况、拒不执行应急预案、不服从命令和指挥、在事故应急响应时临阵脱逃、盗窃或挪用应急装备和物资、阻碍应急救援人员救援工作或进行破坏活动、散布谣言扰乱秩序及其它在抢险救援工作中玩忽职守造成损失的，对有关责任人视情节和危害后果，依据天钢相关规定和国家相关法规，追究当事人的责任，其中构成犯罪的，将移交司法机关处理。

# 12.预案的评审、发布和更新

## 12.1预案的评审

内部评审：应急预案草案编制完成后，应急总指挥或副总指挥组织各应急处置队伍成员、员工代表对应应急预案草案进行内部评审，针对应急保证措施的可行性、应急分工是否明确、合理等方面进行讨论，对不合理的地方进行修改。

外部评审：应急预案草案经内部评审后，进行外部评审。外部评审可以采取会议评审、函审或者相结合的方式进行。评审专家依据相关法律法规、技术文件，结合专业知识、实践经验等，对环境应急预案的针对性、实用性和可操作性给出定性判断结果；参与评审的居民代表、单位代表，重点评审环境应急预案能否为周边居民和单位提供事件信息、告知如何避险和参与应对，给出定性判断结果。应急预案编制人员根据评审组形成的评审意见，对应急预案草案进行修改。

## 12.2应急预案的发布和更新

为了确保突发环境事件应急预案的持续适宜性，公司结合环境应急预案实施情况以及演练中发现的问题和公司生产变化对预案进行及时修订，预案修订间隔不得超过三年，修订条件如下：

（1）演练结束后发现本预案在组织体系、应急响应与措施、后期处置、应急培训和演练、保障措施等方面有缺失或不足时，应对本预案进行修订；

（2）企业的生产工艺发生改变、原料和产品种类发生变化、生产规模扩大时对本预案进行补充和修订；

（3）在突发环境事件处置妥善后，根据此次突发环境事件中存在的问题，以及本预案在此次突发环境事件的响应、处置等过程中出现的不足等对本预案进行修订；

（4）应急管理组织指挥体系、人员与职责发生重大变化时对本预案进行补充和修订；

（5）环境应急装备、设施等重要应急资源发生变化时对本预案进行补充和修订；

（6）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的对本预案进行补充和修订；

（7）法律、法规发生变化时对本预案进行补充和修订；

（8）其他需要修订的情况。

突发环境事件应急预案颁布或修订实施后，按照国家有关规定将突发环境事件应急预案最新版本报天津市生态环境局备案。

本预案由公司总经理批准发布。

本预案自发布之日起开始实

13附则

13.1名词与术语定义

13.1.1突发环境事件

指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或自然灾害等原因致使环境受到污染，人体健康受到危害，社会经济与人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。

13.1.2危险化学品

指属于爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品的化学品。

13.1.3危险废物

指列入国家危险废物名录或者根据国家规定的危险废物鉴别标准和鉴别方法认定的具有危险特性的废物。

13.1.4环境风险源

指可能发生突发环境事件并对周边环境造成危害的环境因素，环境风险源的危险程度由所涉及的危险物质的特性（物质危险性和物质的量）、危险物质存在的安全状态、所处的周边环境状况三个要素决定。

13.1.5环境敏感区

是指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域，主要包括：

（一）自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、饮用水水源保护区；

（二）基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、资源性缺水地区、水土流失重点防治区、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域、富营养化水域；

（三）以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等为主要功能的区域，文物保护单位，具有特殊历史、文化、科学、民族意义的保护地。

13.1.6应急处置

指在发生突发环境事件时，采取的消除、减少事故危害和防止事态恶化，最大限度降低环境影响的措施。

13.1.7预案

根据预测可能发生突发环境事件的类别、环境危害的性质和程度，而制定的应急处置方案。

13.1.8分级

按照突发环境事件的严重性、紧急程度及危害程度划分的级别。

13.1.9应急监测

在发生突发环境事件的情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

13.1.10应急演练

为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动，根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练（演练）、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

13.2预案签署和解释

该应急预案在通过专家评审后，由公司总经理签署公布。由公司应急办公室负责解释。

附件1公司各级调度联系方式

| 序号 | 分厂 | 联系部门 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 烧结厂 | 应急指挥部 | 张士军 | 24702560 |
| 2 | 炼铁厂 | 应急指挥部 | 董军 | 13752092422 |
| 3 | 炼钢厂 | 应急指挥部 | 董慎聪 | 15931563000 |
| 4 | 中厚板 | 应急指挥部 | 谭海鹏 | 13662197221 |
| 5 | 棒材厂 | 应急指挥部 | 王炳霞 | 13920991647 |
| 6 | 线材厂 | 应急指挥部 | 梁立棉 | 15803151072 |
| 7 | 动力厂 | 应急指挥部 | 尹军 | 13820204421 |
| 8 | 综合加工厂 | 应急指挥部 | 郝基智 | 13920687086 |

附件2相关外协单位联系方式

| 序号 | 单位 | 固定电话 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 天津市生态环境局 | 022-87671595 |
| 2 | 天津市环境应急与事故调查中心 | 022-87671500 |
| 3 | 天津市应急管理局 | 022-28450303 |
| 4 | 天津市东丽区生态环境局 | 022-84375771 |
| 5 | 天津市东丽区应急管理局 | 022-84375497 |
| 6 | 东丽区安监局 | 022-82125626 |
| 7 | 天津市安监局 | 022-28450345 022-28450303 |
| 8 | 天津市化学事故应急救援中心 | 022-24583896 |
| 9 | 东丽区应急值班电话 | 022-84397040 |
| 10 | 天津市国资委 | 022-83607334 |
| 11 | 天津市经信委 | 022-83605768 |
| 12 | 天津市滨海医院 | 022-24802254 |
| 13 | 天津钢城分局指挥中心 | 022-24706230 |
| 14 | 火灾报警 | 119 |
| 15 | 急救报警 | 120 |
| 16 | 天津钢管集团股份有限公司 | 022-24360165 |
| 17 | 天津天铁炼焦化工有限公司 | 022-24638387 |

附件3应急救援体系

附件3.0天钢应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调公司范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 王京彬 | 总经理 | 24706800 |  |
|  |  | 副总指挥 | 孔令凯 | 总经理助理 | 24706827 |  |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 副总指挥 | 孔令凯 | 总经理助理 | 24706827 |  |
|  |  | 成员 | 彭文明 | 能源环保部副部长 | 24706948 | 13012202570 |
|  |  | 成员 | 孙海宁 | 安全管理部部长 |  | 13512853951 |
|  |  | 成员 | 李林 | 炼铁厂安全科科长 | 24705035 | 13820972272 |
|  |  | 成员 | 王存志 | 烧结厂环保科科长 |  | 13821831866 |
|  |  | 成员 | 张福生 | 炼钢厂环保组组长 | 24705321 | 13821356351 |
|  |  | 成员 | 黄遵运 | 中厚板厂副作业长 | 24705679 | 13752206186 |
|  |  | 成员 | 刘越金 | 棒材厂安全科科长 |  | 13950525616 |
|  |  | 成员 | 陈扬 | 高线厂轧钢作业区副作业长 |  | 13920735391 |
|  |  | 成员 | 赵喜庆 | 动力厂燃气作业长 | 24703768 | 13662117380 |
|  |  | 成员 | 芦钢 | 动力厂防护站站长 | 24703761 | 13920442615 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 彭文明 | 能源环保部副部长 | 24906948 | 13012202570 |
|  |  | 副组长 | 何增晓 | 能源环保部部长助理 | 24706850 | 15002279767 |
|  |  | 成员 | 李炳炎 | 环保部综合科科长 | 24706950 | 13821375836 |
|  |  | 成员 | 王增报 | 环保部环保管理科科长 | 24706852 | 15902296919 |
|  |  | 成员 | 高翔 | 环保督查科科长 | 24706949 | 13512217218 |
|  |  | 成员 | 何强 | 能源科科长 | 24706853 | 18622071046 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作。 | 副总指挥 | 孔令凯 | 总经理助理 | 24706827 |  |
|  |  | 成员 | 甑宝强 | 生产运营部副部长 |  | 13752459573 |
|  |  | 成员 | 彭文明 | 能源环保部副部长 | 24706948 | 13012202570 |
|  |  | 成员 | 孙海宁 | 安全管理部部长 |  | 13512853951 |
|  |  | 成员 | 孙立柱 | 保卫部部长 |  | 13833968596 |
|  |  | 成员 | 胡立伟 | 综合办公室部长 |  | 13820635507 |
|  |  | 成员 | 吕培军 | 工程设备部部长 |  | 13931904960 |
|  |  | 成员 | 孙智勇 | 炼铁厂设备副厂长 |  | 15620510155 |
|  |  | 成员 | 张立强 | 烧结厂副厂长 | 24702563 | 13483990226 |
|  |  | 成员 | 董慎聪 | 炼钢厂副厂长 | 24702615 | 15931563000 |
|  |  | 成员 | 王春立 | 中厚板厂副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 成员 | 王会超 | 棒材厂副厂长 |  | 13752724424 |
|  |  | 成员 | 刘中梁 | 高线厂副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 张利国 | 动力厂副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 成员 | 郝基智 | 综合加工厂副厂长 | 24708526 | 13920687086 |
| 事故单位 | 负责事故发生单位全部协调工作，由总公司统一指挥（各生产厂，可能发生生产环保应急事故的分厂均安排一人）。 | 成员 | 董军 | 炼铁厂厂长 |  | 13752092422 |
|  |  | 成员 | 张士军 | 烧结厂厂长 | 24702560 | 15922266642 |
|  |  | 成员 | 董慎聪 | 炼钢副厂长 | 24702615 | 15931563000 |
|  |  | 成员 | 谭海鹏 | 中厚板厂长 | 24705611 | 13662197221 |
|  |  | 成员 | 王炳霞 | 棒材厂厂长 |  | 13920991647 |
|  |  | 成员 | 梁立棉 | 高线厂厂长 | 24708101 | 15803151072 |
|  |  | 成员 | 尹军 | 动力厂厂长 | 24703711 | 13820204421 |
|  |  | 成员 | 郝基智 | 综合加工厂副厂长 | 24708526 | 13920687086 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 孙立柱 | 保卫部部长 |  | 13833968596 |
|  |  | 成员 | 张 浩 | 治安交通科科长 |  | 15900367759 |
|  |  | 成员 | 李玉领 | 防火科科长 |  | 13752060484 |
|  |  | 成员 | 沈国新 | 经济护卫科长 |  | 13920063534 |
|  |  | 成员 | 孙智勇 | 炼铁厂设备副厂长 |  | 15620510155 |
|  |  | 成员 | 张立强 | 烧结厂副厂长 | 24702563 | 13483990226 |
|  |  | 成员 | 董慎聪 | 炼钢厂副厂长 | 24702615 | 15931563000 |
|  |  | 成员 | 王春立 | 中厚板厂副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 成员 | 王会超 | 棒材厂副厂长 |  | 13752724424 |
|  |  | 成员 | 刘中梁 | 高线厂副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 张利国 | 动力厂副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 成员 | 郝基智 | 综合加工厂副厂长 | 24708526 | 13920687086 |
|  |  | 成员 | 胡立伟 | 综合办公室部长 |  | 13820635507 |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 吕培军 | 工程设备部部长 |  | 13931904960 |
|  |  | 成员 | 马贵庆 | 工程设备部副部长 |  | 13920029534 |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 吕培军 | 工程设备部部长 |  | 13931904960 |
|  |  | 成员 | 马贵庆 | 工程设备部副部长 |  | 13920029534 |
|  |  | 成员 | 孙智勇 | 炼铁厂设备副厂长 |  | 15620510155 |
|  |  | 成员 | 张立强 | 烧结厂副厂长 | 24702563 | 13483990226 |
|  |  | 成员 | 董慎聪 | 炼钢厂副厂长 | 24702615 | 15931563000 |
|  |  | 成员 | 王春立 | 中厚板厂副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 成员 | 王会超 | 棒材厂副厂长 |  | 13752724424 |
|  |  | 成员 | 刘中梁 | 高线厂副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 张利国 | 动力厂副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 成员 | 郝基智 | 综合加工厂副厂长 | 24708526 | 13920687086 |
|  |  | 成员 | 胡立伟 | 综合办公室部长 |  | 13820635507 |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 彭文明 | 能源环保部副部长 |  | 13012202570 |
|  |  | 成员 | 孙海宁 | 安全管理部部长 |  | 13512853951 |
|  |  | 成员 | 孙立柱 | 保卫部部长 |  | 13833968596 |
|  |  | 成员 | 吕培军 | 工程设备部部长 |  | 13820635507 |
|  |  | 成员 | 孙智勇 | 炼铁厂设备副厂长 |  | 15620510155 |
|  |  | 成员 | 张立强 | 烧结厂副厂长 | 24702563 | 13483990226 |
|  |  | 成员 | 董慎聪 | 炼钢厂副厂长 | 24702615 | 15931563000 |
|  |  | 成员 | 王春立 | 中厚板厂副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 成员 | 王会超 | 棒材厂副厂长 |  | 13752724424 |
|  |  | 成员 | 刘中梁 | 高线厂副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 张利国 | 动力厂副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 成员 | 郝基智 | 综合加工厂副厂长 | 24708526 | 13920687086 |
|  |  | 成员 | 胡立伟 | 综合办公室部长 |  | 13820635507 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 胡立伟 | 综合办公室部长 |  | 13820635507 |
|  |  | 成员 | 张改红 | 党群工作部部长 |  | 13663350677 |
|  |  | 成员 | 牛宵 | 工会办公室主任 | 24706838 | 18502607005 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测。 | 组长 | 李炳炎 | 能源环保部综合科科长 | 24706950 | 13821375836 |
|  |  | 成员 | 张建军 | 环保部监测站站长 |  | 13752770935 |
|  |  | 成员 | 赵华 | 环保部监测科科员 |  | 15022358615 |
|  |  | 成员 | 王颖 | 环保部监测站科员 |  | 13752226722 |
|  |  | 成员 | 宋青椿 | 环保部监测站科员 |  | 13102240699 |

附件3.1 烧结厂应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 |  | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调分厂范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 张士军 | 厂长 | 24702560 |  | 15922266642 |
|  |  | 成员 | 林杨 | 主管生产副厂长 | 24702562 |  | 13602065464 |
|  |  | 成员 | 张立强 | 主管设备副厂长 | 24702563 |  | 13483990226 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 专家 | 刘大为 | 生产技术科科长 | 24702570 |  | 13652196845 |
|  |  | 专家 | 李永健 | 设备科科长 | 24702576 |  | 13702062134 |
|  |  | 专家 | 卞长军 | 安全科科长 |  |  | 13512016600 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 王存志 | 环保科科长 |  |  | 13821831866 |
|  |  | 副组长 | 张居江 | 环保科科员 |  |  | 13116185315 |
|  |  | 成员 | 魏霈 | 环保科科员 |  |  | 13682086248 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作 | 组长 | 张立强 | 烧结厂副厂长 | 24702563 |  | 13483990226 |
|  |  | 成员 | 刘大为 | 生产技术科科长 | 24702570 |  | 13652196845 |
|  |  | 成员 | 李永健 | 设备科科长 | 24702576 |  | 13702062134 |
|  |  | 成员 | 卞长军 | 安全科科长 |  |  | 13512016600 |
|  |  | 成员 | 康佳岐 | 综合办公室主任 | 24702565 |  | 18622572728 |
|  |  | 成员 | 事故部门作业长 |  |  |  |  |
| 事故部门 | 负责事故发生部门全部协调工作，由厂应急指挥部统一指挥（各作业区，可能发生生产环保应急事故的均安排一人） | 成员 | 周作伟 | 一烧结作业长 | 24705320 |  | 18649228822 |
|  |  | 成员 | 汤伟 | 二烧结作业长 | 24705022 |  | 16622050868 |
|  |  | 成员 | 张峰 | 一原料作业长 | 24705031 |  | 18512238501 |
|  |  | 成员 | 杨正祥 | 二原料作业长 | 24705032 |  | 18622048698 |
|  |  | 成员 | 陈伟 | 检修作业长 |  |  | 13502006680 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 卞长军 | 安全科科长 |  |  | 13512016600 |
|  |  | 副组长 | 康佳岐 | 综合办公室主任 | 24702565 |  | 18622572728 |
|  |  | 成员 | 王连力 | 综合办科员 | 24702565 |  | 15822609255 |
|  |  | 成员 | 王韬 | 安全科科员 |  |  | 18698035967 |
|  |  | 成员 | 事故部门安全员与环保员 |  |  |  |  |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 张立强 | 主管副厂长 | 24702563 |  | 13483990226 |
|  |  | 成员 | 李永健 | 设备科科长 | 24702576 |  | 13702062134 |
|  |  | 成员 | 卞长军 | 安全科科长 |  |  | 13512016600 |
|  |  | 成员 | 事故部门作业长 |  |  |  |  |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 张立强 | 主管副厂长 | 24702563 |  | 13483990226 |
|  |  | 成员 | 李永健 | 设备科科长 | 24702576 |  | 13702062134 |
|  |  | 成员 | 康佳岐 | 综合办公室主任 | 24702565 |  | 18622572728 |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 张立强 | 主管副厂长 | 24702563 |  | 13483990226 |
|  |  | 副组长 | 卞长军 | 安全科科长 |  |  | 13512016600 |
|  |  | 成员 | 刘大为 | 生产技术科科长 | 24702570 |  | 13652196845 |
|  |  | 成员 | 李永健 | 设备科科长 | 24702576 |  | 13702062134 |
|  |  | 成员 | 王存志 | 环保科科长 |  |  | 13821831866 |
|  |  | 成员 | 康佳岐 | 综合办公室主任 | 24702565 |  | 18622572728 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 林杨 | 主管生产副厂长 | 24702562 |  | 13602065464 |
|  |  | 成员 | 卞长军 | 安全科科长 |  |  | 13512016600 |
|  |  | 成员 | 康佳岐 | 综合办公室主任 | 24702565 |  | 18622572728 |
|  |  | 成员 | 王存志 | 环保科科长 |  |  | 13821831866 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测 | 组长 | 张居江 | 环保科科员 |  |  | 13116185315 |  |
|  |  | 成员 | 魏霈 | 环保科科员 |  |  | 13682086248 |

附件3.2 炼铁厂应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 |  | 厂内职务 | 固定电话 |  |  |  | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调分厂范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 董军 |  | 厂长 | 24705301 |  |  |  | 13752092422 |
|  |  | 副总指挥 | 苏庆杰 |  | 主管安全生产副厂长 |  |  |  |  | 13821181211 |
|  |  | 成员 | 李彬 |  | 主管运行副厂长 | 24705306 |  |  |  | 13920437769 |
|  |  | 成员 | 孙智勇 |  | 主管设备副厂长 | 24705308 |  |  |  | 13820863433 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 组长 | 李 琳 |  | 安全科科长 | 24705035 |  |  |  | 13820972272 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 李 琳 |  | 安全科科长 | 24705035 |  |  |  | 13820972272 |
|  |  | 成员 | 吕洪淼 |  | 厂环保小组成员 |  |  |  |  | 13652071208 |
|  |  | 成员 | 张宝群 |  | 厂环保小组成员 | 24702075 |  |  |  | 18920495721 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作 | 组长 | 孙智勇 |  | 主管环保副厂长 | 24705308 |  |  |  | 13820863433 |
|  |  | 成员 | 李 琳 |  | 安全科科长 | 24705035 |  |  |  | 13820972272 |
|  |  | 成员 | 赵明 |  | 机动科科长 | 24705317 |  |  |  | 13011359452 |
|  |  | 成员 | 杨金刚 |  | 生产科科长 | 24705315 |  |  |  | 13602114858 |
|  |  | 成员 | 杨 潘 |  | 综合办公室主任 | 24705300 |  |  |  | 18622533667 |
|  |  | 成员 | 四班调度长 |  | 厂调度室 | 24705002 |  | 13920255155 |  |  |
|  |  | 成员 | 吕洪淼 |  | 厂环保小组成员 | 24705028 |  |  |  | 13652071208 |
|  |  | 成员 | 张宝群 |  | 厂环保小组成员 | 24702075 |  |  |  | 18920495721 |
| 事故部门 | 负责事故发生部门全部协调工作，由厂应急指挥部统一指挥（各作业区，可能发生生产环保应急事故的均安排一人） | 成员 | 杨光涛 |  | 1#高炉作业长 | 24702088 |  |  |  | 13132267059 |
|  |  | 成员 | 董文明 |  | 2#高炉作业长 | 24705312 |  |  |  | 18802205445 |
|  |  | 成员 | 鄂继明 |  | 综合作业长 |  |  |  |  | 13752794646 |
|  |  | 成员 | 冯陆元 |  | 检修作业长 | 24702161 |  |  |  | 13212281918 |
|  |  | 成员 | 吕洪淼 |  | 厂环保小组成员 | 24705028 |  |  |  | 13652071208 |
|  |  | 成员 | 张宝群 |  | 厂环保小组成员 | 24702075 |  |  |  | 18920495721 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 李 琳 |  | 安全科科长 | 24705035 |  |  |  | 13820972272 |
|  |  | 组长 | 杨 潘 |  | 综合办公室主任 | 24705300 |  |  |  | 18622533667 |
|  |  | 成员 | 事故部门作业长与环保员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 孙智勇 |  | 主管设备副厂长 | 24705308 |  |  |  | 13820863433 |
|  |  | 成员 | 赵明 |  | 机动科科长 | 24705317 |  |  |  | 13011359452 |
|  |  | 成员 | 李 琳 |  | 安全科科长 | 24705035 |  |  |  | 13820972272 |
|  |  | 成员 | 事故部门作业长 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 孙智勇 | 主管设备副厂长 |  |  | 24705308 |  |  | 13820863433 |
|  |  | 成 员 | 赵明 | 机动科科长 |  |  | 24705317 |  |  | 13011359452 |
|  |  | 成 员 | 李 琳 | 安全科科长 |  |  | 24705035 |  |  | 13820972272 |
|  |  | 成 员 | 杨 潘 | 综合办公室主任 |  |  | 24705300 |  |  | 18622533667 |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组 长 | 孙智勇 | 主管设备副厂长 |  |  | 24705308 |  |  | 13820863433 |
|  |  | 副组长 | 李 琳 | 安全科科长 |  |  | 24705035 |  |  | 13820972272 |
|  |  | 成 员 | 杨金刚 | 生产科科长 |  |  | 24705315 |  |  | 13602114858 |
|  |  | 成 员 | 赵明 | 机动科科长 |  |  | 24705317 |  |  | 13011359452 |
|  |  | 成 员 | 杨 潘 | 综合办公室主任 |  |  | 24705300 |  |  | 18622533667 |
|  |  | 成员 | 吕洪淼 | 厂环保小组成员 |  |  | 24705028 |  |  | 13652071208 |
|  |  | 成员 | 张宝群 | 厂环保小组成员 |  |  | 24702075 |  |  | 18920495721 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组 长 | 苏庆杰 | 主管安全生产副厂长 |  |  |  |  |  | 13821181211 |
|  |  | 成 员 | 李 琳 | 安全科科长 |  |  | 24705035 |  |  | 13820972272 |
|  |  | 成 员 | 杨 潘 | 综合办公室主任 |  |  | 24705300 |  |  | 18622533667 |
|  |  | 成员 | 吕洪淼 | 厂环保小组成员 |  |  | 24705028 |  |  | 13652071208 |
|  |  | 成员 | 张宝群 | 厂环保小组成员 |  |  | 24702075 |  |  | 18920495721 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测 | 组长 | 李 琳 | 安全科科长 |  |  | 24705035 |  | 13820972272 |  |
|  |  | 成员 | 吕洪淼 | 厂环保小组成员 |  |  | 24705028 |  | 13652071208 |  |

附件3.3 炼钢厂应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调分厂范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 邓志勇 | 厂长 | 24705502 | 15931563000 |
|  |  | 副总指挥 | 董慎聪 | 副厂长 | 24705506 | 15031258560 |
|  |  | 副总指挥 | 王太侠 | 副厂长 | 24708331 | 13389011616 |
|  |  | 副总指挥 | 陈凤生 | 副厂长 | 24705504 | 13132277600 |
|  |  | 副总指挥 | 纪连海 | 副厂长 | 24705501 | 13502113450 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 组长 | 张福生 | 主管环保科长 | 24705321 | 13821356351 |
|  |  | 组员 | 张连强 | 安全管理科科长 | 24705509 | 13820311772 |
|  |  | 组员 | 申海龙 | 炼钢作业长 | 24702623 | 13582606952 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 张福生 | 主管环保科长 | 24705321 | 13821356351 |
|  |  | 成员 | 丁鹏远 | 环保组组员 | 24705321 | 13662080052 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作。 | 组长 | 董慎聪 | 副厂长 | 24705506 | 15931563000 |
|  |  | 成员 | 王文辉 | 生产技术科科长 | 24702678 | 13920759755 |
|  |  | 成员 | 张福生 | 设备科副科长 | 24705516 | 13821356351 |
|  |  | 成员 | 丁鹏远 | 主管环保科员 | 24705321 | 13662080052 |
|  |  | 成员 | 马铁军 | 调度长 | 24705510 | 13920381000 |
|  |  | 成员 | 李檀 | 办公室主任 | 24705522 | 13642066876 |
|  |  | 成员 | 责任部门环保员 |  |  |  |
| 事故单位 | 负责事故发生单位全部协调工作，由总公司统一指挥（各生产厂，可能发生生产环保应急事故的分厂均安排一人）。 | 成员 | 申海龙 | 炼钢作业长 | 24702623 | 13582606952 |
|  |  | 成员 | 邵焕全 | 辅助作业长 | 24702609 | 13820546765 |
|  |  | 成员 | 李广军 | 方坯作业长 | 24702603 | 13116078116 |
|  |  | 成员 | 刘殿顺 | 板坯作业长 | 24702681 | 13642052235 |
|  |  | 成员 | 姜欧 | 检修作业长 | 24702630 | 13920645081 |
|  |  | 成员 | 刘景树 | 天车作业长 | 24702607 | 18526070460 |
|  |  | 成员 | 孟宪凯 | 运行作业长 | 24705513 | 15522301700 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 张连强 | 安全管理科科长 | 24705509 | 13820311772 |
|  |  | 副组长 | 李檀 | 综合办公室主任 | 24705522 | 13642066876 |
|  |  | 组员 | 王再峰 | 安全管理科科员 | 24705509 | 13512016600 |
|  |  | 组员 | 阎镇 | 综合办公室科员 | 24705521 | 13702071238 |
|  |  | 成员 | 事故部门安全员与环保员 |  |  |  |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 董慎聪 | 副厂长 | 24702615 | 15031258560 |
|  |  | 组员 | 张福生 | 设备科副科长 | 24705516 | 13821356351 |
|  |  | 组员 | 姜欧 | 检修作业长 | 24702605 | 13920645081 |
|  |  | 组员 | 丁鹏远 | 主管环保科员 | 24705321 | 13662080052 |
|  |  | 组员 | 事故部门作业长 |  |  |  |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 董慎聪 | 设备副厂长 | 24708331 | 15692254655 |
|  |  | 组员 | 张福生 | 设备科副科长 | 24705516 | 13821356351 |
|  |  | 组员 | 丁鹏远 | 主管环保科员 | 24705321 | 13662080052 |
|  |  | 组员 | 李檀 | 综合办公室主任 | 24705522 | 13642066876 |
|  |  | 成员 | 责任部门环保员 |  |  |  |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 董慎聪 | 副厂长 | 24702615 | 15031258560 |
|  |  | 组员 | 王文辉 | 生产技术科科长 | 24702678 | 13920759755 |
|  |  | 组员 | 张连强 | 安全管理科科长 | 24705509 | 13820311772 |
|  |  | 组员 | 丁鹏远 | 主管环保科员 | 24705321 | 13662080052 |
|  |  | 组员 | 张福生 | 设备科科长 | 24705516 | 13821356351 |
|  |  | 组员 | 马帅兵 | 环保组组员 | 24705321 | 15692254655 |
|  |  | 组员 | 高书续 | 环保组组员 | 24705321 | 18622235872 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 董慎聪 | 主管环保副厂长 | 24702615 | 15031258560 |
|  |  | 组员 | 张连强 | 安全管理科科长 | 24705509 | 13820311772 |
|  |  | 组员 | 李檀 | 办公室主任 | 24705522 | 13642066876 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测。 | 组员 | 张福生 | 主管环保科长 | 24705516 | 13821356351 |
|  |  | 组员 | 丁鹏远 | 环保组组员 | 24705321 | 13662080052 |

附件3.4 中厚板应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调分厂范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 谭海鹏 | 中厚板厂长 | 24705611 | 13662197221 |
|  |  | 副总指挥 | 王永刚 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13662017358 |
|  |  | 副总指挥 | 王春立 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 组长 | 王春立 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 成员 | 傅建刚 | 安全管理科科长 | 24705633 | 13516159528 |
|  |  | 成员 | 杜光远 | 机修作业区作业长 | 24705681 | 18522293067 |
|  |  | 成员 | 马金 | 设备科科长 | 24705616 | 13820812155 |
|  |  | 成员 | 刘佳弢 | 热处理副作业长 | 24705669 | 18202201031 |
|  |  | 成员 | 黄遵运 | 轧钢作业区副作业长 | 24705679 | 13752206186 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 王春立 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 副组长 | 王永刚 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13662017358 |
|  |  | 成员 | 傅建刚 | 安全管理科科长 | 24705633 | 13516159528 |
|  |  | 成员 | 王刃余 | 安全员 | 24705686 | 13920176658 |
|  |  | 成员 | 买斌 | 安全环保员 | 24705686 | 13752572692 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作。 | 组长 | 谭海鹏 | 中厚板厂长 | 24705611 | 13662197221 |
|  |  | 成员 | 王春立 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 成员 | 王永刚 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13662017358 |
|  |  | 成员 | 傅建刚 | 安全管理科科长 | 24705633 | 13516159528 |
|  |  | 成员 | 王刃余 | 安全员 | 24705686 | 13920176658 |
|  |  | 成员 | 买斌 | 安全环保员 | 24705686 | 13752572692 |
| 事故单位 | 负责事故发生单位全部协调工作，由总公司统一指挥（各生产厂，可能发生生产环保应急事故的分厂均安排一人）。 | 成员 | 佟程志 | 轧钢作业区作业长 | 24705679 | 13820697785 |
|  |  | 成员 | 于宝发 | 精整作业区作业长 | 24705680 | 13612080615 |
|  |  | 成员 | 杜光远 | 机修作业区作业长 | 24705681 | 18522293067 |
|  |  | 成员 | 李栋 | 电修作业区作业长 | 24705682 | 13672098921 |
|  |  | 成员 | 刘佳弢 | 热处理副作业长 | 24705669 | 18202201031 |
|  |  | 成员 | 龚昆仑 | 天车作业区作业长 | 24705684 | 18920813529 |
|  |  | 成员 | 马金 | 设备科科长 | 24705616 | 13820812155 |
|  |  | 成员 | 张楠 | 生产科科长 | 24705604 | 13920830479 |
|  |  | 成员 | 张旭 | 综合办公室主任 | 24705671 | 13821896504 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 傅建刚 | 安全管理科科长 | 24705633 | 13516159528 |
|  |  | 组员 | 王刃余 | 安全员 | 24705686 | 13920176658 |
|  |  | 组员 | 廖元亮 | 安全员 | 24705686 | 13821302281 |
|  |  | 组员 | 买斌 | 安全环保员 | 24705686 | 13752572692 |
|  |  | 组员 | 张旭 | 综合办公室主任 | 24705671 | 13821896504 |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 杜光远 | 机修作业区作业长 | 24705681 | 18522293067 |
|  |  | 组员 | 马凯 | 作业区助理 | 24705681 | 13702102322 |
|  |  | 组员 | 曹振宇 | 安全员 | 24705681 | 13752196080 |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 马金 | 设备科科长 | 24705616 | 13820812155 |
|  |  | 组员 | 张泉 | 安全员 | 24705648 | 17602632535 |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 王春立 | 中厚板副厂长 | 24705700 | 13920024358 |
|  |  | 组员 | 张楠 | 生产科科长 | 24705604 | 13920830479 |
|  |  | 组员 | 傅建刚 | 安全管理科科长 | 24705633 | 13516159528 |
|  |  | 组员 | 王刃余 | 安全员 | 24705686 | 13920176658 |
|  |  | 组员 | 买斌 | 安全环保员 | 24705686 | 13752572692 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 傅建刚 | 安全管理科科长 | 24705633 | 13516159528 |
|  |  | 组员 | 王刃余 | 安全员 | 24705686 | 13920176658 |
|  |  | 组员 | 张旭 | 综合办公室主任 | 24705671 | 13821896504 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测。 | 组长 | 傅建刚 | 安全管理科科长 | 24705633 | 13516159528 |
|  |  | 组员 | 买斌 | 安全环保员 | 24705686 | 13752572692 |

附件3.5 棒材厂应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调分厂范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 组长 | 王炳霞 | 棒材厂厂长 | 24705607 | 13920991647 |
|  |  | 副组长 | 王会超 | 棒材厂副厂长 | 24705603 | 13752724424 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 组长 | 黄立瑛 | 设备科科长 | 24705647 | 13752349548 |
|  |  | 成员 | 张庆利 | 机修作业长 | 24705655 | 13821393421 |
|  |  | 成员 | 刘越金 | 安全科科长 | 24705668 | 13920525616 |
|  |  | 成员 | 王瑞丰 | 轧钢副作业长 | 24705668 | 13502027727 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 刘越金 | 安全科科长 | 24705668 | 13920525616 |
|  |  | 成员 | 王凯 | 安全科科员 | 24705668 | 13820971316 |
|  |  | 成员 | 王炜 | 安全科科员 | 24705668 | 13821093535 |
|  |  | 成员 | 张雅东 | 安全科科员 | 24705668 | 13116057709 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作。 | 组长 | 王炳霞 | 棒材厂厂长 | 24705607 | 13920991647 |
|  |  | 副组长 | 王会超 | 棒材厂副厂长 | 24705603 | 13752724424 |
|  |  | 成员 | 齐孝楠 | 棒材厂副厂长 | 24705612 | 18522729352 |
|  |  | 成员 | 单英祥 | 棒材厂副厂长 | 24705610 | 15122219971 |
|  |  | 成员 | 刘越金 | 安全科科长 | 24705664 | 13920525616 |
| 事故单位 | 负责事故发生单位全部协调工作，由总公司统一指挥（各生产厂，可能发生生产环保应急事故的分厂均安排一人）。 | 成员 | 李树杰 | 轧钢作业长 | 24705660 | 13820209176 |
|  |  | 成员 | 陈志刚 | 精整作业长 | 24705654 | 13752013340 |
|  |  | 成员 | 张庆利 | 检修作业长 | 24705655 | 13821393421 |
|  |  | 成员 | 张友发 | 电修作业长 | 24705665 | 13132128733 |
|  |  | 成员 | 杨瀚泽 | 天车作业长 | 24705651 | 15222123322 |
|  |  | 成员 | 庞博 | 生产科科长 | 24705615 | 13212282262 |
|  |  | 成员 | 王田 | 办公室主任 | 24705608 | 13821140357 |
|  |  | 成员 | 黄立瑛 | 设备科科长 | 24705647 | 13752349548 |
|  |  | 成员 | 刘宝超 | 技术科科长 | 24706050 | 13820648700 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 王会超 | 棒材厂副厂长 | 24705603 | 13752724424 |
|  |  | 副组长 | 齐孝楠 | 棒材厂副厂长 | 24705612 | 18522729352 |
|  |  | 成员 | 刘越金 | 安全科科长 | 24705668 | 13920525616 |
|  |  | 成员 | 庞博 | 生产科科长 | 24705615 | 13212282262 |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 单英祥 | 棒材厂副厂长 | 24705610 | 15122219971 |
|  |  | 成员 | 张庆利 | 机修作业长 | 24705655 | 13821393421 |
|  |  | 成员 | 刘越金 | 安全科科长 | 24705668 | 13920525616 |
|  |  | 成员 | 王凯 | 机修主管 | 24705656 | 13920836340 |
|  |  | 成员 | 张巍 | 机修主管 | 24705656 | 13820672865 |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 王会超 | 棒材厂副厂长 | 24705603 | 13752724424 |
|  |  | 副组长 | 单英祥 | 棒材厂副厂长 | 24705610 | 15122219971 |
|  |  | 成员 | 黄立瑛 | 设备科科长 | 24705647 | 13752349548 |
|  |  | 成员 | 路明 | 设备科科长 | 24705647 | 13752267547 |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 王会超 | 棒材厂副厂长 | 24705603 | 13752724424 |
|  |  | 成员 | 刘越金 | 安全科科长 | 24705668 | 13920525616 |
|  |  | 成员 | 王凯 | 安全科科员 | 24705668 | 13820971316 |
|  |  | 成员 | 张雅东 | 安全科科员 | 24705668 | 13116057709 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 刘越金 | 安全科科长 | 24705668 | 13920525616 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测。 | 组长 | 王凯 | 安全科科员 | 24705668 | 13820971316 |

附件3.6 高线厂应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调分厂范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 梁立棉 | 厂长 | 24708101 |  |
|  |  | 副总指挥 | 刘中梁 | 副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 组长 | 刘中梁 | 副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 陈扬 | 轧钢副作业长（煤气区域工程师） | 24708155 | 13920735391 |
|  |  | 成员 | 尚尔畅 | 检修作业区工程师 | 24708166 | 15002296995 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 韩立军 | 安全管理科科长 | 24708161 | 13752065359 |
|  |  | 成员 | 隋翔 | 环保员 |  | 15922253163 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作。 | 组长 | 刘中梁 | 副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 吴靖 | 工程设备科科长 | 24708133 | 13920711508 |
|  |  | 成员 | 张德魁 | 生产运营科科长 | 24708109 | 18322180803 |
|  |  | 成员 | 韩立军 | 安全管理科科长 | 24708161 | 13002201853 |
|  |  | 成员 | 邳晓疆 | 高线办公室主任 | 24708108 | 13752010016 |
| 事故单位 | 负责事故发生单位全部协调工作，由总公司统一指挥（各生产厂，可能发生生产环保应急事故的分厂均安排一人）。 | 成员 | 滕厚斌 | 轧钢作业长 |  | 15076592185 |
|  |  | 成员 | 王东 | 机修作业长 |  | 13821215824 |
|  |  | 成员 | 宓余杰 | 电修作业长 |  | 13516215192 |
|  |  | 成员 | 郑欣 | 天车作业区长 | 24708160 | 15522215295 |
|  |  | 成员 | 马清毅 | 准备作业区长 |  | 18522696091 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 韩立军 | 安全管理科副科长 | 24708131 | 13002201853 |
|  |  | 成员 | 李楠 | 安全员 |  | 13752648376 |
|  |  | 成员 | 隋翔 | 环保员 |  | 15922253163 |
|  |  | 成员 | 王岩 | 消防员 |  | 13803158017 |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 刘中梁 | 副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 滕厚斌 | 轧钢作业区长 |  | 15076592185 |
|  |  | 成员 | 王东 | 机修作业区长 |  | 13821215824 |
|  |  | 成员 | 宓余杰 | 电修作业长 |  | 13516215192 |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 刘中梁 | 副厂长 | 24708102 | 13821043018 |
|  |  | 成员 | 吴靖 | 工程设备科长 | 24708133 | 13920711508 |
|  |  | 成员 | 王东 | 机修作业长 | 24708165 | 15122287523 |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 韩立军 | 安全管理科科长 |  | 13002201853 |
|  |  | 成员 | 李楠 | 安全员 |  | 13752648376 |
|  |  | 成员 | 隋翔 | 环保员 |  | 15922253163 |
|  |  | 成员 | 王岩 | 消防员 |  | 13803158017 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 邳晓疆 | 高线办公室主任 | 24708108 | 13752010016 |
|  |  | 成员 | 周宝强 | 科员 | 24708104 | 18920765912 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测。 | 组长 | 韩立军 | 安全管理科科长 | 24708161 | 13002201853 |
|  |  | 成员 | 隋翔 | 环保员 |  | 15922253163 |

附件3.7 动力厂应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调分厂范围内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 尹军 | 厂长 | 24703711 | 13820204421 |
|  |  | 副总指挥 | 张利国 | 副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 副总指挥 | 寇瑞杰 | 副厂长 | 24703715 | 13820146231 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 齐鸣 | 安全管理科负责人 | 24703720 | 13002268965 |
|  |  | 成员 | 陈永 | 环保员 | 24703720 | 13920042625 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 组长 | 张利国 | 副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 成员 | 陈永 | 环保员 | 24703720 | 13920042625 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作。 | 组长 | 张利国 | 副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 成员 | 齐鸣 | 安全科负责人 | 24703720 | 13002268965 |
|  |  | 成员 | 秦楠 | 设备科科长 | 24703717 | 18622910917 |
|  |  | 成员 | 责任环保部门 |  |  |  |
| 事故单位 | 负责事故发生单位全部协调工作，由总公司统一指挥（各生产厂，可能发生生产环保应急事故的分厂均安排一人）。 | 成员 | 董军 | 供电作业长 | 24703812 | 15222263082 |
|  |  | 成员 | 赵喜庆 | 燃气作业长 | 24703768 | 13662117380 |
|  |  | 成员 | 吴永明 | 制氧作业长 | 24703606 | 18622008765 |
|  |  | 成员 | 张明明 | 热力作业长 | 24703741 | 13920446738 |
|  |  | 成员 | 杨四军 | 供水作业长 | 24703724 | 13602163904 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 齐鸣 | 安全管理科负责人 | 24703720 | 13002268965 |
|  |  | 副组长 | 胡秋成 | 调度长 | 24705008 | 13702029868 |
|  |  | 组员 | 芦钢 | 煤气防护站站长 | 24703761 | 13920442615 |
|  |  | 组员 | 陈永 | 环保员 | 24703720 | 13920042625 |
|  |  | 成员 | 事故部门安全员与环保员 |  |  |  |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 张利国 | 副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 组员 | 齐鸣 | 安全管理科负责人 | 24703720 | 15122860987 |
|  |  | 副组长 | 胡秋成 | 调度长 | 24705008 | 13702029868 |
|  |  | 组员 | 陈永 | 环保员 | 24703720 | 13920042625 |
|  |  | 成员 | 事故部门作业长 |  |  |  |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关单位迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 秦楠 | 设备科科长 | 24703717 | 18622910917 |
|  |  | 组员 | 杨晓明 | 设备科副科长 | 24703717 | 13820667767 |
|  |  | 组员 | 齐鸣 | 安全管理科负责人 | 24703720 | 15122860987 |
|  |  | 成员 | 责任部门环保员 |  |  |  |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 张利国 | 副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 组员 | 齐鸣 | 安全管理科负责人 | 24703720 | 15122860987 |
|  |  | 组员 | 胡秋成 | 调度长 | 24705008 | 13702029868 |
|  |  | 组员 | 秦楠 | 设备科科长 | 24703717 | 18622910917 |
|  |  | 组员 | 陈永 | 环保员 | 24703720 | 13920042625 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 张利国 | 副厂长 | 24702301 | 18622618576 |
|  |  | 组员 | 齐鸣 | 安全管理科负责人 | 24703720 | 15122860987 |
| 环境应急监测组 | 具体监测工作由监测站负责。以及对外协调检测。 | 组长 | 齐鸣 | 安全管理科负责人 | 24703720 | 15122860987 |
|  |  | 组员 | 陈永 | 环保员 | 24703720 | 13920042625 |

附件3.8 综合加工厂应急救援体系情况

| 环境应急体系 | 职责 | 小组职务 | 姓名 | 厂内职务 | 固定电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急指挥部 | 统一负责组织、指挥、实施、协调钢宏厂区内突发环境事件的应急处置工作。 | 总指挥 | 郑立国 | 厂长 | 24708520 | 15031258560 |
|  |  | 副总指挥 | 郝基智 | 副厂长 | 24708526 | 13920687068 |
|  |  | 副总指挥 | 刘文勇 | 副厂长 | 24708524 | 13512216831 |
| 专家组 | 根据应急工作需要，指挥部聘请有关单位、部室专业技术人才、行业领域专家建立公司生产安全事故应急救援专家组。 | 组长 | 郝基智 | 副厂长 | 24708526 | 13920687068 |
|  |  | 成员 | 张伟 | 安全管理科科长 | 24708557 | 13820993220 |
|  |  | 成员 | 杜玉龙 | 安全员 | 24708557 | 18649067203 |
| 应急办公室 | 负责环境保护日常应急管理工作、突发环境事件应急救援预案的评审、修订和演练组织工作，按有关规定程序向上级单位报告事故及应急救援信息。 | 组长 | 张伟 | 安全管理科科长 | 24708558 | 13820993220 |
|  |  | 成员 | 王健 | 环保员 | 24708510 | 15502280631 |
| 应急救援响应中心 | 现场应急救援响应中心在应急救援指挥部领导下开展应急工作。 | 组长 | 郝基智 | 副厂长 | 24708526 | 13920687068 |
|  |  | 成员 | 窦伟 | 设备科科长 | 24708546 | 15822519902 |
|  |  | 成员 | 刘志强 | 生产科科长 | - | 13752092439 |
|  |  | 成员 | 张伟 | 安全管理科科长 | 24708557 | 13820993220 |
|  |  | 成员 | 赵卉 | 办公室主任 | 24708572 | 13174810359 |
| 事故单位 | 负责钢宏发生事故时全部协调各部门工作，需要时并协调总公司方面应急救援总部。 | 成员 | 李国强 | 渣处理作业长 | 24708503 | 13820621160 |
|  |  | 成员 | 刘君 | 超细粉作业长 |  | 18502250098 |
|  |  | 成员 | 朱恩明 | 石灰窑作业长 | 24705534 | 15522301700 |
| 警戒疏散及安全消防组 | 负责对危险区域外围的路口实施定时、定向封锁和警戒，禁止事故危害区域外的无关人员进入危险区域；指挥无关人员、车辆撤出危害区域；维持救援现场的正常秩序，保护事故现场。负责火灾、爆炸事故的扑救以及对事故现场伤员的抢救和搜寻工作。 | 组长 | 张伟 | 安全管理科科长 | 24708557 | 13820993220 |
|  |  | 成员 | 杜玉龙 | 安全员 | 24708557 | 18649067203 |
|  |  | 成员 | 王跃红 | 消防员 | 24708510 | 18222826811 |
| 抢修救援组 | 事故状态下根据指挥部的要求立即进入现场，排除险情，采取措施保护现场，防止危险物品扩散。 | 组长 | 郝基智 | 副厂长 | 24708526 | 13920687068 |
|  |  | 成员 | 李国强 | 渣处理作业长 | 24708503 | 13820621160 |
|  |  | 成员 | 刘君 | 超细粉作业长 | - | 18502250098 |
|  |  | 成员 | 朱恩明 | 石灰窑作业长 | 24705534 | 15522301700 |
| 物资保障组 | 负责保证应急救援工作中所需要的救援物资等；救援工作结束后组织人员检查设备受损情况，组织相关部门迅速修复或更换损坏的设备、仪表等装置，为恢复生产做准备；事故调查完毕后，负责清理事故现场，更新储备应急物资。 | 组长 | 刘文勇 | 副厂长 | 24708524 | 13512216831 |
|  |  | 成员 | 窦伟 | 设备科科长 | 24708546 | 15822519902 |
| 事后调查组 | 负责查明事故原因，确定事故性质和责任者，提出事故整改措施和对事故有关责任者的处理意见，并对整改措施的落实跟踪检查。 | 组长 | 张伟 | 安全管理科科长 | 24708557 | 13820993220 |
|  |  | 成员 | 杜玉龙 | 安全员 | 24708557 | 18649067203 |
|  |  | 成员 | 王跃红 | 消防员 | 24708510 | 18222826811 |
| 善后处置医疗救护组 | 负责伤亡人员家属安抚、抚恤理赔等善后工作。组织协调具体救护工作。 | 组长 | 赵卉 | 办公室主任 | 24708572 | 13174810359 |
|  |  | 成员 | 邢恩锁 | 科员 | 224708528 | 13163150291 |
|  |  | 成员 | 刘毅 | 科员 | 24708528 | 13132232635 |
| 环境应急监测组 | 具体由总公司监测工作由监测站负责。由钢宏公司协调并配合总公司完成 | 组长 | 张伟 | 安全管理科科长 | 24708557 | 13820993220 |
|  |  | 成员 | 王健 | 环保员 | 24708510 | 15502280631 |